Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Кафедра «Основания, фундаменты, инженерная геология и геодезия»

ПОРТФОЛИО

Выполнил:

студент гр. АДА-71

Д.С. Ракитин

Барнаул, 2010г.

# Способ I. «Метод линейно–деформационного слоя конечной толщины»

Расчет выполняется в следующей последовательности:

1. Этот метод применяется тогда, когда в пределах сжимаемой толщи слой грунта с модулем деформации больше 100МПа (Е3=130 МПа) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Расчет методом линейно-деформационного слоя конечной толщины

2. Осадка основания с использованием расчетной схемы линейно деформируемого слоя определяется по формуле:

S=Pbkckmi=1nki−ki−1Ei,				 (1)

где р – среднее давление под подошвой фундамента

Для фундаментов шириной b < 10 м принимается P = P0;

Р0=Рср−σzq0, (кПа)				 (2)

Р0=280−19,0⋅1,6=249,6кПа

b – ширина прямоугольного или диаметр круглого фундамента b=8м;

kc – коэффициент, принимаемый по таблице 2 СНиП 2.02.01-83*, и зависящий от соотношения:

kc=f2Hb						 (3)

где Н – толщина слоя грунта от подошвы основания до НГСТ.

Соответственно по зависимости (3):

kc=f2⋅4,88;kc=f1,2, kc = 1,3.

km – коэффициент, принимаемый по таблице 3 СНиП 2.02.01-83*, и зависящий от соотношения:

km=fE;b,						 (4)

где E – модуль деформации грунта, определяемый следующим образом:

E=E1⋅H1+E2⋅H2H1+H2				 (5)

где Ei – модуль деформации i-го слоя грунта;

H – толщина слоя грунта.

По формуле (5) находим E:

E=19,3⋅1,8+4⋅31,8+3=9,7

E = 9,7 < 10 и b = 8 < 10, тогда km = 1.

n – число слоев, различающихся по сжимаемости в пределах расчетной толщи слоя Н;

ki и ki-1 – коэффициенты, определяемые по таблице 4 СНиП 2.02.01-83* в зависимости от формы фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента и относительной глубины, на которой расположены подошва и кровля i-го слоя соответственно. Коэффициенты ki и ki-1 зависят от нескольких параметров f2⋅zib;lb и вычисляются интерполяцией;

k0=f2⋅z0b;lb=f2⋅08;88=f0;1=0

k1=f2⋅z1b;lb=f2⋅1.88;88=f0.45;1=0,113

k2=f2⋅z2b;lb=f2⋅4.88;88=f1.2;1=0,299

Еi – модуль деформации i-го слоя грунта, кПа.

Получив все необходимый значения и коэффициенты, рассчитаем осадку основания по формуле (14):

S=249,6⋅8⋅1,31⋅(0,113−019300+0,299−0,1134000)=0,1359м=13,59см

Сравним рассчитанную осадку с предельно допустимой:

13.56см > 8см.

Условие не соблюдается, осадка больше предельно допустимой.

Способ II. «Расчёт осадки фундамента методом послойного элементарного суммирования»

Расчет выполняется в следующей последовательности:

1. Грунтовое основание, начиная от подошвы фундамента, разбивают на элементарные однородные слои толщенной hi (рисунок 2)

hi ≤ 0,4·b, 							(6)

hi = 04·8=3,2

где b – ширина подошвы фундамента, м.

Рассчитанные значения сводим в таблицу 1.

2. Если слой грунта находится ниже уровня грунтовых вод, то удельный вес определяем по формуле:

γsb=γs−γw1+e,						 (7)

Удельный вес с учетом взвешенного действия воды определяем в каждом слое грунта (кроме грунта твердой глины которая является естественным водупром), находящегося ниже уровня грунтовых вод по формуле (7).

Суглинок:

γsb=27,1−101+0,75=9,77кНм3

где s – удельный вес частиц, кН/м3;

w – удельный вес воды, кН/м3;

е – коэффициент пористости.

3. В каждом элементарном слое определяем напряжение от действия собственного веса грунта и строим эпюру σqz (рисунок 2):

σzqi=i=1nγi⋅hi, (кПа)				 (8)

где i - удельный вес грунта, кН/м3;

hi – толщина слоя грунта, м;

4. В каждом элементарном слое определяем напряжение от дополнительного давления и строим эпюру zpi (рисунок 1):

σzpi=αi⋅P0,						 (9)

где Р0 – дополнительное давление под подошвой фундамента, кПа;

i – коэффициент, зависящий от следующих показателей αi=f2zib;lb и принимаемый по СНиП 2.02.01-83* приложение 2 таблица 1.

Дополнительное давление под подошвой фундамента определяем по следующей формуле:

Р0=Рср−σzq0, (МПа)				 (10)

где Рср – среднее давление под подошвой фундамента, МПа.

По формуле (6) определяем значение дополнительного давления под подошвой фундамента P0

Р0=280−19,0⋅1,6=249,6кПа

Рисунок 1 – Эпюры напряжений от собственного веса грунта σqz и от дополнительного давления zp.

5. Определяем осадку грунта каждого элементарного слоя:

S=βσzpi⋅hiEi,						 (11)

где  – коэффициент, корректирующий упрощенную схему расчета,  = 0,8;

hi – толщина элементарного слоя, м;

Еi – модуль деформации каждого слоя, кПа;

σzpi – среднее напряжение от дополнительного давления в i-м элементарном слое, кПа.

Среднее напряжение от дополнительного давления под фундаментом равно нулю σzp0=0, а в остальных слоях определяется по следующей формуле:

σzpi=σzpi+σzpi+12,					 (12)

Осадку грунта каждого элементарного слоя определяем по формуле (11) и среднее напряжение от дополнительного давления в каждом элементарном слое определяем по формуле (12). Все полученные значения заносим в таблицу 1.

Таблица 1 – Расчетная таблица определения осадки методом послойного элементарного суммирования

| № слоя | Толщина слоя | γi, кн/м3 | σzqi, кПа | 0,1·σzqi, кПа | zi, м | 2zi/b | αi | σzpi, кПа | σzpiср, кПа | Ei, кПа | Si, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Под подошвой | 0 | 19,0 | 30,40 | 3,04 | 0 | 0,00 | 1,000 | 249,60 | - | - | - |
| 1 | 1,8 | 19,0 | 64,60 | 6,46 | 1,8 | 0,45 | 0,940 | 234,62 | 242,11 | 19300 | 1,806 |
| 2 | 1,6 | 19,00 | 95,00 | 9,50 | 3,4 | 0,85 | 0,780 | 194,69 | 214,66 | 4000 | 6,869 |
| 3 | 1,4 | 9,77 | 108,68 | 10,87 | 4,8 | 1,20 | 0,606 | 151,26 | 172,97 | 4000 | 4,843 |
| 4 | 3,2 | 21,70 | 171,79 | 17,18 | 8 | 2,00 | 0,029 | 7,24 | 79,25 | 130000 | 0,156 |

6. Определяем суммарную осадку S, суммируя осадку элементарных слоев в пределах сжимаемой толщи, по формуле:

S=i=1nSi 							(13)

По формуле (9) определим суммарную осадку S:

S = 1,806+6,869+4,843+0,156= 13,675см

Нижняя граница сжимаемой толщи находится в слое грунта, в котором выполняется следующие условие:

0,2⋅σzqi≥σzpi						 (14)

Расчет производим до тех пор, пока не выполнится данное условие.

7. Если нижняя граница сжимаемой толщи находится в слое грунта с модулем общей деформации меньше 5МПа, то продолжаем расчет, пока не выполнится условие:

0,1⋅σzqi≥σzpi						 (15)

В моем случае граница сжимаемой толщи находится в слое грунта с модулем общей деформации менее 5МПа, поэтому расчёт ведём до выполнения условия0,1⋅σzqi≥σzpi.

Таблица 2 – Проверка условия нижней границы сжимаемой толщи грунта

| № слоя | 0,2·σzqi | условие | σzpi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,46 | < | 231,62 |
| 2 | 9,50 | < | 194,69 |
| 3 | 10,24 | < | 151,26 |
| 4 | 17,18 | > | 7,24 |

8. Полученную осадку сравниваем с предельно допустимой по следующей зависимости:

S ≤ SU,						 (16)

где SU – предельно допустимая осадка, принимаемая по СНиП 2.02.01-83*, приложение 4.

Тип фундамента примем кирпичную кладку без армирования, где SU = 10см.

Сравним рассчитанную осадку с предельно допустимой:

13.145см > 10см.

Условие не соблюдается, осадка больше предельно допустимой.

Вывод: В результате выполнения расчёта стало известно что осадка превышает допустимую. Решить данную поблему можно следующими способами

- Увеличить размеры подошвы фундамента,

- Укрепить слабые грунты вяжущим,

- Изменить тип фундамента.