1.Принципы проектирования оснований и фундаментов. Основные требования, предъявляемые к фундаментам.

заложены следующие принципы:1) Проектирование о. с. по предельным состояниям. Расчёт по деформациям производится из условия: S≤Sи где S-совместная деформация о. и с., определяемая расчётом. Sи-предельно допустимая деформация. Особенно опасными являются неравномерные осадки сооружения, поэтому важным является выполнения условия: ∆SL≤∆SLи - где  ∆-разность между осадками соседних фундаментов. L- расстояние между осями рассматриваемых соседних фундаментов. ∆SLи-предельно-допустимое значение относительной неравномерности осадки.2) Учёт совместной работы системы «основание –фундамент-надземные конструкции». 3) Комплексный учёт факторов при выборе типа фундаментов несущего и подстилающего слоёв основания в результате совместного рассмотрения. В том числе:-инж.-геологические условия строительной площадки; -особенности сооружения и чувствительности его несущих конструкций к неравномерным осадкам; - метод выполнения работ по подготовке оснований к устройству фундаментов. Основные требования предъявляемые к фундаментам. 1) прочность и эксплуатационную надёжность зд. и соор. 2) максимальное использование прочностных  и деформационных свойств грунтов основания. 3) мин. стоимость, материалоёмкость и трудоёмкость. 4) мах. сокращения сроков строительства. При этом требования: прочность и долговечность, морозостойкость, стойкость к подземным водам.

2. Основные типы фундаментов, их особенности и область применения.

1) Фундаменты мелкого заложения (ф-ты, которые возводятся в открытых котлованах глубиной не больше 3-4 м. и передают нагрузку ч/з подошву

1- котлован 2-фундамент 3-насыпной грунт.

2) Ф-т глубокого заложения (ф-ты,подошва кот. располож. на глубене нескольких десятков метров. Нагрузки ф-ты передают как ч/з подошву, так и по боковой поверхности за счёт сил трения.)  f-расчётное сопротивления грунта по боковой поверхности.

3) Свайные фундаменты (ф-ты, кот.перед. нагрузку на глубоко расположенные слои грунтов.

Сваи- длинный стержень, который погружён в грунт и служит для передачи нагрузки от ростверга на основании. Ростверг-ж/б балка или плита объединяющая головки свай с целью их совместной работы. Свайные ф-ты-группа свай объеденённая ростверком.

3. Выбор глубины заложения ф-тов.

Глубина заложения- расстояние от поверхности планировки до подошвы ф-та. Глубина зависит от: инже-геолог условий строй площадки, климатических условий местности, конструктивные особенности возводимых зданий и сооружений.(бывают слабые, ненадёжные грунты) (глубина заложения должна быть не меньше расчётной глубины промерзания грунтов)

4. Основные типы фундаментов на естественном основании.

Различают по форме в плане: отдельные, ленточные, сплошные, массивные. Отдельные-ф-ты, кот устанавливаются отдельно под колонны, столбы, опоры рам ферм. Могут быть стаканного типа, когда колонна устраивается в специальном заглублении, наз стаканом; и бесстаканным- клона на поверхности ф-та . Стаканного типа устраиваются на прочных грунтах при больших вертикальных нагрузках, при наличии моментов и поперечных сил. Бесстаканные для лёгких зданий сооружений при отсутствии моментов и поперечных сил.  Ленточные :устраиваются когда погонная нагрузка. Бывают параллельные, перекрещивающиеся. Ленточные перекрещивающиеся устанавливаются в случае несущих параллельных стен и если по расчёту не проходят ленточные параллельные. Сплошные- устраиваются плд всем сооружением или под его частью в виде ж/б плит. Бывают: а)плитные, б)коробчатые

5. Инженерно-геологические изыскание и их использование при проектировании фундаментов.

Две условные категории: слабые и надёжные. К слабым грунтам относятся такие которые немогут обеспечить устойчивость ф-тов и сооружений в целом. Надёжные –обеспечивают нормальную эксплуатацию зд и соор. Осадки ф-тов на таких г-х значительно меньше предельных . Различают три схемы расположения грунтов по инж-геолог условиям: 1) Надёжное основание (на большую глубину залегают надёж грунты).2)ненадёжное основание(сверху слабый, снизу надёжный) Решение:1 прорезка слабого грунта и устройства ф-та мелкого заложения на надёжном грунте;2 уст-во свайных ф-ов или ф-ов глубокого заложения с заделкой концов в надёж грунт. Создания искуст основания; 3) компромиссное основание (по середине небольшой слой слабого грунта)Решение:1 прорезка слабого грунта ;2закрепления слоя слабых гр-в ;3 использов верх надёжн слоя.

6.7 Определение размеров подошвы центрально нагружённых фундаментов мелкого заложения

Центрально нагружённые – это ф-ты у которых равнодействующая внешних нагрузок проходит ч/з чентр подошвы.

Предварительно площадь подошвы определяется исходя из условий равновесия методом последовательных приближений A=N0IIR0-γmII*d   N0II-расчётная нагрузка по II группе предельных состояний приложенная к обрезу ф-та. R0-условное расчётное сопротивление грунта, принемается по СНиПу; γmII-осреднённое значение удельного веса материала ф-та и г-та, лежащего на его уступах. d- глубина заложения ф-та. В случае квадратной подошвы в=√А Внецентренно- нагружённых фундаментов   Внецентренно-нагруженные это ф-ты у которых равнодействующая всех сил не проходит ч/з чентр подошвы. в случае прямоугольной подошвы в=√Аn   n=lb=1.2-1.4 Для ленточных расчёт ведётся L=1м длины ф-та, при этом ширина в=А/Д

8. Эпюры давлений на грунт при центральном и внецентренном нагружениях, и их анализ.

Центрально нагружённые – это ф-ты у которых равнодействующая внешних нагрузок проходит ч/з чентр подошвы. РII=N0II+NfII+NsIIA≤R   РII- среднее давление под подошвой фундамента; N-вес тела ф-та; NsII-вес грунта

Внецентренно-нагруженные это ф-ты у которых равнодействующая всех сил не проходит ч/з чентр подошвы.  1) РII≤R 2) РmaxII≤1.2R 3) РminII≥0

9. Исходные данные, необходимые для определения осадок фундаментов сооружений

Исходные данные:1. Ширина подошвы фундамента – b = 2,4м;2. Глубина заложения фундамента – d = 2,0м;3. Среднее давление под подошвой фундамента – P = 0,22МПа;4. Инженерно-геологические условия (таблица 1).Таблица 1 – Инженерно-геологические условия

| № п/п | Наименование | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип грунта | - |
| 2 | Мощность слоя | Н, м |
| 3 | Удельный вес | γ, кн/м3 |
| 4 | Удельный вес частиц | γs, кн/м3 |
| 5 | Коэффициент пористости | e |
| 6 | Модуль общей деформации | E |
| 7 | Уровень грунтовых вод | W1 |

10. Расчёт осадок методом послойного элементарного суммированя.

1.Грунтовое основания разбиваем на однородные элементарные слои, толщиной h I : h I≤0,4в в-ширина ф-та.2. В каждом элементарном слое определяем напряжение от собственного веса грунта  и строим эпюру σ zqi σ zqi= γihi  3.В каждом элементарном слое определяем напряжение от дополнительного давления и строим эпюру σ zPi =αi*P0  , P0 (дополнительное давление)= Pср - σ zq0; αi=f (2z/b;L/b) 4.Определим осадку грунта каждого элементарного слоя Si=0.8 σ zPi*hi/Ei;  σ zPi – среднее напряжение от дополнительного давления в i-том элементарном слое. Определим суммарную осадку S , суммарная осадка всех эл-х слоёв в пределах сжимаемой толщи. Наименьшия граница сжимаемой толщи находится в слое грунта, в котором выполняется условие: 0,2σ zqi≤ σ zPi 5. Полученную осадку сравниваем с предельнодопустимой Sи :S≤ Sи