31 Статическое зондирование и динамическое испытание свай

Предельное сопротивление сваи по груну по результатам статического зондирования определяется по ф-ле Fн=Rs·A+t·h·u

Rs-расчетное сопротивление под концом сваи   Rs= β1·qs

А-площадь операния сваи по грунту

t-расчетное сопротивление по боковой пов-ти сваи t=β2·ts

h-длина сваи , u-периметр , qs – сопротивление под нижним концом зонда

ts – сопротивление боков пов-тизонда,

β1, β2 – коэф перехода от qs к Rs от ts к t

Динамический метод заключается в определении несущей способности сваи по величине истинного отказа. После испытания определяется предельное сопротивление грунта нагруженной сваи

Fн=η∙A∙M21+4EdηASd m1+ε2(m2+m3)m1+m2+m3-1

η-коэф зависящий от материала

М-коэф завис от способа погружения сваи

Еd-расчетная энергия удара молота

Sd-фактич отказ

ε-коэф восст при ударе

m1-вес молота

m2-вес сваи

m3-вес подбабса

32 Испытание сваи статическими нагрузками

Метод основан на постепенном загружении пробной сваи вертикальной статической нагрузкой создаваемой при помощи домкрата

Нагрузку прикладывают ступенями по 0,1-0,15 кН. Каждую последующую ступень прикладывают после стабилизации осадки от предыдущей ступени. По результатам испытаний строят график завис S от N

1-за Fu принимается нагрузка на одну ступень меньшая нагрузку, при которой возникают незатухающая осадка сваи

2-за Fu принимаем нагрузку слоев осадки сваи полученной по ф-ле S=ε·Su ,ε- коэф зависящ от метода испытаний сваи

Несущие способности(Fd) сваи по результатам полевых испытаний определяют по ф-ле Fd=γc* Fu/ γpгде γc-коэф усл раб, Fd-норм значение силы сопротивления сваи, γd-коэф надежн по грунту

33 Работа свай в кусте

Осадка сваи в кусте больше чем у одиночной сваи. Оптимальное расстояние свай м/у осями от 3 до 6 диаметров. В свайном ф-те ростверк сваи и межсвайный грунт работают и дают осадку как единое целое. Сваи трения передают усилие на грунты основания ч/з боковую пов-ть и нижний конец. Особенности погружения: недоустраивать сваи l >ей длины

34 Фундаменты глубокого заложения

Типы: -сваи оболочки

-опускные колодцы

-кессоны

-«стены в грунте»

Ф-ты глубокого заложения применяются в следующих случаях:

- При наличии в верхних слоях грунтового основания слабых сильно сжимаемых грунтов и залегании прочных слоев грунта на большой глубине

- При передаче на грунтовое основание значительных опрокидывающих моментов

- При необходимости устройства подземных помещений под зданием

Особенности:

- не устраивают котлован при их устройстве

- ф-ты глубокого залож. Воспринимают нагрузку как опорной частью так и боковой поверхностью

- исключается разрушения основания виде выпирания грунта на земную поверхность

- фунд гл заложения могут воспринимать большие горизонтальные нагрузки

Ф-ты глубокого заложения это ф-ты подошва которых расположена на глубине нескольких десятков метров, нагрузку они передают как ч/з подошву так и ч/з боковую пов-ть

35 Сваи-оболочки

Это круглые ж/б трубы диаметром 1,5-3 с толщиной стенки 12-15 см и погружается при помощи мощных вибропогружателей

Нижняя секция погружаемой оболочки оборудуется ножом

В оболочках малого диаметра при забивке в слабых грунтах при необходимости устраивают уширение оболочки с помощью комуфлетных взрывов или разбуриванием

Недостаток- возникновение при забивке значительных колебаний, которые распространяются иногда в радиусе сотен метров

Основное приминение при возведении мостовых опор

Сваи-оболочки соединены ростверком

36 Опускные колодцы

Называют открытую сверху и снизу полую конструкцию произвольного в плане очертания погружаемую под воздействием собственного веса или дополнительных нагрузок по мере удаления грунта из неё, d от3 до 60м и глубина заложения до 40-45 м

Опускные колодцы бывают:круглые, квадратные, прямоугольные, овальные.

По материалу: бетонные, ж/б, стальные, каменные, кирпичные

Сущность метода: на поверхности грунта сооружается стальной или сильно армированный и покрытый стальным листом ж/б нож опускного колодца

На ноже возводятся стены колодца

После возведения стен или одновременно с возведением внутри колодца производится разработка грунта(от центра к краям)

Колодец опускается под действием собственного веса

После опускания колодца до заданной глубины его внутренняя полость заливается бетоном или укладывается монолитное днище

Для снижения сил трения внешний d стен делают на 10-20 см меньше d ножа

Для облегчения погружения колодца используется:

-подмыв грунта по периметру

-подача воды и воздуха в щель м/у стеной и грунтом

-применение «тиксотропных рубашек»-наиболее рациональный способ

Достоинства:-возможность передачи значительных гориз и верт нагрузок вследствии больших поперечных размеров поперечного сечения

-не требуется специальное оборудование

-отсутствие вибраций

-возможность использования местных строй мат-лов

Недостатки: -знач недоиспользование прочностных свойств

-большая трудоемкость

-необходимость тщательного геодезического и технического надзора за зогружением во избежании перекосов, зависаний, обрывов и т.д.

37 Кессоны

Кессоном называется открытая снизу камерс опускаемая в воду и в грунт под воздействием собственного веса

Для возможности использования ниже уровня грунтовых вод в кессоне используют давление сжатого воздуха (на каждые 10м напора грунтовых вод требуется давление 100 кПа)

Доступ людей и доставка материалов производится ч/з шахту

Разработанный грунт удаляется виде пульпы

Достоинства: - доступ к препятствию, которое может встретиться при погружении кессона

- доступ к грунтам основания

- надежность способа

Недостатки: - вредное воздействие сжатого воздуха на организм

- потеря времени на шлюзование рабочих

- ограничение глубины погружения(39м)

- сжатый воздух давит на кессон вверх заставляя его утяжелять

- неэкономичность вследствии большой стоимости работ, большого расхода рабочей силы и материала

38 стены в грунте

Сущность способа заключается в сооружении ж/б стен путем отрывки глубоких узких траншей. «стены в грунте» используются как: - стены будующих подземных сооружений

- нелицевые фундаменты

- противофильтрационные завесы

- временные ограждения строительных котлованов

Стены могут иметь различную форму в плане

Достоинства: 1)устройство сооружений вблизи существующих зданий без создания динамических воздействий

2) исключается необходимость крепления котлована шпунтом

3) сокращение трудоемкости за счет механизации

4)объем зем раб уменьшается в 5-6 раз

Недостаток: необх содержания сложного х-ва по приготовлению глинистого раствора и его очистке от грунта

Подземные стены подразделяются на:

1) стены из секущихся свай- технологически относительно простая, надежная и наиболее популярная конструкция стены

1,2,4-не армируются;3,5-армируются

Подобная стена воспринимает изгибающие моменты в вертикальной плоскости и имеет невысокую водопроницаемость

2) Траншейные стены- применяются в монолитном и сборном вариантах

Технология изготавливания: -вдоль будущей стены устраивается формшахта ввиде двух параллельных ж/б балок

-м/у балок формшахты захватками по 3-4 м на полную глубину стены откапывается узкая траншея шириной 0,5-1,0 м

-захватка от захватки отделяется металлическими или ж/б разделителями

-для обеспечения устойчивости стен в процессе разработки траншея заполняется глинистым раствором(суспензией) обладающим тиксотропными св-ми

-после откопки захватки в неё опускается арматурный каркас и ведется бетонирование методом ВПТ

3)   39 Метод струйной технологии

Стены устраиваемые этим методом – возводятся с мсползованием управляемого струйного размыва на больших глубинах