| министерство образования и науки российской федерации федеральное агентство по образованию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования |  |  |  |
| АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.И. ПОЛЗУНОВА |  |  |  |
| Факультет « СТФ» Кафедра «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Отчет по практике защищен с оценкой _______________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Руководитель |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | практики_____________Г.С. Меренцова |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | подпись, должность, и.о. фамилия |  |  |
| СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тема практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К ОТЧЕТУ ПО ПРАКТИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КП 270205.06.000 ПЗ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обозначение документа |  |  |  |  |  |  |

| Проект выполнил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| студент | гр. АДА-61 |  | И.С. Дорофеев |
|  |  | подпись, и.о. фамилия |  |

| Руководитель практики |  |  |  | Г.С. Меренцова |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись | должность |  | и.о. фамилия |

Барнаул 2010

- Аннотация

В моем отчете рассматривается участок реконструкции автомобильной дороги «Алтайское – Ая – Нижнекаянча – Бирюзовая катунь»  км 42+700- км 54+000 в Алтайском крае.

В отчете детально изложены все основные сведения по инженерно – технической документации согласно содержания, а также в приложении приведены чертежи проекта.

Страниц –     ;

Таблиц –    ;

Рисунков –    .

| Изм. | Лист | № контр. | Подпись | Дата |  | Стадия | Лист | Листов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разраб. |  | Дорофеев |  |  |  | У | 2 |  |
| Пров. |  | Меренцова |  |  |  | гр. АДА-61 |  |  |
| Н. контр. |  | Строганов |  |  |  |  |  |  |
| Утверд. |  | Меренцова |  |  |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация……………………………………………………………………………...

Содержание…………………………………………………………………………….
1. Краткие сведения дорожно-строительной организации ОАО  “ДСУ – 1”……...

  - Краткая характеристика организации и виды  выполняемых работ в 2010 г....

  - Система управления организацией…..…………………………………………..

  - Новые технологии в дорожном строительстве применяемые организацией….

  - Машинопарк организации………………………………………………………...

  - Краткие сведения о месте прохождения практики……………………………...

2. Сведения о местных дорожно-строительных материалах и их характеристика.

3. Транспортная схема доставки материалов на объект реконструкции……….....

4. Описание плана участка реконструируемой автомобильной дороги ………....

5. Описание водоотводных сооружений на участке реконструкции……………..

6. Ознакомление с проектом организации строительства…………………………

6.1 Основные положения реконструкции участка автомобильной дороги……

6.2 Стройгенплан участка реконструкции автомобильной дороги…………….

6.3 Организация дорожного строительства……………………………………...

6.4 Техника безопасности…………………………………………………………

7. Ознакомление с проектом производства работ…………………………………

7.1 Стройгенплан…………………………………………………………………..

7.2 Рабочие технологические карты на выполнение работ по реконструкции    земляного полотна и дорожной одежды………………………………………………

7.3 Линейный календарный график на реконструкцию участка автомобильной дороги……………………………………………………………………………………

8. Технология и организация работ по реконструкции участка автомобильной   дороги……………………………………………………………………………………

9. Перечень работ выполняемых студентом на практике………………………….

10. Обстановка участка автомобильной дороги……………………………………

11. Перечень документов входящих в ПОС и ППР………………………………..

11.1 ПОС…………………………………………………………………………….

11.2 ППР…………………………………………………………………………….

12. Ознакомление с документами мастера…………………………………………..

13. Основные ТЭП реконструкции участка автомобильной дороги………………

Заключение ……………………………………………………………………………

Список литературы……………………………………………....................................

Приложение А. Ведомость и схема поставки дорожно-строительных            материалов на объект реконструкции участка автомобильной дороги…………….

Приложение В. План трассы, продольный профиль и типы поперечных профилей участка реконструкции автомобильной дороги……………………………...

Приложение С. Линейный календарный график……………………………...

Приложение D. Схемы обстановки участка автомобильной дороги………...

- КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «БЙСКОЕ ДСУ – 1»

Открытое Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №1»

Почтовый адрес: 659318, Алтайский край, г. Бийск ул. Яминская д.18.

Генеральный директор – Рясной Олег Николаевич

Главный Инженер – Малина Станислав Геннадьевич

Прораб участка реконструкции – Кучерук Владимир Борисович

Начальник участка реконструкции – Рясной Владимир Николаевич

  - Краткая характеристика организации и виды выполняемых работ в 2010 г

Основной деятельностью ОАО« Бийское ДСУ-1»  являются все виды работ, связанные с дорожным хозяйством: строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Предприятию разрешено осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Таблица 1.1 – План  дорожно-строительных работ ОАО «ДСУ – 1» на 2010 год

| № п/п | Наименование объектов и видов работ | Объем работ, км | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство внутриплощадочных дорог с ливневой канализацией, сетей наружного освещения и стоянкой, в т.ч. участок дороги Алтайское-Ая-Нижнекаянча-Бирюзовая катунь км 60+000 – км 71+850 ОЭЗ ТРТ на территории Алтайского района Алтайского края | 12,192 | 01.01.2010 31.12.2010 |
| 2 | Строительство мостового перехода через реку Катунь у с Ая | 0,964 | 01.01.2010 31.12.2010 |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги Алтайское-Ая-Нижнекаянча-Бирюзовая катунь км 42+700 – км 54+000 | 2,7 | 01.05.2010 31.10.2010 |
| 4 | Строительство автомобильной дороги Нижнекаянча-Сибирская монета ПК62+00 – ПК 81+21 | 1,921 | 01.08.2010 01.09.2010 |
| 5 | Текущий и капитальный ремонт дорог г.Бийска | 14,7 | 01.05.2010 01.10.2010 |

  - Система управления организацией

  - Новые технологии в дорожном строительстве применяемые организацией

В проекте организация реконструкции  принята из условия максимальной индустриализации и комплексной механизации выполняемых работ, с учетом местных имеющихся строительных баз, заводов и резервов грунта.

В проекте применена добавка в дорожные битумы – адгезионная присадка БП-3М. Она улучшает сцепление битума с минеральными наполнителями и увеличивает водостойкость асфальтобетонной смеси. Использование присадки позволит  уменьшить затраты на сушку минерального наполнителя, производить работы во влажных условиях погоды и увеличить долговечность асфальтобетонного покрытия.

Проект разработан с применением программного комплекса   «ReCAD» инженерно-дорожного центра «Индор» г.Томска.

Сметные расчеты произведены на сертифицированном   программном комплексе АВС-4РС по ГЭСН-2001.

Общий экономический эффект при использовании и внедрении новых технологий составил 138,2 млн.руб.

  - Машинопарк организации

Автопарк ОАО «ДСУ – 1» представлен более чем 60-ю видами машин. В их количестве не малую часть составляет иностранная техника, которую внедряют в процесс дорожного строительства для более быстрого и качественного выполнения дорожно-строительных работ. Современная техника имеет производительность работ в несколько раз больше чем устаревшая советская техника. Именно этот факт является первоначальным при выявлении причин некачественного строительства или ремонта дорожных сооружений. При использовании современной техники достигается наибольшее качество выполняемых работ, что дает возможность использовать построенный объект на высшем уровне. Именно поэтому дорожные организации приобретают новую технику, заменяя постепенно устаревшую. Подробный список наличия техники в ОАО «ДСУ – 1» приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Машинопарк организации

| № п.п | Наименование оборудования | Марка, модель | Изготовитель (страна) | Нынешнее состояние оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Асфальтобетонный завод | Тельтомат (П=100т/ч) | Германия | хорошее |
| 2 | Установка к АБЗ по добавке («топсел») | – | Украина | отличное |
| 3 | Асфальтобетонный завод | КДМ 2017 (П=110т/ч) | Россия | отличное |
| 4 | Асфальтобетонный завод 2шт | ДС – 117 2Е (П=50т/ч) | Россия | хорошее |
| 5 | Асфальтоукладчик | VOGELE SUPER – 1900 | Германия | отличное |
| 6 | Дробильно-сортировочный комплекс | BAIONI | Италия | отличное |
| 7 | Цементобетонный завод | СБ – 75 (П=50т/ч) | Россия | хорошее |
| 8 | Асфальтоукладчик | TITAN | Германия | отличное |
| 9 | Асфальтоукладчик | ДС – 191 | Россия | хорошее |
| 10 | Холодная дорожная фреза | WIRTGEN W 1000 L | Германия | отличное |
| 11 | Разметочная машина | Markier-LKW UNIVERSAL A2K-4x | Германия | отличное |
| 12 | Разметочная машина | Шмель-2 | Россия | отличное |
| 13 | Битумовоз 2шт. | DAF | Германия | отличное |
| 14 | Экскаватор 2шт. | KOMATSU PC360,PC300 | Япония | отличное |
| 15 | Каток 2-х вальцовый | HAMM HW 90B | Германия | отличное |
| 16 | Каток 3-х вальцовый гладкий | ДУ – 48 | Россия | хорошее |
| 17 | Каток танд. 2-х вальцовый гладкий | ДУ – 98 – 1 | Россия | хорошее |
| 18 | Пневмокаток 2шт. | ДУ – 16 | Россия | хорошее |
| 19 | Каток 2-х вальцовый гладкий | ДУ – 47 В | Россия | хорошее |
| 20 | Каток 2-х вальцовый гладкий 2шт. | ДУ – 47 Б | Россия | хорошее |
| 21 | Каток гладкий комбинированный | ДУ – 58 | Россия | хорошее |
| 22 | Бетоноукладчик | ДС – 169 | Россия | хорошее |
| Продолжение таблицы 1.2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Автокран | КС – 32315 | Россия | хорошее |
| 24 | Автокран | XCMGQY-30K-5 | Китай | отличное |
| 25 | Автоскрепер | ДЗ – 11П | Россия | хорошее |
| 26 | Автогрейдер | GR – 215 A | Китай | отличное |
| 27 | Автогрейдер | ДЗ – 98 – 81 | Россия | хорошее |
| 28 | Автогрейдер | ДЗ – 143 | Россия | хорошее |
| 29 | Автогрейдер | ДЗ – 98 В 1 | Россия | хорошее |
| 30 | Автогрейдер | ДЗ – 180 | Россия | хорошее |
| 31 | Экскаватор | ЭО 2626 А/82 | Россия | хорошее |
| 32 | Экскаватор | ЭО – 4112 | Россия | хорошее |
| 33 | Экскаватор | ЭО – 652 | Россия | хорошее |
| 34 | Экскаватор | Э – 5126 | Россия | хорошее |
| 35 | Бульдозер 2 шт. | KOMATSU D 65 E | Япония | отличное |
| 36 | Бульдозер | ДЗ – 171 | Россия | хорошее |
| 37 | Бульдозер | ДЗ – 42 | Россия | хорошее |
| 38 | Бульдозер | ДЗ – 57 | Россия | хорошее |
| 39 | Автогудронатор 2шт. | ДС – 39 В | Россия | отличное |
| 40 | Автогудронатор прицепной | КамАЗ – 5410 | Россия | хорошее |
| 41 | Поливомоечная машина 4 шт | ПМ – 130 | Россия | хорошее |
| 42 | Автосамосвал 6 шт. | ЗИЛ – 555 | Россия | хорошее |
| 43 | Автосамосвал 8 шт. | МАЗ – 5551 | Россия | хорошее |
| 44 | Автосамосвал 10 шт. | КамМАЗ – 5551 | Россия | хорошее |
| 45 | Автосамосвал 10 шт. | КамМАЗ– 65115 | Россия | хорошее |
| 46 | Автосамосвал 5 шт. | FOTON BJ 3285 | Китай | отличное |
| 47 | Трал | ТСМ 9939 ВА | Россия | отличное |
| 48 | Тягач | МАЗ 642 208 | Россия | отличное |
| 49 | Трактор | К-700 | Россия | хорошее |
| 50 | Трактор | Т-150 | Россия | хорошее |
| 51 | Трактор | МТЗ | Россия | хорошее |
| 52 | Компрессор | HB 10/8 | Россия | хорошее |
| 53 | Компрессор 2шт. | ПК СД 5.25 | Россия | хорошее |
| 54 | Погрузчик | АМКОДОР 342В | Россия | хорошее |
| 55 | Погрузчик | ZL – 30 | Китай | отличное |
| 56 | Погрузчик | ZL – 50 | Китай | отличное |
| 57 | Установка для забивки стоек дорожного ограждения 2шт. | УС 2 | Россия | хорошее |
| 58 | Заливщик швов | CRAFCO | США | отличное |
| 59 | Раздельщик швов 2 шт. | CS – 913 | Россия | отличное |
| 60 | Нарезчик швов | RSS – 130 | Россия | отличное |
| 61 | Тепловое копье | Шайтан – 1 М | Россия | отличное |
| Продолжение таблицы 1.2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | Подметально-уборочная машина | HACO-CYTI-MASTER | Германия | отличное |
| 63 | Жилые вагоны | Кедр | Россия | отличное |
| 64 | Вибропитатель | – | Россия | отличное |
| 65 | Сортировочная установка | – | Россия | отличное |
| 66 | Сварочный агрегат для сварки п/э труб | – | Россия | отличное |
| 67 | Дизельная электростанция | АД-280 2шт. АД-150 | Россия | отличное |

  - Краткие сведения о месте прохождения производственной практики

Административно проектируемый участок дороги Алтайское-Ая-Нижнекаянча-Бирюзовая катунь проходит в Алтайском районе Алтайского края. Начало трассы в 1км от южной окраины с. Катунь км 42+700, конец трассы в 1 км юго-восточнее с. Нижнекаянча км 54+000.

Район проектируемых работ относится  к северным отрогам Алтайских гор со слаборасчлененным рельефом, с общим уклоном в северном направлении.

Климат района – континентальный. Неблагоприятный период – с 20 октября по        5 мая. Для климатической характеристики района проектирования использованы данные климатических справочников по метеостанции Кызыл-Озек, расположенной в 15 км к востоку. Основные характеристики приведены в отчете «Гидрологические расчеты».

Среднегодовая температура воздуха составляет 1,0оС.

Наиболее холодным месяцем является январь со средней температурой воздуха минус 15,9оС и абсолютным минимумом минус 44оС. Самый жаркий месяц - июль; средняя температура воздуха плюс 18,0оС, абсолютный максимум плюс 37оС. Безморозный период длится 115 дней. Амплитуда колебаний среднемесячных температур воздуха за год достигает 33,9оС, а абсолютных 86оС.

За год выпадает 795 мм осадков, в том числе 607 мм в теплый и 188 мм в  холодный периоды года. Снежный покров устанавливается в  среднем 4 ноября, а сходит 25 апреля. Высота снежного покрова в  конце зимы достигает  60см.

Погода с ветрами бывает более 200 дней в году. Наиболее часты  ветры весной и осенью, когда число дней со штилем не превышает 5-10 дней в месяц.

Температура воздуха самой холодной пятидневки минус 33оС.

Высота снежного покрова 5% вероятности превышения 91 см.

В геоморфологическом  отношении  трасса проходит по пойменной левобережной части р. Катуни.

В геологическом строении района принимают участие   два структурных этажа. Нижний структурный этаж представлен коренными породами верхнего протерозоя PR3. Это известняки, кварциты, сланцы, перекрытые с поверхности верхним структурным этажом делювиального происхождения верхнечетвертичного-современного возраста   dQ III-IV– это суглинки,  супеси, пески, галечники.

В гидрогеологическом отношении район работ приурочен к отложениям зоны выветривания и аллювиальным отложениям малых и средних рек. В пределах участка работ выделяется водоносный горизонт, приуроченный к аллювиальным галечниковым грунтам. Глубина залегания водоносного горизонта зависит от колебания уровня воды в реке. Воды безнапорные пластового типа.

Воды по химическому составу – хлоридные, гидрокарбонатные, натриево-кальциевые с минерализацией до 1 г/л, не агрессивные к бетонам любой марки.

По строительным свойствам, установленным по комплексу признаков, полученных при полевых инженерно-геологических работах, лабораторных исследованиях, материалов прошлых лет изысканий, инженерно-геологический разрез расчленён на 8 инженерно-геологических элементов – ИГЭ, совпадающих с литологическими слоями геологического разреза:

- ИГЭ-1 – суглинок тяжелый пылеватый с примесью органических веществ мягкопластичной консистенции, по степени пучинистости относится к IV группе (СНиП 2.05.02-85*, табл. 7);

- ИГЭ-2 – суглинок тяжелый пылеватый с примесью органических веществ тугопластичной консистенции, по степени пучинистости относится к IV группе (СНиП 2.05.02-85*, табл. 7);

- ИГЭ-3 – суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичной консистенции, по степени пучинистости относится к IV группе (СНиП 2.05.02-85*, табл. 7);

- ИГЭ-4 – галечниковый грунт с супесчаным заполнителем твердой консистенции (зап.48%), по степени пучинистости относится к III группе. (СНиП 2.05.02-85*, табл. 7;

- ИГЭ-5 – супесь пылеватая пластичной консистенции, по степени пучинистости относится к IV группе (СНиП 2.05.02-85*, табл. 7);

- ИГЭ-6 – супесь пылеватая твердой консистенции, по степени пучинистости относится к IV группе (СНиП 2.05.02-85*, табл. 7);

- ИГЭ-7– песок пылеватый малой степени водонасыщения рыхлый, по степени пучинистости относится к IV группе (СНиП 2.05.02-85*, табл. 7).

Для приведенных выше ИГЭ 1-7 среднее значение величины морозного пучения 7-10% при 2-м типе местности (СНиП 2.05.02-85*, табл.8).

- ИГЭ-8 – насыпной грунт. Галечниковый грунт с супесчаным заполнителем пластичной консистенции (зап.40%), с примесью органических веществ. Имеет ограниченное распространение. Мощность  0,3м – 0,6м, физико-механические свойства грунта не определялись.

- СВЕДЕНИЯ О МЕСТНЫХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сосредоточенный  резерв  грунта  расположен  на  землях  Алтайского  сельского Совета Алтайского района на  ПК83+00, вправо 200м  проектируемой автодороги  Алтайское – Ая – Нижнекаянча-Бирюзовая катунь км 42+787 – км 54+000.

Вид  угодий – склон гривы – неудобные земли.  Согласованная  площадь  составляет – 1,05га.

Вскрыша  представлена  почвой  суглинистой  средней  мощностью 0,30м.  Полезный  слой – галечниковый грунт малой степени водонасыщения (ИГЭ-1) средней  мощностью  1,18м  и песок гравелистый малой степени водонасыщения (ИГЭ-2) средней  мощностью  6,72 тыс.м3.

Грунтовые  воды  до  обследуемой  глубины  не  вскрыты.

Подсчет  запасов  произведен  методом  среднего  арифметического  и  составил  83,0 тыс.м3.   Объем  вскрыши  3,1 тыс. м3.

Грунты  полезного  слоя  пригодны  для  отсыпки  насыпи  земляного  полотна.  Рекомендуемые  коэффициенты  относительного  уплотнения   для  галечникового грунта и песка гравелистого  при  требуемых  Ку - 95  Котн.упл. - 1,03.

Дальность  возки  от  ПК 83+00 до центра  резерва  составляет  200м вправо по полевой дороге.

При  проектировании потребность грунта  для  отсыпки земляного  полотна  составила  230080 м3.

Вследствие  этого  обследован  дополнительный  резерв (запас грунта –170080м3) смежный с резервом  грунта на ПК 83+00. Таким  образом,  общий  объем  запасов составил 253080м3.

Обеспечение объекта реконструкции материально-техническими  ресурсами принято по транспортной схеме, согласованной с заказчиком. Ведомость определяет и указывает, откуда поступают дорожно-строительные материалы на реконструкцию автомобильной дороги. Ведомость представлена в таблице 3.

- ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА ДОСТАВКИ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Обеспечение объекта реконструкции материально-техническими  ресурсами принято по транспортной схеме, согласованной с заказчиком. Ведомость определяет и указывает, откуда поступают дорожно-строительные материалы на реконструкцию автомобильной дороги.

Ведомость и схема поступления дорожно-строительных материалов на объект реконструкции представлены в приложении А.

- ОПИСАНИЕ ПЛАНА ПРОДОЛЬНОГО И ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ УЧАСТКА ТРАССЫ

Проект разработан в соответствии с требованиями  СНиП 2.05.02-85* и действующими инструкциями, новыми техническими спецификациями на виды работ при реконструкции  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

В настоящий период на данном участке интенсивность движения составляет 2030 авт/сут.

Автомобильная   дорога Алтайское – Ая – Нижнекаянча –Бирюзовая  Катунь           км 42+787 – км 54+000 относится ко II технической категории согласно СНиП 2.05.02-85*, табл. 1.

Основные технические параметры:

-  Расчетная скорость движения             	 - 80(50) км/час

-  Число полос движения                         	 - 2 шт

-  Ширина земляного полотна                	 - 13,5 м

-  Ширина проезжей части                      	 - 7,5 м

-  Ширина обочин                                    	 - 3,0 м

-  Расчетная нагрузка для дорожной

одежды	                                            	 - 100 кН

-  Расчетная нагрузка искусственных

- сооружений					 - А11, НК-80

- Начало трассы ПК 0+00 принято на км 42+787 существующей автомобильной дороги.

- Конец трассы ПК 112+13 принят на км 54+000 существующей автомобильной дороги.

Общее направление трассы – юго-западное

Проектируемая автомобильная дорога Алтайское – Ая – Нижнекаянча –Бирюзовая  Катунь км 42+787 – км 54+000   проложена по оси существующей дороги. Все углы поворота назначены с целью максимального совмещения трассы с осью существующей дороги.

Основные показатели плана:

- протяженность					- 11,213 км

- количество углов поворота			- 31 шт

- минимальный радиус 				- 100м

- длина кривых					          - 7640,9 м

- длина прямых					          - 3572,1 м

- видимость встречного автомобиля		- обеспечена

Принятые нормы плана трассы не противоречат СНиП 2.05.02-85*.

В планово-высотном отношении приняты исходные пункты пп-0271, пп-0699, пп-3881, гр-1020,  гр-1021, гр-1028, гр-1042, гр-1086, гр-11, гр-1105, гр-4200, гр-6115, т-1022, т-1027, т-1043, т-1047, т-1048, т-1055, т-1056, т-1085, т-1106, т-1117, т-1118. Измерения т-1022, т-1027, т-1043, т-1047, т-1048, т-1055, т-1056, т-1085, т-1106,               т-1117, т-1118 выполнены GВ-1000 № Т 224104, № Т 224104 антенны: № 3082597,       № 3082599. Координаты и высоты исходных пунктов взяты с ранее выполненных работ. Знаки центров  в хорошем состоянии и пригодны для выполнения работ.

Параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна дороги назначены в зависимости от категории дороги и согласно табл. 4 СНиП 2.05.02-85* и типового проекта серии 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования».

Параметры поперечного профиля:

- Категория дороги 				          - II

- Число полос движения				- 2

- Ширина полосы движения			          - 3,75м

- Ширина проезжей части				- 7,5м

- Ширина обочин					- 3,0м

- Ширина укрепительной полосы обочины	- 0,5м

- Ширина земляного полотна			- 13,5м

На  прямолинейных   участках  и  на   кривых   принят   двухскатный  поперечный профиль с уклонами проезжей части 20о/оо и обочин 40о/оо. На виражах принят односкатный профиль с уклонами 40о/оо.

Земляное полотно запроектировано в насыпи и в выемке. По трассе запроектировано 4 типа  поперечных профилей.

Крутизну откосов насыпи назначили по СНиП 2.05.02-85, т.е. в соответствии с грунтами, из которых отсыпается насыпь и  устраивается  выемка.

Крутизна откосов насыпи  ввиду  стесненных  условий  слева по  ходу  пикетажа принята 1:1,5;  высотой до 3-х метров и в выемке  принята 1:4, на высоких насыпях (более 3-х метров)  – 1:1,5.

В  местах, где  выемка проходит  в  скальных грунтах откосы  на  выходе 1:1.

Тип 2* -  насыпь высотой до 3,0м , применяется при прохождении трассы по существующему земляному полотну.

Тип 3* -  насыпь высотой до 6,0м , применяется при прохождении трассы по существующему  земляному полотну  на  склонах  с крутизной  1:10 – 1:5

Тип 8* -  выемка глубиной  до 5,0м в стесненных условиях, с крутизной внутреннего откоса 1:4, внешнего 1:1,5.

Тип 23* - полунасыпь-полувыемка на склоне не круче 1:3. Крутизна внутреннего откоса 1:4, внешнего: 1:1.

Типы поперечных профилей, продольный профиль и план трассы  приведены в приложении В.

- ОПИСАНИЕ ВОДООТВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Для пропуска временного талого и дождевого стока на рассматриваемом участке трассы предусмотрено  устройство  круглых железобетонных  труб  из  полуколец и  строительство  железобетонного  моста через реку Устюба  Г-13+Тх2,25м.

В связи с реконструкцией дороги  произведены гидрологические расчеты максимальных мгновенных расходов воды   по четырем  методикам, в том числе:  расходы весеннего половодья – по двум методикам и расходы дождевых паводков – по двум методикам. Водопропускные трубы на дорогах II категории назначаются по расходам воды 2% вероятности превышения.

Всего  по трассе  запроектированы трубы постоянные капитального типа под нагрузки А11, НК-80.

При проектировании труб в основу положены требования СНиП 2.05.03-84. Конструкция труб принята индивидуального типа.

Расчет  произведен  на  проектную  нагрузку  при  высоте  насыпей  до 8м  согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки  и  воздействия». Статистические  расчеты  блоков  выполнены  в  соответствии  со СНиП 2.05.03-84*.

Данные  расчетов  сопоставлены   с  элементами  конструкций  арочных  труб, выпускаемых НЗМК. В  результате  сравнения  можно  сделать  вывод ,  что  конструкция  арочных  труб,  выпускаемых НЗМК,  выдерживают высоту  насыпи до 8м. Поэтому  в  проекте  применены трубы вышеназванного  производителя, тем  более, что  технология производства  арочных  труб на  этом  заводе отработана годами и  их  продукция  хорошо  зарекомендовала  себя  при  эксплуатации на  автомобильных  дорогах Сибири.

Отверстия  труб назначены  из  расчета  пропуска  максимальных  расходов 2% вероятности превышения. Укрепление  русел входного и  выходного оголовков  выполнено из плит по  типовому  проекту серии 3.501.3-183.01.

Всего в проекте запроектировано 14 труб  радиусом 0,75м  общей  длиной 361,22м.

Все проектные решения приняты в соответствии с действующими нормативными документами.

При  проложении   трассы  через реку  Устюба,  проектом  предусмотрено строительство  моста Г-13+Тх2,25м  длиной 41,75м.

- ОЗНАКОМЛЕНИЕ  С ПРОЕКТОМ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

  - Основные положения реконструкции участка автомобильной дороги

В основу  проекта  организации  реконструкции  положены следующие  нормативные документы:

- СНиП 3.06.03-85. "Автомобильные дороги".

- СНиП 12-01-2004 "Организация строительства».

-    СНиП 12-03-99    "Безопасность труда  в строительстве".

- "Расчетные  показатели  для  составления  проектов  организации

строительства", часть Х.

Основными условиями, определяющими общую схему организации реконструкции, являются:

- наличие баз, заводов, карьеров в районе  строительства;

- объем работ;

- оснащенность подрядной организации машинами, механизмами и квалифицированными кадрами.

Начало участка дороги расположено на км 42+700. База условного подрядчика размещена в с.Алтайское.

Для выполнения буровзрывных работ необходимо привлечение субподрядной организации «Взрывпром» г. Бийска.

Строительный мусор будет вывозиться в места, отведенные местной СЭС.

На период реконструкции дороги движение автотранспорта будет осуществляться  по  федеральной  автомобильной  дороге  М-52 «Чуйский  тракт » - Новосибирск –Бийск – граница  с  Монголией  и по  автомобильной    дороге  через  Бирюзовую  Катунь.

Исходными данными являются:

- категория дороги                                	- II

- протяженность участка                      	- 11,213 км

- дорожно-климатическая зона		- IV

- тип покрытия					- облегченный

- вид строительства				- реконструкция

- начало реконструкции				- 2008 год

- окончание реконструкции			- 2010 год

Продолжительность  реконструкции определена расчетами с учетом местных дорожно-климатических условий и составила 22 месяца. Продолжительность подготовительного периода составила 1 месяц.

Проектом предусмотрена разбивка объекта на 3 пусковых комплекса:

- первый пусковой комплекс ПК 0+00 – ПК 30+00;

- второй пусковой комплекс ПК 30+00 – ПК 60+00

- третий пусковой комплекс ПК 60+00 – ПК112+13

В основу организации реконструкции положен поточный метод производства работ. Направление потока принято от начала участка ПК 0+00.

Каждый вид работ выполняется отдельным отрядом или звеном.

Последовательность основных видов работ принята следующей:

- работы подготовительного периода;

- устройство труб;

- реконструкция земляного полотна, работы по укреплению и рекультивации земель;

- устройство дорожной одежды;

- обустройство дороги.

  - Стройгенплан

  - Организация работ по реконструкции автомобильной дороги

Подготовительный период

В подготовительный период осуществляется следующий объем работ:

- восстановление и закрепление трассы  – 11,213 км;

- создание геодезической разбивочной основы.

Приёмку геодезической разбивочной  основы  следует  оформлять актом, согласно СНиП  3.01.03-84. Точность построения  разбивочной основы  следует  принимать  соответственно  данным, приведённым ниже:

| Характеристика объектов строительства | Величина средних квадратичных погрешностей построения разбивочной сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Угловые измерения, град. | Линейные измерения | Определение превышения на 1 км хода, мм |
| Дорога | 30 | 1 / 2000 | 15 |

Главная задача подготовительного периода – обеспечение фронта работ на дороге. Для этого отводится один месяц – апрель.

Работы заключаются в следующем:

- восстановление трассы;

- оформление отвода земель под дорогу;

- подготовка площади под расчистку от леса.

уборка сухостойных и зависших деревьев;

- валка леса и обрубка сучьев;

- расчистка полосы от порубочных остатков;

- трелевка хлыстов;

- корчевка пней и удаление корней;

- засыпка подкорневых ям;

- сбор и вывоз порубочных остатков.

Состав отряда:

- механические пилы «Дружба»			          - 2 шт

- тракторы трелевочные Т-49				- 2 шт

- тракторы тягового класса ТС-10			          - 2 шт

- корчеватели-собиратели тягового класса ТС-3	- 2 шт

- бульдозеры тягового класса ТС-10	 		- 1 шт

- экскаваторы Э-652					          - 1 шт

- автосамосвалы КамАЗ					- 1 шт

Личный состав:

- дорожные рабочие					          - 3 чел

- водители							- 2 чел

- механизаторы						          - 6 чел

- лесорубы							- 18 чел

Все эти работы выполнить до начала основных работ.

После завершения реконструкции основной дороги земли, занимаемые во временное пользование, рекультивируются.

Для реконструкции используется сосредоточенный резерв грунта, автотранспорт.

При недостаточном количестве собственного автотранспорта необходимо заключить договоры на привлечение транспорта других предприятий.

Строительство искусственных сооружений

Строительство малых искусственных сооружений (труб) осуществляется отдельными отрядами.

Объемы:

- строительство железобетонных труб R=0,75 м		-14 шт / 361,22 п.м

Состав отряда:

- автокран КС-3562А						          - 1 шт

- бульдозер ДЗ-42							- 1 шт

- передвижная электростанция ЖЭС-9А			- 1 шт

- каток ДУ-4 (Д-263) на пневматических шинах

прицепной							          - 1 шт

- электротрамбовка ИЭ-4503					- 1 шт

- компрессор КСЭ-6 м3/мин.					- 1 шт

- передвижная битумная установка				- 1 шт

- экскаватор емк. ковша 0,25 м3				          - 1 шт

- прицепы для транспортировки секций труб		          - 1 шт

- комплект ручных инструментов для монтажа труб	          - 1 шт

- грунтоуплотняющая машина				          - 1 шт

- бетономешалка							- 1 шт

- окрасочный агрегат для нанесения грунтовки С-562	- 1 шт

- электротрамбовки С-413, И-50, И-116			          - 6 шт

- автомобили-самосвалы					          - 1 шт

Личный состав:

- рабочие								          - 5 чел

- монтажники конструкций					          - 7 чел

- шоферы								          - 2 чел

Монтаж труб производится после приемки котлована. Разработку котлована производить в предельно сжатые сроки, без нарушения несущей способности грунта основания. Разработку котлованов производить экскаваторами самоходными небольшой мощности.

Фундаменты  устанавливаются немедленно после приемки основания.

Засыпку водопропускных труб производят только после их освидетельствования и устройства гидроизоляции.

Начинаются строительные работы по трубам с мая и заканчиваются в августе.

Материал

Водопропускные трубы и материалы, используемые для выполнения работ по данному разделу, должны соответствовать требованиям СНиП 2.05.03-84, СНиП 3.06.03-85, Типовым проектам на отдельные виды конструкций.

Заполнитель  для швов

Используется заполнитель для швов, состав которого определяется в соответствии с ВСН 32-81  и согласовывается с Заказчиком.

Конструкции водопропускных труб должны соответствовать требованиям ГОСТ 6482-88. Отверстие, длина звеньев, толщина стенок труб принимается в соответствии с проектом.

Строительные требования

Материал, размеры звеньев и специальных деталей, их расположение указаны в проекте.

а). Все железобетонные элементы труб должны быть подвергнуты входному контролю, включающему:

- наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество продукции (паспорта, сертификаты);

- проверку наличия маркировочных знаков, которыми  обозначают – товарный знак предприятия-изготовителя, номер партии, марку элемента (соответствующую номеру блока и типовому проекту), дату изготовления (число, месяц, год), заводской номер элемента, отпускную массу элемента (кг), штамп  ОТК или заводской инспекции.  В случаях, предусмотренных в рабочих чертежах, на железобетонных плитах перекрытия бетонных труб должны быть нанесены метки, определяющие места опирания этих конструкций при хранении и транспортировании;

- проверку  геометрических размеров – отверстие, длину элементов, толщину стенок (в 3-х местах по торцам);

- визуальный осмотр на наличие сколов бетона, трещин, оголенной арматуры;

- выборочно и по дополнительным требованиям Заказчика проводится проверка величины защитного слоя конструкций, водопроницаемость, марочная прочность (поверхностная, методом упругого отскока).

б). Перевозка, разгрузка и хранение железобетонных элементов.

Погрузку и разгрузку элементов следует осуществлять при помощи кранов с применением захватных приспособлений. При наличии у элементов строповочных  петель,  строповка должна производиться за все петли. Подъем блока за одну петлю при наличии нескольких петель категорически запрещается.

Звенья труб должны храниться в вертикальном или горизонтальном положении, рассортированные по партиям, видам, типоразмерам и маркам. При укладке элементов в штабеля требуется:

- исключить возможность повреждения элементов;

- обеспечить устойчивость штабелей элементов;

- обеспечить доступ для осмотра элементов.

в). При укладке элементов в штабеля необходимо соблюдать следующие условия:

- в штабеля разрешается укладывать только элементы простой формы (например, прямоугольные и цилиндрические звенья, фундаментные блоки и т.п.);

- в каждом штабеле должны находиться элементы только одной марки;

- между ярусами элементов в штабеле должны быть уложены деревянные прокладки прямоугольного сечения длиной не менее диаметра (ширины) звена. Толщина прокладок должна быть не менее 3 см, а ширина – не менее 10 см. Каждый элемент должен опираться на две прокладки. Расположение мест опирания звеньев труб на прокладки должно соответствовать указанному в рабочих чертежах. По вертикали прокладки должны располагаться строго друг над другом.

г). Общая устойчивость штабелей элементов должна обеспечиваться соблюдением следующих условий - штабеля должны опираться на деревянные прокладки прямоугольного сечения длиной не менее диаметра (ширины) звена, толщиной не менее 10 см. Количество и сечение подкладок должно назначаться в зависимости от качества грунта и нагрузки на подкладки.

Высота штабелей фундаментных блоков должна быть не более 2,5 м. Высота штабелей звеньев труб должны быть не боле 2,5 м, а ширина – не менее его высоты.

Доступность осмотра элементов в штабелях должна обеспечиваться соблюдением следующих правил:

- по ширине штабеля следует укладывать два элемента. Длина штабеля не ограничивается;

- между штабелями должны быть оставлены проходы шириной не менее 1 м, а в необходимых случаях – проезды для автомашин.

Подготовительные работы

В процессе строительства трубы выполняются следующие геодезические работы:

- проверка положения трубы;

- разбивка и проверка по ходу работ положения контура котлована под оголовки и секции трубы, а также определение отметок дна котлована;

- разбивка и проверка по ходу работ положения в плане и по высоте кладки фундаментов (с учетом приданного сооружению строительного подъема);

- проверка положения в плане и профиле установленных звеньев трубы;

- разбивка подводящего и отводящего участков русла трубы.

Расстояние между всеми исходными пунктами, закрепляющими ось трубы, должны определяться непосредственным промером стальной лентой или рулеткой не менее 2 раз с относительной ошибкой не более 1: 2000.

Угол пересечения оси трубы с направлением трассы определяется (двумя повторениями) при помощи угломерных инструментов, имеющих точность         ± 30.

Разработка котлованов под фундаменты труб.

1. Котлованы под фундаменты труб допускается разрабатывать без креплений только в устойчивых сухих и маловлажных грунтах, при расположении дна котлована выше уровня стояния грунтовых вод и отсутствии интенсивного выхода в котлован ключевых вод.

2. В котлованах больших размеров (для труб длиной 15 м и более) при неустойчивых грунтах или при интенсивном притоке грунтовых вод, а также при сооружении косогорных труб следует производить выемку грунта и устройство фундаментов посекционно, начиная со стороны выходного оголовка.

3. Котлован и фундамент на весь период строительства должны иметь защитные ограждения на случай возможного неблагоприятного воздействия ливневых и весенних смешанных паводков (с учетом фактических сроков и этапов производства работ).

4. Перед началом разработки грунта котлована под фундамент трубы следует расчистить и спланировать приобъектную площадку для выгрузки элементов трубы, расчистить русло со стороны выходного оголовка и устроить с нагорной стороны, на расстоянии не менее 1,5 м от контура котлована, водоотводные канавы (например, обвалованием) для перехвата поверхностных вод, которые могут попасть в котлован.

Из законченного котлована, если позволяет рельеф местности, должны быть сделаны водоотводные канавы для выпуска воды. При случайном затоплении котлована должны быть приняты необходимые меры по водоотливу из затопленного котлована.

5. Разработку котлована, выдачу и транспортирование грунта в отвал необходимо производить механизированным способом. Подчистку грунта и выравнивание дна котлована до проектной отметки следует выполнять, не допуская переборов грунта и не создавая наклонов дня в сторону стока.

6. Разработанный котлован должен быть освидетельствован и принят комиссией по акту на скрытые работы с участием Заказчика.

7. Устройство щебеночной подушки и монтаж сборного фундамента  должны производиться немедленно после приемки котлована комиссией и подписания акта, разрешающего приступить к выполнению данных работ.

8. В случае, когда комиссией установлено расхождение между фактическими и проектными характеристиками грунта основания и выявлена необходимость пересмотра проекта, должно быть принято решение о проведении дальнейших работ (при участии Заказчика)

Монтаж фундаментов, оголовков и секций водопропускных труб

1. Монтаж сборных элементов должен производиться только после инструментальной проверки отметок и положения в плане основания под фундамент трубы и правильности закрепления контурных линий фундамента на обноске, а также проверки соответствия свойств  грунта оснований данным, принятым в проекте и подписания Заказчиком акта на скрытые работы.

2. Продольный профиль поверхности основания, подготовленного для монтажа блочного фундамента, должен соответствовать проектному уклону трубы с учетом заданного строительного подъема.

3. Монтаж элементов труб должен осуществляться в соответствии с раскладочными схемами в рабочих чертежах, с учетом физических допусков в размерах элементов. Отклонения в положении смонтированных элементов конструкций труб не должны превышать:

Уступы в рядах фундаментных блоков по высоте, не более             10 мм

Длина и ширина секций фундаментов   см;                                        -1см

Относительное смещение смежных элементов			      10 мм

Отклонение от проектной величины зазора межу звеньями	      ±5 мм

Отклонение продольной оси трубы в профиле и плане                      30 мм

Указанные допуски надлежит контролировать в процессе монтажа до окончательного закрепления элементов по СНиП 3.06.04-91.

4. Монтаж блочных фундаментов следует начинать со стороны выходного оголовка.

5. Вертикальные швы каждого ряда блоков должны быть заполнены цементно-песчаным раствором (с применением направляющих щитков или плоских воронок) и уплотнены плоской металлической шуровкой. Наружные стороны вертикальных швов должны быть предварительно законопачены паклей.

Под устанавливаемый блок следует укладывать слой цементно-песчаного раствора толщиной не более 2 см, выравнивая его рейкой-правилкой с выступающими штырями и уровнем.

После схватывания раствора из наружных швов удаляют конопатку, швы расшивают цементно-песчаным раствором.

6. Неправильно установленный блок, смещенный после начала схватывания раствора под ним, должен быть удален на специальную площадку, очищен от приставшего раствора и снова установлен на очищенную и покрытую свежим раствором поверхность.

7. При укладке блоков фундамента следует применять цементно-песчаный раствор предусмотренной проектом марки, но не ниже М150, с водоцементным отношением не выше 0,65.  Подвижность цементно-песчаного раствора, характеризуемая глубиной погружения конуса должен быть:

для выравнивания основания под нижний ряд блоков

и для горизонтальных швов					                     6 – 8 см

для вертикальных швов							11 – 13 см

для расшивки наружных швов					          2 – 3 см

8. После установки звена в проектное положение строповочные петли,  мешающие установке следующего звена и устройству изоляции, должны быть обрезаны заподлицо в с поверхностью бетона.

Не допускается срубать петли зубилом или загибать их во избежание скалывания бетона и затруднений при монтаже (загнутые петли препятствуют установке звеньев в проектное положение).

9. Укладка звеньев трубы должна вестись, как правило, от выходного оголовка к входному оголовку.

10. Звенья должны быть установлены так, чтобы лоток не имел обратного уклона.

11. Монтаж звеньев труб разрешается вести только после засыпки фундамента и уплотнения грунта в пазухах.

Гидроизоляция труб

1. Гидроизоляция звеньев и деформационных швов необходимо выполнять в соответствии с типом, принятым в проекте и указанным в заказе на изготовление звеньев.

2. Швы между звеньями после окончания монтажа должны быть снаружи и изнутри законопачены жгутами из пакли, пропитанной битумом или другими упругими герметиками из искусственных материалов, предусмотренных проектом.

Жгуты, поставленные с внутренней стороны, должны быть «утоплены» внутрь шва на 3 см от поверхности звеньев.

3. Гидроизоляцию деформационных швов между секциями выполняют после конопатки и расшивки всех швов цементным раствором.

4. Выполнение работ по устройству гидроизоляции, в том числе низа фундаментов блоков с применением битумной мастики следует производить при устойчивой температуре воздуха не ниже плюс 5ºС при соблюдении требований ВСН 32-81.

Засыпка труб грунтом.

1. Сооружение уплотненной грунтовой призмы производится под контролем Подрядчика и оформляется актом скрытых работ.

2.  Плотность грунтовой призмы во всем ее объеме должна быть не менее 0,95 от максимальной стандартной плотности.

3. Устройство уплотненной грунтовой призмы включает, как правило, две стадии:

- первая стадия – заполнение грунтом пазух между стенками котлована и фундамента и отсыпка (при необходимости) слоя грунта до верха фундамента;

- вторая стадия – засыпка трубы на полную ее высоту (до уровня ее верха).

4. Заполнение пазух между стенками котлована и фундаментом (первая стадия) следует выполнять одновременно с обеих сторон фундамента на всю длину котлована горизонтальными слоями, назначая их толщину в зависимости от типа применяемых грунтоуплотняющих средств.

Категорически запрещается засыпать пазухи при наличии в них воды.

При глубине заложения фундамента до 0,7 м пазухи между стенками котлована и фундамента следует заполнять на полную высоту, а уплотнение производить машиной для стесненных условий ударно-вибрационного действия.

5. Сооружение грунтовой призмы с боков трубы до уровня ее верха (вторая стадия) необходимо производить послойно с соблюдение следующих требований к последовательности работ.

Грунт послойно укладывают с обеих сторон трубы и разравнивают бульдозером. При этом, с целью создания благоприятных условий для работы тяжелых грунтоуплотняющих машин и получения требуемой плотности грунта у стенок трубы, поверхности отсыпаемого слоя необходимо придавать уклон (не круче 1:5) в сторону трубы.

После уплотнения слоя грунта с одной стороны начинается отсыпка второго слоя, а с другой стороны – уплотнение грунта. В таком же порядке производится отсыпка и уплотнение всех последующих слоев. Не допускается превышение засыпки звеньев трубы с одной из сторон по отношению к другой более чем на высоту одного слоя.

6. Толщина отсыпаемых слоев грунта (в плотном теле) назначается  в зависимости от грунтоуплотняющих средств и вида используемого грунта. Рациональные величины толщин отсыпаемых слоев должны быть определены пробным уплотнением в зависимости от вида грунта и характеристик имеющихся в наличии уплотняющих средств.

7. Уплотнение каждого слоя грунта во второй стадии засыпки производится при движении машин вдоль трубы, начиная с удаленных от нее участков с приближением с каждым последующим проходом к стенкам трубы. Уплотнение грунта непосредственно у трубы допускается только тогда, когда с противоположной стороны по всей ее длине уже отсыпан слой грунта этого же горизонта. При этом приближение к телу трубы рабочих органов машин ударно-вибрационного действия допускается на расстоянии 10 см; пневмоколесных катков массой 25-30 т – на расстояние 30 см, ручных электротрамбовок – на расстоянии 5 см.

Особое внимание следует обращать на качество уплотнение грунта в труднодоступных местах – нижних четвертях звеньев круглых труб, в местах перехода звеньев труб в оголовки и т.д.

8. Контроль плотности грунта следует осуществлять на протяжении всего процесса засыпки трубы путем отборов проб. Плотность проверяется через каждые 0,5 м по высоте по оси насыпи, с обеих сторон трубы, на расстоянии 0,1 и     1 м от боковых стенок звеньев. Количество проб должно быть не менее двух в каждой точке.

Укрепительные работы.

1. Укрепительные работы, как правило, следует производить при положительных температурах воздуха.

2. Мощение должно производиться обязательно на спланированных и уплотненных откосах горизонтальными рядами от упора снизу вверх.

Качество песчано-щебеночной подготовки должно быть оформлено актом.

3. Откосы подводящего и отводящего русел должны быть плавно сопряжены с коническими звеньями входа и выхода трубы и, при необходимости, дополнительно спланированы и защищены. Строительный мусор, отбракованные элементы и т.п. должны быть удалены со строительной площадки.

4. Швы между блоками оголовков по видимым поверхностям должны быть расшиты цементным раствором. При необходимости, перед расшивкой швов в них должен втрамбовываться полусухой цементный раствор. Кроме того, перед расшивкой швы должны быть тщательно промыты водой. Расшитые швы должны быть ровными и без трещин.

5. Швы между звеньями, законопаченные паклей и осмотренные представителем Заказчика, должны быть с внутренней стороны  звеньев расшиты цементным раствором.

6. Оштукатуривать наружные (видимые) поверхности звеньев труб и делать расшивку швов запрещается.

7. После засыпки трубы до проектной величины насыпи необходимо повторно освидетельствовать состояние внутренних швов с целью устранения дефектов (трещин, локальных разрушений), вызванных осадкой сооружения.

Приемка

Приемка работ производится Заказчиком при условии ее выполнения в соответствии с чертежами и Спецификациями на  данный вид работ.

Измерение

Работы по строительству новых водопропускных труб  имеют следующие измерения:

- разработка  котлована под фундаменты		     	   	м3

- устройство щебеночной подготовки			             	м3

- монтаж сборных элементов фундамента или

устройство монолитного фундамента			                    м3

- монтаж оголовков и секций трубы			                	м3

- рихтовка звеньев и установка деревянных

(не удаляемых) клиньев					   		шт

- заливка пескоцементным раствором для заполнения

шва между лекальными звеньями и секциями трубы	          м³

- конопатка швов снаружи и изнутри звеньев трубы	                    шт

- устройство оклеечной гидроизоляции секций трубы	          м²

- устройство обмазочной гидроизоляции трубы		     	м²

- укрепление входного и выходного русла трубы		     	м²

- укрепление откосов насыпи у входного и

выходного оголовков				                               м²

- повторная заделка внутренних швов после засыпки

трубы (при наличии строительного подъема)		           м².

Возведение земляного полотна

Описание

Данный вид работ предусматривает:

а) подготовку основания под тело насыпи;

б) отсыпку земляного полотна;

в) устройство рабочего слоя земляного полотна;

г) окончательную планировку откосов насыпи.

Подготовка основания  включает:

а) замена слабого грунта из под подошвы насыпи с транспортировкой его в карьер;

б) планировку поверхности основания .

Отсыпка земляного полотна включает:

а) разработку грунта для насыпи в резерве и транспортировку грунта на

место укладки;

б) разравнивание слоя требуемой толщины и ширины;

в) уплотнение слоя;

г) планировку поверхности слоя.

Устройство рабочего слоя предусматривает:

а) разработку, транспортировку, укладку, разравнивание и уплотнение грунта

рабочего слоя;

в) окончательную планировку поверхности рабочего слоя.

При строительстве земляного полотна работы вести в следующей последовательности:

а) произвести  замену слабого грунта с транспортировкой его в карьер;

б) разработка, перемещение и укладка грунта слоем 30 см, уплотнение, планировка, отделочные и укрепительные работы.

В процессе работ по планировке и уплотнению ведется тщательный контроль правильности отметок земляного полотна и обеспечения водоотвода.

По окончании работ по земляному полотну приступают к рекультивации земель, занятых во временное пользование.

Материалы

Грунт для отсыпки земляного полотна по составу и состоянию должен отвечать проекту, грунт для рабочего слоя – требованиям СНиП 2.05.02-85*.

Строительные требования

Грунт в основании земляного полотна не должен относиться к категории слабых грунтов. В противном случае предусматривается замена грунта.

Степень уплотнения земляного полотна должна соответствовать требованиям СНиП 2.05.02-85* к уплотнению насыпей. Степень уплотнения рабочего слоя должна отвечать требованиям к рабочему слою (СНиП 2.05.02-85*).

Операционный контроль

В процессе производства работ необходимо контролировать:

а) состав и состояние грунта основания насыпи;

б) состав и состояние грунта, используемого для отсыпки насыпи и для уст-

ройства рабочего слоя;

в) степень уплотнения грунта в слоях насыпи;

г) геометрические размеры (толщину и ширину) слоев насыпи;

д) сечение и уклон водоотводных канав;

е) крутизну откосов насыпи.

Приемка

В процессе устройства земляного полотна осуществляется приемка следующих работ:

а) замена слабого грунта из-под подошвы насыпи;

б) устройство насыпи;

в) устройство рабочего слоя.

При приемке работ по возведению насыпи следует проводить контроль фактической крутизны и ровности поверхности откосов.

При приемке переноса водоотводных канав надо проверять правильность их расположения, сечение и уклоны.

Приемку необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85.

Измерение

В процессе производства работ производят следующие измерения:

- замена слабого грунта					                           м3

- устройство  насыпи					                                     м3

- устройство рабочего слоя						                 м3

- планировка поверхности основания,

и откосов						                                               м2.

Устройство дорожной одежды

Данный вид работ состоит в устройстве дорожной одежды.

Материалы, применяемые  для устройства дорожной одежды должны соответствовать следующим требованиям: асфальтобетонная смесь и материалы для приготовления асфальтобетонной смеси и дополнительных слоев основания должны соответствовать ГОСТ 9128-97;  щебень - ГОСТ 8267-93; песок - СНиП 2.05.02-85*, ГОСТ 8736-93;  минеральный порошок - ГОСТ Р 52129-2003; битум - ГОСТ 22245-90, ПБВ ГОСТ Р 52056-2003.

Работы по устройству дорожной одежды ведутся по готовому земляному полотну.

Звено №1 по устройству основания из щебеночной смеси.

Работа выполняется в 1 год строительства, в одну смену отдельным отрядом по готовому земляному полотну. Скорость выполнения работ – 152 м в смену.

Состав отряда:

- автогрейдер ДЗ-180				          - 1 шт

- катки ДУ-50						- 1 шт

- каток ДУ-8В 						- 1 шт

- поливомоечная машина ПМ-130			- 1 шт

- автосамосвалы КамАЗ-5511			- 33 шт

Работа выполняется за 74 смен, с  мая по август.

Личный состав:

- дорожные рабочие				- 2 чел

- шоферы						- 33 чел

- механизаторы					- 3 чел

Описание

Данный вид работ состоит в устройстве основания из щебеночных материалов и включает в себя все необходимые процессы как по приготовлению смесей, так и по их укладке.

Материалы

Щебеночные материалы, применяемые для выполнения работ по настоящей спецификации, должны соответствовать требованиям проекта.

Строительные требования

Общие требования. Приготовление щебеночного материала устраивают, как правило, при сухой погоде, при среднесуточной температуре воздуха не ниже +5оС. При пониженной и отрицательной температуре следует руководствоваться требованиями проекта, ГОСТ 23558-94 и СНиП 3.06.03-85. Проведение работ при пониженной и  отрицательной температуре должно быть согласовано с Заказчиком.

Влажность смеси. Количество воды в смеси  должно обеспечивать ее оптимальную влажность при уплотнении с учетом потерь влаги при транспортировании и распределении. При температуре воздуха выше +20ºС смесь при транспортировании автомобилями-самосвалами следует закрывать брезентом.

Уплотнение смеси

Смеси каменных материалов следует уплотнять не позднее 2 суток после их укладки.  Уплотнение уложенного материала в конструктивном слое следует осуществлять в соответствии с проектом. Как правило, такое уплотнение может осуществляться катками на пневматических шинах или вибрационными катками. При отсутствии в проекте конкретных указаний по количеству проходов катка по одному следу, ориентировочное число проходов принимают равным 16 – для катков на пневматических шинах и 10 – для вибрационных.

Приемка

Работы, выполненные по устройству основания из щебеночного материала,  принимаются Заказчиком  при условии их выполнения в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85.

Измерение

Измерение выполненных работ осуществляется в квадратных метрах.

Звено №2 на присыпку обочин.

Работы выполняются в 1 год строительства, в одну смену отдельным отрядом (звеном). Скорость выполнения работ – 152м в смену.

Состав отряда:

- экскаватор ЭО-2621				          - 1 шт

- автосамосвалы КамАЗ-5511			- 3 шт

- бульдозер ДЗ-42					- 1 шт

- каток 30 т						- 1 шт

- поливомоечная машина ПМ-130		          - 1 шт

Работа выполняется за 74 смены, с  мая по  сентябрь.

Личный состав:

- дорожные рабочие				- 1 чел

- шоферы						- 4 чел

- механизаторы					- 3 чел

Описание

Работы по присыпке обочин производятся вслед за устройством щебеночного основания. Присыпка обочин производится из грунта сосредоточенного резерва.

Материалы

Грунт для присыпки обочин по составу и состоянию должен отвечать требованиям СНиП 2.05.02-85*.

Строительные требования

Грунт не должен относиться к категории слабых грунтов. В противном случае предусматривается замена грунта. При устройстве присыпных обочин необходимо устранить деформации земляного полотна по всей площади обочин, досыпать грунт до установленного проектом уровня, складировать и уплотнить.

Степень уплотнения должна соответствовать требованиям СНиП 2.05.02-85* к уплотнению насыпей.

Операционный контроль

В процессе производства работ необходимо контролировать:

а) состав и состояние грунта;

б) степень уплотнения грунта.

Приемка

При приемке работ следует проводить контроль ровности поверхности обочин. Приемку необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85.

Измерение

Данный вид работ измеряется в кубических метрах.

Звено №3 на устройство верхнего слоя основания из высокопористого асфальтобетона.

Работы выполняются в 1 год строительства, в одну смену отдельным отрядом. Скорость выполнения работ – 152 м в смену.

Состав отряда:

- каток ДУ- 98						- 1 шт

- каток ДУ-49						- 1 шт

- асфальтоукладчик Д-143			          - 1 шт

- автогудронатор ДС39Б			         		- 1 шт

- автосамосвалы КамАЗ-5511			          - 16 шт

Работа выполняется за 74 смены, с  мая по сентябрь.

Личный состав:

- дорожные рабочие					- 4 чел

- шоферы							- 17 чел

- механизаторы						- 3 чел

Описание

Данный вид работ состоит в устройстве верхнего слоя основания из горячей высокопористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.  В таблице 1 представлен гранулометрический состав минеральной части – по ГОСТ 9128-97.

Таблица 1

| №№ пп | Наименование показателей | Значение показателей асфальтобетона |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Водонасыщение, % по объему | Св.10,0 до 18,0 |

Материалы должны соответствовать требованиям, изложенным в следующих документах:

- асфальтобетонные смеси		   	          ГОСТ 9128-97

- битум нефтяной дорожный			ГОСТ 22245-90

- щебень						          ГОСТ 8267-93

- песок							ГОСТ 8736-93

- минеральный порошок			 	ГОСТ 16557-78

- эмульсия битумная, дорожная		          ГОСТ 18659-87

Строительные требования

Состав смеси (формула рабочей смеси). Состав смеси из щебня (гравия), песка, битума, минерального порошка и добавок определяется подрядчиком и согласовывается   с   Инженером.   Состав   смеси   должен    соответствовать ГОСТ 9128-97 и обеспечивать требуемые значения физико-механических показателей. Вид модификатора битума выбирается подрядчиком, а оптимальное количество модификатора устанавливают экспериментальным путем в ходе лабораторных испытаний. Результаты испытаний подобранной смеси представляются на согласование инженеру, не менее чем за 20 календарных дней до начала производства работ по устройству основания.  Кроме этого, по требованию Инженера Подрядчиком представляются:

- документы по системе испытаний, а также сертификаты на материалы;

- образец используемого битума (без модификатора) – 1 л;

- щебень – 10 кг;

- песок – 10 кг;

- минеральный порошок – 5 кг;

- модификатор(ы) – 1 кг;

- адгезионные добавки – 0,5 кг;

- сухие добавки – 5 кг.

Если при испытаниях материалов и образцов смеси окажется, что они не отвечают спецификациям, инженер должен потребовать от подрядчика замены материалов или изменения состава смеси.

При поступлении в ходе производства работ новых партий материалов подрядчик передает инженеру документы и образцы материалов, в соответствии с изложенным выше.

Смесительная установка. По согласованию с инженером используются отечественные или зарубежные смесительные установки.

Автоматическое управление. Дозировка, смешивание и разгрузка смеси осуществляются в режиме автоматического управления, после одобрения инженером.

Асфальтоукладчики. По согласованию с инженером, используются отечественные или зарубежные асфальтоукладчики.

Подготовка основания. Основание для укладки верхнего слоя основания из  асфальтового бетона должно быть ровным, чистым и сухим. Перед укладкой смеси (за 1-6 ч) поверхность основания обрабатывается вязким   битумом,   в   соответствии   с       п. 10.17 и табл. 13 СНиП 3.06.03-85, а именно 0,8 кг/м2.

Ограничения по погодным условиям. Устройство верхнего слоя основания из асфальтобетона производится в сухую погоду  при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5оС, осенью – не ниже +10оС.

Подготовка битума. Битум в рабочем котле должен быть обезвожен, не иметь механических примесей, быть однородным и нагретым таким образом, чтобы обеспечивать его бесперебойную подачу в дозирующее устройство смесительной  установки. Температура нагрева битума обуславливается принятой технологией (п.п. 10.4 – 10.7 и табл. 13 СНиП 3.06.03-85) и устанавливается по согласованию с Инженером.

Подготовка минеральных материалов. Очищенные от пыли, глины и механических примесей щебень, песок, отсевы дробления и т.п. просушиваются в сушильном барабане смесительной установки и нагреваются  до температуры (в соответствии с табл. 13 СНиП 3.06.03-85), обусловленной выбранным типом асфальтобетонной смеси, маркой битума и условиями транспортировки и укладки смеси.

Минеральный порошок для приготовления асфальтобетонной смеси разрешается вводить в смеситель без подогрева. Влажность минеральных материалов на входе в смеситель не должна превышать 1% по массе.

Смешение. Дозировка компонентов смеси осуществляется в соответствии с утвержденным рецептом; точность дозировки соответствует требованиям ГОСТ 9128-97. В отдельных случаях, с учетом специфики смесительной установки, представляемой подрядчиком, заказчик устанавливает, по согласованию с инженером, иные пределы точности дозирования компонентов смеси. Смешение продолжают до тех пор, пока все частицы минеральных материалов не будут полностью и равномерно покрыты битумом. Температура смеси на выходе из смесителя устанавливается с учетом погодных условий, дальности транспортировки и требований п.10.7 и табл. 13 СНиП 3.06.03-85.

Транспортировка. Для транспортировки асфальтобетонных смесей используются строительные самосвалы или специальные машины. Загрузка смеси допускается только в чистый и сухой кузов (бункер) автомобиля. Каждый грузовик оборудуется тентом из брезента или подходящего материала для защиты смеси от воздействия атмосферных осадков и сокращения температурных потерь. При этом, применение материалов, имеющих температуру плавления ниже +200оС, а также материалов, способных вступать в реакцию с компонентами смеси и приводить к загрязнению смеси или изменению ее характеристик, не допускается. В случае необходимости следует использовать кузова  (бункеры) с теплоизоляцией.

При транспортировке асфальтобетонной смеси предусматривается возможность контроля ее температуры в кузове (бункере) автомобиля.

Укладка и уплотнение. Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси  производятся в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 по схеме, согласованной с инженером.   Укладку асфальтобетонной смеси предпочтительно вести сопряженными полосами, при этом место сопряжения полос после окончания  укатки должно быть ровным и плотным. По возможности асфальтобетонная смесь укладывается непрерывно. Следует избегать прохода катков по незащищенным кромкам свежеуложенной смеси. Качество продольных и поперечных  сопряжений  укладываемых полос контролируется постоянно, при этом особое внимание уделяется качеству их уплотнения и ровности. Срезанный с кромок и любой иной удаляемый в ходе работ материал вывозится для повторного его использования или для хранения на место, указанное инженером. При уплотнении слоя необходимо обеспечивать коэффициент уплотнения, предусмотренный СНиП 3.06.03-85 для выбранной марки асфальтобетонной смеси, в нашем случае он должен быть не ниже 0,98.  Иные значения коэффициента уплотнения устанавливаются инженером по согласованию с заказчиком, исходя из задач, решаемых проектом.

Операционный контроль

К показателям и методам операционного контроля относится следующее:

а) температура смеси – определяется для каждой единичной партии, поставляемой к месту укладки. Смесь с температурой, не соответствующей требуемым значениям по ГОСТ 9128-97, к укладке не допускается;

б) температура слоя в процессе его формирования - определяется в начале и конце каждой технологической операции и должна соответствовать значениям, приведенным в табл. 14 СНиП 3.06.03-85, а именно – 120-160 град.;

в)  толщина слоя -  контролируется в процессе укладки, в рабочем сечении слоя (не менее одного замера на 1,5 м ширины) через 15 – 20м или по требованию инженера. Толщина сформированного слоя должна соответствовать проектной;

г) ровность – определяется в процессе уплотнения металлической рейкой длиной 3 м, укладываемой на формируемое покрытие в продольном и поперечном направлениях. Ровность считается не удовлетворительной, если зазор между поверхностью покрытия и рейкой более 5 мм. Дефектные участки должны быть исправлены в ходе работ;

д) поперечные уклоны – задаются асфальтоукладчиками и контролируются угломерной рейкой или нивелиром. Поперечные уклоны должны соответствовать требованиям Проекта и СНиП 3.06.03-85;

е)  качество смеси (состав и физико-механические свойства) – определяются по пробам, отбираемым из каждых 500 т смеси, но не реже 1 раза в смену. Качество смеси должно соответствовать утвержденному рецепту. Пределы отклонений контрольных показателей не должны превышать согласованных с Инженером значений (см.табл. 1).

Приемка работ

В процессе устройства верхнего слоя основания из асфальтобетона производится приемка битума, добавок (модификаторов), минеральных материалов (щебень, песок, минеральный порошок), асфальтобетонной смеси и готового нижнего слоя. Приемка минеральных материалов и битума производится в пределах допусков или пределов, установленных в составе проекта.

Если предельные допуски не установлены в проекте, работа принимается на основе общепринятых производственных и строительных допусков.

При этом, каждая партия поставляемых материалов должна сопровождаться сертификатом качества и пройти приемочные испытания в лаборатории Подрядчика в соответствии с требованиями стандартов. Сертификаты качества материалов и результаты испытаний представляют инженеру.

Приемка асфальтобетонной смеси осуществляется по ее соответствию утвержденному рецепту (содержание битума, зерновой состав минеральной части и т.п.) и требованиям ГОСТ 9128-97.

В случае использования асфальтобетона с пределами отклонений от контрольных показателей, превышающих согласованные, инженер имеет право отказать в приемке выполненных работ.

Приемка верхнегослоя основания из горячей асфальтобетонной смеси производится в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85. При этом определяют:

а) коэффициент уплотнения. Образцы кернов из верхнего слоя основания отбираются Подрядчиком по указанию инженера из расчета три керна на 7000 м2 готового нижнего слоя. Испытания отобранных кернов производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 12801-84. Полученные значения коэффициента уплотнения должны соответствовать  требуемым значениям, указанным в п.10.41 СНиП 3.06.03-85. Для данного типа асфальтобетонной смеси он должен  быть не ниже 0,98.

б) ровность нижнего слоя. Оценка ровности верхнего слоя основания производится в соответствии с СНиП 3.06.03-85. Выбираются  захватки длиной 300-400м. Суммарная длина захваток должна составлять не менее 10% длины сдаваемого участка дороги в  однополосном исчислении. На выбранных  захватках детальный контроль ровности поверхности нижнего слоя следует вести путём измерения трёхметровой  рейкой, определения показаний стрелочного прибора или передвижной  рейки. На каждой  захватке следует произвести:

- 100-130 измерений просветов (25-30 приложений рейки) или непрерывную графическую запись неровностей;

- 80-100 измерений поперечных уклонов рейкой с уровнем;

- определение вертикальных абсолютных или относительных отметок путём нивелирования с шагом 5м.

На основе полученных вертикальных отметок следует вычислить алгебраические  разности отметок точек (амплитуд) по формуле:

где:

Hi , Hi+1, Hi+2  - отметки  смежных точек.

Все вычисления следует производить со сдвижкой на 5 м с целью получения для каждой захватки не менее 50-60 значений амплитуд.

При этом  90%  определений должны быть в пределах  указанных в таблице  ниже, а 10% определений не должны превышать эти  значения более чем в 1,5 раза.

| Значения амплитуд, мм, при использовании комплектов машин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без автоматической системы задания вертикальных отметок |  |  | С автоматической системой задания вертикальных отметок |  |  |
| Расстояние между точками, м |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 |
| 7 | 12 | 24 | 5 | 8 | 16 |

Звено №4 на устройство нижнего слоя покрытия

Работы выполняются в 1 год строительства, в одну смену отдельным отрядом. Скорость выполнения работ – 152 м в смену.

Состав отряда:

- каток ДУ- 98						- 1 шт

- каток ДУ-49						- 1 шт

- асфальтоукладчик Д-143			          - 1 шт

- автогудронатор ДС39Б			         	- 1 шт

- автосамосвалы КамАЗ-5511		           - 14 шт

Работа выполняется за 74 смены, с  мая по сентябрь.

Личный состав:

- дорожные рабочие					- 4 чел

- шоферы							- 15 чел

- механизаторы						- 3 чел

Описание

Данный вид работ состоит в устройстве нижнего слоя из горячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.  В таблице 1 представлен гранулометрический состав минеральной части – по ГОСТ 9128-97.

Таблица 1

| №№ пп | Наименование показателей | Значение показателей асфальтобетона |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Предел прочности при сжатии, при температуре +50оС, МПа, не менее | 0,7 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. | Водостойкость, не менее | 0,7 |
| 3. | Водостойкость при длительном водонасыщении, не менее | 0,6 |
| 4. | Водонасыщение, % по объему | св. 5,0 до 10 |

1

Материалы должны соответствовать требованиям, изложенным в следующих документах:

- асфальтобетонные смеси			          ГОСТ 9128-97

- битум нефтяной дорожный			ГОСТ 22245-90

- щебень						          ГОСТ 8267-93

- песок							ГОСТ 8736-93

- минеральный порошок				ГОСТ 16557-78

- эмульсия битумная, дорожная		          ГОСТ 18659-87

Строительные требования

Состав смеси (формула рабочей смеси). Состав смеси из щебня (гравия), песка, битума, минерального порошка и добавок определяется подрядчиком и согласовывается   с   Инженером.   Состав   смеси   должен    соответствовать ГОСТ 9128-97 и обеспечивать требуемые значения физико-механических показателей. Вид модификатора битума выбирается подрядчиком, а оптимальное количество модификатора устанавливают экспериментальным путем в ходе лабораторных испытаний. Результаты испытаний подобранной смеси представляются на согласование инженеру, не менее чем за 20 календарных дней до начала производства работ по устройству основания.  Кроме этого, по требованию Инженера Подрядчиком представляются:

- документы по системе испытаний, а также сертификаты на материалы;

- образец используемого битума (без модификатора) – 1 л;

- щебень – 10 кг;

- песок – 10 кг;

- минеральный порошок – 5 кг;

- модификатор(ы) – 1 кг;

- адгезионные добавки – 0,5 кг;

- сухие добавки – 5 кг.

Если при испытаниях материалов и образцов смеси окажется, что они не отвечают спецификациям, инженер должен потребовать от подрядчика замены материалов или изменения состава смеси.

При поступлении в ходе производства работ новых партий материалов подрядчик передает инженеру документы и образцы материалов, в соответствии с изложенным выше.

Смесительная установка. По согласованию с инженером используются отечественные или зарубежные смесительные установки.

Автоматическое управление. Дозировка, смешивание и разгрузка смеси осуществляются в режиме автоматического управления, после одобрения инженером.

Асфальтоукладчики. По согласованию с инженером, используются отечественные или зарубежные асфальтоукладчики.

Подготовка основания. Основание для укладки нижнего слоя из  асфальтового бетона должно быть ровным, чистым и сухим. Перед укладкой смеси (за 1-6 ч) поверхность основания обрабатывается вязким   битумом,   в   соответствии   с                  п. 10.17 и табл. 13 СНиП 3.06.03-85, а именно 0,8 кг/м2.

Ограничения по погодным условиям. Устройство нижнего слоя из асфальтобетона производится в сухую погоду  при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5оС, осенью – не ниже +10оС.

Подготовка битума. Битум в рабочем котле должен быть обезвожен, не иметь механических примесей, быть однородным и нагретым таким образом, чтобы обеспечивать его бесперебойную подачу в дозирующее устройство смесительной  установки. Температура нагрева битума обуславливается принятой технологией                  (п.п. 10.4 – 10.7 и табл. 13 СНиП 3.06.03-85) и устанавливается по согласованию с Инженером.

Подготовка минеральных материалов. Очищенные от пыли, глины и механических примесей щебень, песок, отсевы дробления и т.п. просушиваются в сушильном барабане смесительной установки и нагреваются  до температуры (в соответствии с табл. 13 СНиП 3.06.03-85), обусловленной выбранным типом асфальтобетонной смеси, маркой битума и условиями транспортировки и укладки смеси.

Минеральный порошок для приготовления асфальтобетонной смеси разрешается вводить в смеситель без подогрева. Влажность минеральных материалов на входе в смеситель не должна превышать 1% по массе.

Смешение. Дозировка компонентов смеси осуществляется в соответствии с утвержденным рецептом; точность дозировки соответствует требованиям ГОСТ 9128-97. В отдельных случаях, с учетом специфики смесительной установки, представляемой подрядчиком, заказчик устанавливает, по согласованию с инженером, иные пределы точности дозирования компонентов смеси. Смешение продолжают до тех пор, пока все частицы минеральных материалов не будут полностью и равномерно покрыты битумом. Температура смеси на выходе из смесителя устанавливается с учетом погодных условий, дальности транспортировки и требований п.10.7 и                табл. 13 СНиП 3.06.03-85.

Транспортировка. Для транспортировки асфальтобетонных смесей используются строительные самосвалы или специальные машины. Загрузка смеси допускается только в чистый и сухой кузов (бункер) автомобиля. Каждый грузовик оборудуется тентом из брезента или подходящего материала для защиты смеси от воздействия атмосферных осадков и сокращения температурных потерь. При этом, применение материалов, имеющих температуру плавления ниже +200оС, а также материалов, способных вступать в реакцию с компонентами смеси и приводить к загрязнению смеси или изменению ее характеристик, не допускается. В случае необходимости следует использовать кузова  (бункеры) с теплоизоляцией.

При транспортировке асфальтобетонной смеси предусматривается возможность контроля ее температуры в кузове (бункере) автомобиля.

Укладка и уплотнение. Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси  производятся в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 по схеме, согласованной с инженером.   Укладку асфальтобетонной смеси предпочтительно вести сопряженными полосами, при этом место сопряжения полос после окончания  укатки должно быть ровным и плотным. По возможности асфальтобетонная смесь укладывается непрерывно. Следует избегать прохода катков по незащищенным кромкам свежеуложенной смеси. Качество продольных и поперечных  сопряжений  укладываемых полос контролируется постоянно, при этом особое внимание уделяется качеству их уплотнения и ровности. Срезанный с кромок и любой иной удаляемый в ходе работ материал вывозится для повторного его использования или для хранения на место, указанное инженером. При уплотнении слоя необходимо обеспечивать коэффициент уплотнения, предусмотренный СНиП 3.06.03-85 для выбранной марки асфальтобетонной смеси, в нашем случае он должен быть не ниже 0,98.  Иные значения коэффициента уплотнения устанавливаются инженером по согласованию с заказчиком, исходя из задач, решаемых проектом.

Операционный контроль

К показателям и методам операционного контроля относится следующее:

а) температура смеси – определяется для каждой единичной партии, поставляемой к месту укладки. Смесь с температурой, не соответствующей требуемым значениям по ГОСТ 9128-97, к укладке не допускается;

б) температура слоя в процессе его формирования - определяется в начале и конце каждой технологической операции и должна соответствовать значениям, приведенным в табл. 14 СНиП 3.06.03-85, а именно – 120-160 град.;

в)  толщина слоя -  контролируется в процессе укладки, в рабочем сечении слоя (не менее одного замера на 1,5 м ширины) через 15 – 20м или по требованию инженера. Толщина сформированного слоя должна соответствовать проектной;

г) ровность – определяется в процессе уплотнения металлической рейкой длиной 3 м, укладываемой на формируемое покрытие в продольном и поперечном направлениях. Ровность считается не удовлетворительной, если зазор между поверхностью покрытия и рейкой более 5 мм. Дефектные участки должны быть исправлены в ходе работ;

д) поперечные уклоны – задаются асфальтоукладчиками и контролируются угломерной рейкой или нивелиром. Поперечные уклоны должны соответствовать требованиям Проекта и СНиП 3.06.03-85;

е)  качество смеси (состав и физико-механические свойства) – определяются по пробам, отбираемым из каждых 500 т смеси, но не реже 1 раза в смену. Качество смеси должно соответствовать утвержденному рецепту. Пределы отклонений контрольных показателей не должны превышать согласованных с Инженером значений (см.табл. 1).

Приемка работ

В процессе устройства нижнего слоя из асфальтобетона производится приемка битума, добавок (модификаторов), минеральных материалов (щебень, песок, минеральный порошок), асфальтобетонной смеси и готового нижнего слоя. Приемка минеральных материалов и битума производится в пределах допусков или пределов, установленных в составе проекта.

Если предельные допуски не установлены в проекте, работа принимается на основе общепринятых производственных и строительных допусков.

При этом, каждая партия поставляемых материалов должна сопровождаться сертификатом качества и пройти приемочные испытания в лаборатории Подрядчика в соответствии с требованиями стандартов. Сертификаты качества материалов и результаты испытаний представляют инженеру.

Приемка асфальтобетонной смеси осуществляется по ее соответствию утвержденному рецепту (содержание битума, зерновой состав минеральной части и т.п.) и требованиям ГОСТ 9128-97.

В случае использования асфальтобетона с пределами отклонений от контрольных показателей, превышающих согласованные, инженер имеет право отказать в приемке выполненных работ.

Приемка нижнего слоя из горячей асфальтобетонной смеси производится в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85. При этом определяют:

а) коэффициент уплотнения. Образцы кернов из нижнего слоя отбираются Подрядчиком по указанию инженера из расчета три керна на 7000 м2 готового нижнего слоя. Испытания отобранных кернов производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 12801-84. Полученные значения коэффициента уплотнения должны соответствовать  требуемым значениям, указанным в п.10.41 СНиП 3.06.03-85. Для данного типа асфальтобетонной смеси он должен  быть не ниже 0,98.

б) ровность нижнего слоя. Оценка ровности нижнего слоя производится в соответствии с СНиП 3.06.03-85. Выбираются  захватки длиной 300-400м. Суммарная длина захваток должна составлять не менее 10% длины сдаваемого участка дороги в  однополосном исчислении. На выбранных  захватках детальный контроль ровности поверхности нижнего слоя следует вести путём измерения трёхметровой  рейкой, определения показаний стрелочного прибора или передвижной  рейки. На каждой  захватке следует произвести:

- 100-130 измерений просветов (25-30 приложений рейки) или непрерывную графическую запись неровностей;

- 80-100 измерений поперечных уклонов рейкой с уровнем;

- определение вертикальных абсолютных или относительных отметок путём нивелирования с шагом 5м.

На основе полученных вертикальных отметок следует вычислить алгебраические  разности отметок точек (амплитуд) по формуле:

где:

Hi , Hi+1, Hi+2  - отметки  смежных точек.

Все вычисления следует производить со сдвижкой на 5 м с целью получения для каждой захватки не менее 50-60 значений амплитуд.

При этом  90%  определений должны быть в пределах  указанных в таблице  ниже, а 10% определений не должны превышать эти  значения более чем в 1,5 раза.

| Значения амплитуд, мм, при использовании комплектов машин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без автоматической системы задания вертикальных отметок |  |  | С автоматической системой задания вертикальных отметок |  |  |
| Расстояние между точками, м |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 |
| 7 | 12 | 24 | 5 | 8 | 16 |

Звено№5 на устройство верхнего слоя покрытия

Работы выполняются в 1 год строительства, в одну смену отдельным отрядом. Скорость выполнения работ – 152 м в смену.

Состав отряда:

- каток ДУ- 98						- 1 шт

- каток ДУ-49						- 1 шт

- асфальтоукладчик Д-143			          - 1 шт

- автогудронатор ДС39Б			          - 1 шт

- автосамосвалы КамАЗ-5511		          - 12 шт

Работа выполняется за 74 смены, с  мая по сентябрь.

Личный состав:

- дорожные рабочие				- 4 чел

- шоферы						- 13 чел

- механизаторы					- 3 чел

Описание

Структура, прочность и расчетные характеристики верхнего слоя покрытия из асфальтобетонных смесей типа Б должны соответствовать ГОСТ 9128-97.

Требования к физико-механическим свойствам уплотненных смесей приведены в таблице 1, к физическим свойствам заполняющей части – в таблице 2.

Таблица 6.1

| №№ пп | С в о й с т в а | Показатели для смесей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Предел прочности при сжатии, МПа при +50оС, не менее | 1,2 |
| 2. | Коэффициент водоустойчивости при длительном водонасыщении по прочности на растяжение при расколе, не менее | 0,9 |
| 3. | Коэффициент водоустойчивости при длительном водонасыщении по прочности при сжатии, не менее | 0,85 |
| 4. | Водонасыщение % по объему, не более | 1,5 – 4,0 |

Таблица 6.2

| №№ пп | С в о й с т в а | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Остаточная пористость, не более | 2,5 – 5,0 |

М а т е р и а л ы

Исходные материалы для приготовления  асфальтобетонных смесей, а также показатели физико-механических свойств  уплотненных смесей должны отвечать требованиям, изложенным в следующих документах:

- Асфальтобетонные смеси. Технические требования      - ГОСТ 9128-97

- Асфальтобетонные смеси. Методы испытаний	        - ГОСТ 12801-98

- Битум нефтяной дорожный				        - ГОСТ 22245-90

- Щебень								        - ГОСТ 8267-93

- Песок							 	       - ГОСТ 8736-93

- Минеральный порошок				                 - ГОСТ Р 52129-2003

- Эмульсия битумная дорожная				       - ГОСТ 18659-81

Строительные требования

Состав смеси (рабочая формула смеси). Состав смеси из щебня (гравия), песка, битума, минерального порошка и добавок определяется Подрядчиком и согласовывается  с  Уполномоченным представителем Инженерной организации. Состав смеси должен  соответствовать ГОСТ 9128-97 и обеспечивать требуемые значения физико-механических показателей. Результаты  испытаний  подобранной  смеси  представляются на  согласование Уполномоченному представителю Инженерной организации. Кроме  этого,  по  требованию  Уполномоченного представителя Инженерной организации, для контрольной проверки  Подрядчиком  представляются  документы в  и компоненты смеси в количестве необходимом для определения их свойств на соответствие  требованиям данных Спецификации и для подбора контрольных составов смесей в лаборатории Инженерной организации.

Если  при  испытаниях  материалов  и  образцов  смеси  окажется,  что  они  не  отвечают  Спецификациям,  Уполномоченный представитель Инженерной организации  должен  потребовать  от  Подрядчика  замены  материалов  или  изменения  состава  смеси.

При  поступлении  в  ходе  производства  работ  новых  партий  материалов.  Подрядчик  передает Уполномоченному представителю Инженерной организации  документы  и  образцы  материалов,  в  соответствии  с  изложенным  выше.

Смесительная установка. По согласованию с Уполномоченным представителем Инженерной организации используются отечественные и зарубежные смесительные установки периодического или непрерывного действия с принудительным перемешиванием, пригодные для получения асфальтобетонных    смесей типа Б по

ГОСТ 9128-97. Установка должна иметь автоматическое управление дозировкой, смешиванием и выгрузкой смеси.

Асфальтоукладчики. Допускается использование отечественных и зарубежных асфальтоукладчиков с минимальной толщиной укладки слоя не более 3,5 см.

Подготовка битума. Битум в рабочем котле должен быть обезвожен, не иметь механических примесей, быть однородным и нагретым таким образом, чтобы обеспечивать его бесперебойную подачу в дозирующее устройство смесительной установки. Температура нагрева битума обусловливается принятой технологией, в соответствии с пп. 10.4 - 10.7 и табл. 13 СНиП 3.06.03-85.

Подготовка минеральных материалов. Для приготовления  смесей должны применяться чистые минеральные материалы, отвечающие требованиям соответствующих ГОСТ. Высушивание и нагрев минеральных материалов до рабочей температуры выполняется в сушильном барабане смесительной установки (температура, в соответствии с табл. 13 СНиП 3.06.03-85 и табл., ГОСТ 9128-97).

Смешение. Время приготовления (смешения) компонентов смеси зависит от её состава. Температура выпускаемой смеси согласовывается с  Уполномоченным представителем Инженерной организации и, в общем случае, зависит от условий применения (погодные условия, дальность транспортировки и т.д.).

Подготовка верхнего слоя из асфальтобетона. Основание должно быть ровным, чистым, сухим. Работы выполняются в сухую и теплую погоду при температуре воздуха не ниже +5оС. При этом рекомендуется при скорости ветра менее       5 м/с укладку слоя производить при температуре воздуха до +15оС, при скорости ветра от 5 м/с до 10 м/с – при температуре свыше +15оС.

Непосредственно перед укладкой смеси на верхний слой наносится слой подгрунтовки вязкого битума марки БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90 по норме    0,3 л/м2.

Транспортировка.  Смесь должны быть защищена от загрязнений (чистый и сухой кузов), от атмосферных осадков и температурных потерь.

Укладка и уплотнение  . Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси производятся в соответствии со СНиП 3.06.03-85 по схеме, согласованной с Уполномоченным представителем Инженерной организации.

При температуре воздуха +15оС и выше, скорости ветра не более 5 м/с порядок уплотнения следующий:

- 10-14 проходов по одному следу легких или средних пневмокатков при температуре смеси 120-140оС (меньшее число проходов  относится к смесям пластичной, а большее – к смесям сыпучей консистенции).

- 6-10 проходов тяжелых пневмокатков при температуре смеси 90-120оС (меньшее число проходов относится к смесям пластичной, большее  - к смесям сыпучей консистенции).

После уплотнения тяжелыми катками параметры, плотность и водостойкость слоя  достигают требуемых значений.

Операционный контроль.

Показатели и методы операционного контроля:

а). Температура смеси – согласовывается с Уполномоченным представителем Инженерной организации для каждой партии и на текущий день укладки. Смесь с температурой, отличающейся от согласованной, укладывать не разрешается.

б). Толщина слоя – контролируется в процессе укладки в рабочем поперечном сечении (не менее одного замера на 1,5 м ширины) через 15-20 м или по требованию Уполномоченного представителя Инженерной организации; толщина слоя должна соответствовать проектной.

в). Ровность – определяется в процессе  уплотнения металлической рейкой длиной         3 м, укладываемой  на формируемое покрытие в продольном и поперечном направлениях. Ровность считается неудовлетворительной, если зазор между поверхностью  покрытия и рейкой более 5 мм. Участки покрытия с неудовлетворительной ровностью должны быть исправлены в ходе работ.

г). Поперечные уклоны – задаются асфальтоукладчиками и контролируются нивелиром. Поперечные уклоны должны соответствовать требованиям Проекта и СНиП 3.06.03-85.

д). Контроль состава и свойств смеси – выполняется для каждых 600 т выпускаемой смеси, но не реже 1 раза за рабочую смену. Состав и свойства смеси должны соответствовать значениям и точности, согласованным с Уполномоченным представителем Инженерной организации.

Приемка

а). Приемка минеральных компонентов выполняется при условии соответствия показателей качества, содержащихся в сертификате (паспорте) материала, требованиям Проекта. Каждая партия материалов должна иметь сертификат качества, пройти приемочные испытания в лаборатории Подрядчика на соответствие требованиям, после чего все материалы испытаний передаются Уполномоченному представителю Инженерной организации и используются только после согласования с ним.

б). Приемка асфальтобетонной смеси  осуществляется по её соответствию точности выдерживания состава (содержание битума, щебня, песка, минерального порошка и добавок) и показателям свойств, согласованных с Уполномоченным представителем Инженерной организации.

в). Приемка  дорожного покрытия производится в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85.

При этом определяются:

1). Степень уплотнения – по остаточной пористости или коэффициенту уплотнения. Определение производится на кернах (три керна на 7000 м2 готового покрытия), отбираемых Подрядчиком по указанию Уполномоченного представителя Инженерной организации. Испытания производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 12801-98. Полученные значения должны соответствовать Проекту и требуемым значениям, указанным в п. 10.41 СНиП 3.06.03-85.  Для асфальтобетона типа Б, марки 1 коэффициент уплотнения должен  быть не ниже 0,99.

2). Ровность покрытия – в соответствии с п. 14.5 СНиП 3.06.03-85.

Выбираются  захватки длиной 300 - 400м. Суммарная длина захваток должна составлять не менее 10% длины сдаваемого участка дороги в  однополосном исчислении. На выбранных  захватках детальный контроль ровности поверхности покрытия следует вести путём измерения трёхметровой  рейкой, определения показаний стрелочного прибора или передвижной  рейки. На каждой  захватке следует произвести:

- 100-130 измерений просветов (25-30 приложений рейки) или непрерывную  графическую запись неровностей;

-    80-100 измерений поперечных уклонов рейкой с уровнем;

-    определение вертикальных абсолютных или относительных отметок путём  нивелирования с шагом 5м.

На основе полученных вертикальных отметок следует вычислить алгебраические  разности отметок точек (амплитуд) по формуле:

где:

Hi , Hi+1, Hi+2  - отметки  смежных точек.

Все вычисления следует производить со сдвижкой на 5 м с целью получения для каждой захватки не менее 50-60 значений амплитуд.

При этом  90%  определений должны быть в пределах  указанных в таблице  ниже, а 10% определений не должны превышать эти  значения более чем в 1,5 раза.

| Значения амплитуд, мм, при использовании комплектов машин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без автоматической системы задания вертикальных отметок |  |  | С автоматической системой задания вертикальных отметок |  |  |
| Расстояние между точками, м |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 |
| 7 | 12 | 24 | 5 | 8 | 16 |

Параметры, используемые при оценке качества укладки асфальтобетона и условия  их оценки:

| Конструктивный элемент, вид работ и контролируемый параметр | Условия оценки на |  |
| --- | --- | --- |
|  | «хорошо» | «отлично» |
| 1 | 2 | 3 |
| Высотные отметки по оси | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 100(20) мм*; остальные – до 50 (10) мм. | Не более 5% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 100(20) мм*; остальные – до 50(10) мм. |
| 1 | 2 | 3 |
| Ширина слоя | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20см, остальные – до 10см. | Не более 5% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20см, остальные – до 10см. |
| Толщина слоя | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 мм, остальные – до 10 мм. | Не более 5% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 мм, остальные – до 10 мм. |
| Поперечные уклоны | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015(0,010) до 0,030 (0,015), остальные – до 0,010 (0,005). | Не более 5% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015(0,010) до 0,030 (0,015), остальные – до 0,010 (0,005). |
| Ровность (просвет под рейкой длиной 3м) | Не более 5% результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 10 (6) мм, остальные – до 5 (3) мм. | Не более 2% результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 10 (6) мм, остальные – до 5 (3) мм. |

3). Сцепные качества поверхности покрытий – определяются в соответствии с                п. 14.5 (п. 14.6) СНиП 3.06.03-85 и Методическими рекомендациями. Сцепление шины автомобиля с увлажнённой поверхностью покрытия характеризуется  коэффициентом сцепления, определяемым специальными динамометрическими приборами типа ПКРС, а также по длине  тормозного пути или по величине уменьшения скорости движения автомобиля модели ГАЗ-М24 или другими приборами, показания которых приведены к показаниям прибора ПКРС. Измерение сцепления  следует производить не ранее чем через две недели  после окончания строительства покрытия. Измерение следует выполнять по одной полосе наката колёс автомобилей каждой полосы движения. На каждые 1000м необходимо делать 3 - 5 измерений в зависимости от состояния покрытия по каждой полосе движения. Значения коэффициентов сцепления покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения» и Проекта  и составляет 0,30 при измерении шиной без рисунка протектора (ОДН 218.0.006-2002).

По окончании устройства покрытия производится досыпка и укрепление обочин щебеночной смесью.

Звено №6 на укрепление обочин.

Работы выполняются в 1 год, в одну смену отдельным отрядом. Скорость выполнения работ – 152 м в смену.

Состав отряда:

- автогрейдер ДЗ-180				- 1 шт

- каток ДУ-47Б					- 1 шт

- поливомоечная машина ПМ-130		- 1 шт

- автосамосвалы КамАЗ-5511		- 10 шт

Работа выполняется за 74 смены, с  мая по  сентябрь.

Личный состав:

- дорожные рабочие				- 2 чел

- шоферы						- 113 чел

- механизаторы					- 2 чел

Звено формируется по мере высвобождения кадров и механизмов, занятых на предшествующих работах.

Описание

Данный вид работ состоит в укреплении обочин  щебеночной смесью №С10.

Материалы

Материалы, используемые при укреплении обочин, должны отвечать требованиям следующих документов:

- смеси щебеночные                                     		ГОСТ 25607-94*

Строительные требования

Укрепление обочин щебеночной смесью. Укрепление обочин предусмотрено щебеночной смесью. Для данного вида работ применяется щебень, размер наиболее крупных частиц которого не превышает 70 мм. Щебеночную смесь следует распределять автогрейдерами, а уплотнять – катками, обеспечивающими степень уплотнения в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 для щебеночных оснований.  При этом качество уплотнения следует проверять путем контрольного прохода катка массой 10-13 тонн по всей длине контролируемого участка, после которого на поверхности не должно оставаться следа и возникать волны перед вальцом. Для уменьшения трения между частицами щебня и для ускорения процесса укатки производится полив щебеночной смеси водой.

Приемка

Работы по  укреплению обочин принимаются при   условии  их   выполнения в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, проекта и спецификаций и одобрения Инженером.

Измерение

Работы по  укреплению обочин  измеряются в квадратных или  кубических метрах.

Контроль качества и приемка работ

Значительное место в системе организации дорожных работ отводится контролю качества и приемке работ.

Под  качеством  автомобильной  дороги  следует  понимать  совокупность  свойств,  которыми  должен обладать  готовый  объект,  отвечающий  современным требованиям  его  возведения  и  эксплуатации.  Уровень качества  дороги  определяется  совокупностью  трех факторов:   качеством  проекта,  качеством  дорожно-строительных  материалов  и  качеством  производства строительно-монтажных  работ.

Задачами  контроля  качества  дорожно-строительных  работ  являются:  осуществление  технологического  контроля;  документирование  результатов  контроля  качества;  оценка  качества  выполненных  работ,  отдельных  элементов  и  законченной  строительством  автомобильной  дороги  в  целом.

В  дорожном  строительстве  различают  несколько  видов  технического  контроля:  производственный  и лабораторный  контроль;  технический,  авторский  и  инспекторский  надзор;  испытания  конструкций.

Производственный и лабораторный контроль осуществляют главные  инженеры,  производители  работ,  мастера,  бригадиры,  лаборанты.  Технический  надзор  осуществляют представители  дирекции  строящейся  дороги,  авторский надзор – главный  инженер  проекта,  инспекторский – представители  министерства  или  ведомства.  Испытания конструкций  дорожных  одежд  и  искусственных  сооружений  осуществляют  специальные  передвижные  лаборатории.

При  контроле  качества  проверяют  точность  соблюдения  проектных  размеров,  допусков,  установленных нормами  и  правилами  производства  работ.   Качество  отдельных  видов  работ,  конструктивных  элементов  и законченных  строительством  автомобильных  дорог оценивают  баллами:  3 (удовлетворительно),4 (хорошо),5 (отлично). Баллом  3  оценивают  работы,  выполненные  в  соответствии  с  рабочими  чертежами,  строительными нормами  и  правилами,  техническими  условиями,  при  приемке  которых  (устройство земляного полотна  и  дорожных  одежд)  количество  фактических  отклонений, равных  крайним  значениям  установленных  допусков,  составляет  от  6%  до  10%  от  общего  числа  промеров.

Если  количество  фактических  отклонений,  равных  максимальным  значениям  установленных  допусков,  превышает 10%   от  общего  числа  промеров,  то  такие  работы  не  принимают,  и  они  подлежат  исправлению.

Баллом  4  оценивают  работы,  выполненные  в  соответствии  с  рабочими  чертежами,  строительными  нормами  и  правилами,  техническими  условиями,  и  при  приемке  которых  количество  фактических  отклонений,  равных крайним  значениям  установленных  допусков,  составляет 3 – 6%  от  общего  числа  промеров.

Баллом 5 оценивают работы, выполненные в соответствии с  рабочими  чертежами,  строительными  нормами  и правилами,  техническими  условиями,  при  приемке  которых количество  фактических  отклонений,  равных  крайним  значениям  установленных  допусков,  составляет  менее 3% от  общего  числа  промеров.

Методы  контроля  качества  могут  быть  разделены на пассивные и активные.  К  пассивным  относят  методы,  фиксирующие  качество  и  его  соответствие  установленным  требованиям.  Пассивные  методы  контроля  качества   не  способствуют  предупреждению  брака,  не  влияют   активно  на  уровень  качества  выполняемых  работ.

Примером  такого  контроля  может  служить  контроль ровности  дорожного  покрытия,  выполняемый  при  подготовке  к  сдаче  объекта  в  эксплуатацию.  На  фактическую  ровность  покрытия  такой  период  контроля  повлиять не  может,  но  состояние  ровности  зафиксирует  и  позволит  оценить  качество  построенного  покрытия  по  данному  показателю.

Пассивные  методы  контроля  являются в настоящее  время  достаточно  распространенными  в  дорожном  строительстве,  но  их  недостатки  очевидны.  Затраты  на  ликвидацию  замеченного  брака  могут  оказаться  значительными,  но  наибольшие  потери  при  этом  народное  хозяйство  имеет  от  не  выявленного  брака,  от  низкого  качества  выполненных  работ,  что  прямо  приводит  к  снижению  прочности,  надежности  и  сроков  службы  дорог,  особенно  дорожных  одежд – самого  дорогого  элемента  дороги.

Активные  методы  контроля  состоят  в  том,  что контроль  производят  в  ходе  технологического  процесса, а  в  составе  технологии  присутствует  обратная  связь, позволяющая  завершить  технологический  процесс с требуемым  уровнем  качества.

Аттестация  строительной  продукции  является  завершающим  звеном,  замыкающий  процесс  управления качеством.  На  этом  этапе  осуществляют  оценку  построенного  объекта  в  целом  и  делают  выводы  по  совершенствованию  оптимального  уровня  качества.

Замкнутость  процесса  управления  обеспечивает  орган управления,  который  вырабатывает  директивные  указания,  что  позволяет  своевременно  и  эффективно  управлять  качеством  на  всех  этапах  производства  работ.

Разработана   система  технологического контроля  и  управления  качеством  строительства  оснований и покрытий.

Работу по устройству слоев дорожной одежды следует производить только на готовом и принятом в установленном порядке непереувлажненном и недеформированном земляном полотне.

Покрытие и основание с использованием вяжущих материалов следует устраивать на сухом и чистом  нижележащем слое, а при использовании органических вяжущих материалов, кроме того, на непромерзшем слое.

До начала устройства каждого слоя основания и покрытия следует производить разбивочные работы по закреплению положения бровок и высотных отметок слоев. При применении машин, оборудованных автоматическими следящими системами, закрепление бровок и высотных отметок осуществляется путем установки копирных струн с одной или двух сторон укладываемого слоя. Разбивочные работы и их контроль следует выполнять с использованием геодезических инструментов.

Подбор составов смесей для устройства оснований и покрытий следует производить в соответствии с  требованиями соответствующих нормативных документов к этим материалам.

Уплотнение катками слоев земляного полотна, оснований и покрытий необходимо осуществлять от краев к середине, при этом каждый след от предыдущего прохода катка должен перекрываться при последующем проходе не менее чем на 1/3.

Скорость движения катка, при отсутствии специальных указаний в настоящих правилах, следует принимать  равной 1,5 – 2 км/ч на первых 2-3 проходах и доводить к концу укатки до максимальной рабочей скорости, указанной в паспорте.

Число проходов катка и толщину уплотняемого слоя с учетом коэффициента запаса на уплотнение материалов следует устанавливать по результатам пробного уплотнения. Результаты пробного уплотнения необходимо заносить в общий журнал работ.

При операционном контроле качества работ по устройству дорожной одежды следует контролировать по каждому укладываемому слою не реже, чем через каждые 100 м:

- высотные отметки по оси дороги;

- ширину;

- толщину слоя неуплотненного материала по его оси;

- поперечный уклон;

- ровность (просвет под рейкой длиной 3 м на расстоянии 0,75 – 1 м от каждой кромки покрытия (основания) в пяти контрольных точках, расположенных на расстоянии 0,5 м от концов рейки и друг от друга).

При выполнении контрольных работ разрешается применять новые  быстродействующие приборы, показания которых сопоставимы с показаниями традиционных приборов.

При уширении проезжей части автомобильных дорог в случае их реконструкции следует обеспечивать плотное и ровное сопряжение укладываемых слоев с существующей дорожной одеждой.

При приготовлении асфальтобетонной смеси следует контролировать:

- постоянно – температуру битума и минеральных материалов, а температуру готовой асфальтобетонной смеси – в кузове каждого автомобиля-самосвала;

- не реже одного раза в смену – качество смеси по ГОСТ 9128-97;

- не реже одного раза в 10 смен – качество щебня, песка и минерального порошка по ГОСТ 9128-97.

Работу дозаторов минеральных материалов, битума и добавок следует контролировать в установленном порядке.

В процессе строительства покрытия и основания дополнительно следует контролировать:

- температуру горячей асфальтобетонной смеси в каждом автомобиле-самосвале;

- постоянно – качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос;

- качество  асфальтобетона по показателям кернов (вырубок) в трёх местах на 7000 м2 покрытия по ГОСТ 9128-97, а также прочность сцепления слоев покрытия.

Вырубки или керны следует отбирать в слоях горячих асфальтобетонов через 1-3 суток после их уплотнения на расстоянии не менее 1 м от края покрытия.

Коэффициенты уплотнения конструктивных слоев дорожной одежды должны быть не ниже:

- 0,99 – для плотного асфальтобетона из горячих смесей типов А и Б;

- 0,98 – для плотного асфальтобетона из горячих смесей типов В, Г и Д,

пористого и высокопористого асфальтобетона.

В  готовом  покрытии  контролируют  толщину  слоев  и  их  сцепление, профиль  покрытия,  плотность  и  общую  прочность  дорожной  одежды,  шероховатость  и  коэффициент  сцепления.

При устройстве обстановки дороги следует контролировать:

- постоянно визуально – требуемую последовательность работ, вертикальность стоек ограждений, стоек знаков и сигнальных столбиков;

- точность установки всех стоек и столбиков, а также линий разметки через

10 м в плане с помощью мерной ленты и шнура;

- глубину ям, высоту ограждений и знаков по шаблонам;

- волнистость ограждения в плане с помощью шнура и линейки;

- ровность краев и ширину линий разметки выборочно, не менее 10% длины с помощью линейки.

Система  технологического  контроля  является основой  активного  способа  контроля  качества  работ  при  строительстве  автомобильных  дорог.

Контроль  качества  тесно  связан  с  приемкой  работ.  Различают  следующие  виды  приемки  работ: приемка  скрытых  работ;  промежуточная  приемка  выполненных  работ;  приемка  в  эксплуатацию.  Приемку скрытых  работ  проводят  для  проверки  правильности  выполнения  отдельных  конструктивных  элементов,  которые  будут  частично  или  полностью  скрыты  при  последующих  работах.  Промежуточную  приемку  законченных  этапов  производят  для  определения  качества  и  объемов  работ,  для  оплаты  их  заказчиком.

При приемке выполненных работ надлежит произвести освидетельствование работ в натуре, контрольные замеры, проверку результатов производственных и лабораторных испытаний строительных материалов и контрольных образцов, записей в общем журнале работ и специальных журналах по выполняемым видам работ и предъявить техническую документацию в соответствии с главой СНиП 3.01.01-85.

Перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной

приемке с составлением акта

- Геодезические работы.

  - Разбивка сложных (в плане и профиле) кривых, виражей, отгонов виражей, съездов, примыканий и т.д.

  - Создание геодезической разбивочной основы (ГРО) с закреплением на местности опорной сети (основных точек трассы), основных и вспомогательных осей сооружений (сгущение ГРО).

  - Детальные разбивочные работы.

  - Периодический инструментальный контроль (не менее 2-х раз за строительный сезон – по прошествии весеннего и осенне-зимнего периодов) состояния знаков геодезической разбивочной основы.

2.	Земляное полотно.

  - Сооружение насыпей до 12 м и глубоких выемок до 5 м.

  - Разработка выемок в скальных грунтах и сооружение насыпей из крупнообломочного материала.

3.	Дорожная одежда.

  - Укладка верхних слоев покрытия

4.	Малые искусственные сооружения.

4.1.	Монтаж железобетонных труб.

5.	Элементы обустройства и обстановки дороги.

  - Установка дорожных знаков.

  - Установка ограждающих и направляющих устройств.

Перечень работ, подлежащих освидетельствованию

с составлением акта скрытых работ

- Земляные работы.

  - Расчистка полосы отвода с корчевкой пней и кустарника, вырубка лесополосы.

  - Снятие растительного слоя.

  - Пробное уплотнение грунта.

  - Возведение земляного полотна (законченные участки).

  - Укрепительные работы  (засев трав, кюветы, перепады).

  - Рекультивация временно занимаемых земель.

- Дорожная одежда.

  - Устройство морозозащитного слоя.

  - Устройство конструктивных слоев оснований и покрытия (исключая верхний слой покрытия).

- Малые искусственные сооружения.

  - Устройство котлованов под тело трубы.

  - Устройство щебеночной подготовки.

  - Монтаж сборного фундамента.

  - Монтаж сборных элементов оголовков и звеньев трубы.

  - Заделка швов и оклеечная гидроизоляция.

  - Расшивка внутренних швов звеньев трубы цементным раствором.

  - Устройство обмазочной  гидроизоляции тела трубы.

  - Засыпка трубы грунтом.

  - Укрепительные работы входного и выходного оголовков и откосных частей трубы.

Детальный контроль ровности поверхности основания или покрытия на выбранных захватках следует вести путем измерения просветов под трехметровой рейкой, определения показаний стрелочного прибора или передвижной рейки.

Измерение просветов под трехметровой рейкой с помощью клина (промерника) следует производить в пяти контрольных точках, расположенных на расстоянии        0,5 м от концов рейки и друг от друга.

Детальные измерения ровности следует производить на расстоянии 0,5-1,0 м от каждой кромки покрытия или края полосы движения.

На каждой захватке следует произвести:

- 100-130 изменений просветов (25-30 приложений рейки) или непрерывную

графическую запись неровностей;

- 80-100 измерений поперечных уклонов рейкой с уровнем (25-30 измерений для захваток длиной 100-150 м);

- определение вертикальных абсолютных или относительных отметок путем нивелирования с шагом 5 м.

Система технологического контроля является основой активного способа контроля качества работ при строительстве автомобильных дорог.

При приемке работ предварительная оценка ровности поверхности в продольном направлении проводится либо на основе графической записи, полученной с помощью приборов типа ПКРС или других приборов, показания которых приведены к показаниям ПКРС, либо путем проезда на автомашине по всему сдаваемому участку по каждой полосе движения. На основе такой оценки выбираются захватки для детального изменения ровности и поперечных уклонов.

Захватки в общем случае выбираются длиной 300-400 м, а для внутрихозяйственных автомобильных дорог сельскохозяйственных предприятий и организаций, а также для внутренних дорог промышленных предприятий  - длиной       100-150 м. Суммарная длина захваток должна составлять не менее 10% длины сдаваемого участка дороги в однополосном исчислении.

В проекте разработаны  технические спецификации, которые являются составной частью конкурсной документации. Технические спецификации, как правило, разрабатываются для проектов и являются  документом, регламентирующим правила производства работ на объекте, их приемку, измерение и оплату.

В технических спецификациях рассмотрены разделы:

- Контроль материалов.

- Приемка работ.

- Измерения и оплата.

- Мобилизация.

- Инженерное оборудование.

- Лаборатория на стройплощадке.

- Разработка исполнительных чертежей.

- Организация движения во время производства строительных работ.

В технических спецификациях отражены требования к качеству применяемых материалов и изделий, определен порядок проведения испытаний материалов и контроль качества выполняемых работ.

В проекте в сметные расчеты включены затраты по осуществлению инженерного надзора за строительством, контроля качества материалов и выполняемых работ.

Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по охране труда в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Установление единых требований проверки знаний лиц, ответственных за обеспечение безопасности труда, осуществляется органами государственной власти Российской Федерации в соответствии с их полномочиями.

В организации должны быть созданы условия для изучения работниками правил и инструкций по охране труда, требования которых распространяются на данный вид производственной деятельности. Комплект документов по охране и безопасности труда, издаваемых Госстроем России, должен быть в каждом производственном подразделении организации и предоставляться работникам для самоподготовки.

Работодатель должен обеспечить работников санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам и коллективному договору или тарифному соглашению.

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна быть закончена до начала производства работ.

В санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.

Складирование материалов, установка опор воздушных линий электропередач и связи должны производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки.

Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с требованиями настоящих норм и правил и межотраслевых правил по охране труда на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов.

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах.

Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов.

Средства механизации, вновь приобретенные, арендованные или после капитального ремонта, неподконтрольные органам государственного надзора, допускаются к эксплуатации после их освидетельствования и опробования лицом, ответственным за их эксплуатацию.

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства механизации должны использоваться по назначению и применяться в условиях, установленных заводом-изготовителем.

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и других средств механизации следует осуществлять только после остановки и выключения двигателя (привода) при исключении возможности случайного пуска двигателя, самопроизвольного движения машины и ее частей, снятия давления в гидро- и пневмосистемах.

Оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем не допускается.

Включение, запуск и работа транспортных средств, машин, производственного оборудования и других средств механизации должны производиться лицом, за которым они закреплены и имеющим соответствующий документ на право управления этим средством.

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин не должны превышать действующие нормы, а освещенность не должна быть ниже предельных значений, установленных действующими нормами.

При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта.

При выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ  в зависимости от вида транспортных средств  должны соблюдаться правила по охране труда на автомобильном транспорте.

Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого груза.

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие - соответствовать проекту производства работ. В соответствующих местах необходимо установить надписи: "Въезд", "Выезд", "Разворот" и др.

Спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и снега и посыпаться песком или шлаком.

Движение автомобилей на производственной территории, погрузочно-разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться общепринятыми дорожными знаками и указателями.

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), не менее 1,5 м.

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без помощи ударных инструментов.

Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается по согласованию с организациями - владельцами коммуникаций.

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих органов.

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс  5 м.

При механическом ударном рыхлении грунта не допускается нахождение работников на расстоянии ближе 5 м от мест рыхления.

При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скреперами, грейдерами, катками, бульдозерами), идущими одна за другой, расстояние между ними должно быть не менее 10 м.

Автомобили-самосвалы при разгрузке на насыпях, а также при засыпке выемок следует устанавливать не ближе 1 м от бровки естественного откоса.

Места разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком.

Запрещается разработка грунта бульдозерами и скреперами при движении на подъем или под уклон, с углом наклона, более указанного в паспорте машины.

Не допускается присутствие работников и других лиц на участках, где выполняются работы по уплотнению грунтов свободно падающими трамбовками, ближе 20 м от базовой машины.

  - Техника безопасности

Раздел разработан на основании СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", на основе действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих требования по охране и безопасности труда, утвержденных федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, гигиеническими нормативами, санитарными правилами и нормами, утвержденными Минздравом России.

Участники реконструкции автомобильной дороги (заказчики, проектировщики, подрядчики, поставщики, а также производители строительных материалов и конструкций) несут установленную законодательством ответственность за нарушения требований нормативных документов.

Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента, технологической оснастки, средств коллективной защиты работающих осуществляется организациями, на балансе которых они находятся. Организации, осуществляющие производство работ с применением машин, должны обеспечить выполнение требований безопасности этих работ.

Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

К выполнению работ, к которым предъявляются требования по безопасности труда, согласно законодательству, допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и признанные пригодных  данных работ, прошедшие обучение безопасным методом работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

При организации труда женщин следует соблюдать установленные для них нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утвержденные постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1993 года N 105, а также ограничения по применению их труда согласно Перечню тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 года N 162.

В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению безопасных условий охраны труда в организации возлагаются на работодателя.

В организации должно быть организовано проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, включающих следующие уровни и формы проведения контроля:

- постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений и других средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда;

- периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям;

выборочный контроль состояния условий и охраны труда, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам.

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо.

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по охране труда в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Установление единых требований проверки знаний лиц, ответственных за обеспечение безопасности труда, осуществляется органами государственной власти Российской Федерации в соответствии с их полномочиями.

В организации должны быть созданы условия для изучения работниками правил и инструкций по охране труда, требования которых распространяются на (данный вид производственной деятельности. Комплект документов по охране и безопасности труда, издаваемых Госстроем России, должен быть в каждом производственном подразделении организации и предоставляться работникам для подготовки.

Работодатель должен обеспечить работников санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам и коллективному договору или тарифному соглашению.

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна быть закончена до начала производства работ.

В санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.

Складирование' материалов, установка опор воздушных линий электропередачи и связи должны производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки.

Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с требованиями настоящих норм и правил и межотраслевых правил по охране труда на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов.

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах.

Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов.

Средства механизации, вновь приобретенные, арендованные или после капитального ремонта, неподконтрольные органам государственного надзора, допускаются к эксплуатации после их освидетельствования и опробования лицом, ответственным за их эксплуатацию.

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства механизации должны использоваться по назначению и применяться в условиях, установленных заводом-изготовителем.

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и других средств механизации следует осуществлять только после остановки и выключения двигателя (привода) при исключении возможности случайного пуска двигателя, самопроизвольного движения машины и ее частей, снятия давления в гидро и пневмосистемах.

Оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем не допускается.

Включение, запуск и работа транспортных средств, машин, производственного оборудования и других средств механизации должны производиться лицом, 1 которым они закреплены и имеющим соответствующий документ на право травления этим средством.

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин не должны превышать действующие нормы, а освещенность не должна быть ниже предельных значений, установленных действующими нормами.

При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта.

При выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ в зависимости от вида транспортных средств должны соблюдаться правила по охране труда на автомобильном транспорте.

Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого груза.

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие - соответствовать проекту производства работ. В соответствующих местах необходимо установить надписи: "Въезд", "Выезд", "Разворот" и др.

Спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и снега и посыпаться песком или шлаком.

Движение автомобилей на производственной территории, погрузочно-разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться общепринятыми дорожными знаками и указателями.

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), не менее    1,5 м.

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без помощи ударных инструментов.

Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается по согласованию с организациями - владельцами коммуникаций.

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих органов.

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.

При механическом ударном рыхлении грунта не допускается нахождение ра-этников на расстоянии ближе 5 м от мест рыхления.

Места разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком.

Запрещается разработка грунта бульдозерами и скреперами при движении на подъем или под уклон, с углом наклона, более указанного в паспорте машины.

Не допускается присутствие работников и других лиц на участках, где выполняются работы по уплотнению грунтов свободно падающими трамбовками, ближе 20 м от базовой машины.

- ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОЕКТОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Проект производства работ по реконструкции автомобильной дороги Алтайское-Ая-Нижнекаянча-Бирюзовая Катунь на момент производства работ не был разработан. Работы по реконструкции автомобильной дороги велись по данным инженерного проекта. Но в инженерном проекте не отражены основные технологические операции по производству работ на возведение земляного полотна и дорожной одежды.

  - Строительный генеральный план

На строительном генеральном плане автомобильной дороги и схеме района строительства выделяют пусковые комплексы, указывают направление строительного потока, размещение строительной площадки, стоянки техники и машин, производственной базы, асфальтобетонного завода, промежуточного склада щебня, карьеров грунта и песка, обозначают постоянные и временные дороги, объекты энергоснабжения, водоснабжения, газоснабжения.

Рисунок 7.1 – Схема района реконструкции автомобильной дороги Алтайское-Ая-Нижнекаянча-Бирюзовая катунь КМ42+788 – КМ 54+00

Строительный генеральный план разрабатывается с указанием:

- границ строительной площадки и видов ее ограждений;

- действующих и временных подземных;

- наземных и воздушных сетей и коммуникаций;

- постоянных и временных дорог;

- схем движения средств транспорта и механизмов;

- мест установки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их перемещения и зон действия;

- размещения постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений;

- опасных зон;

- проходов в здания и сооружения;

- размещения источников и средств энергоснабжения и освещения строительной площадки с указанием расположения заземляющих контуров;

- мест расположения устройств для удаления строительного мусора;

- площадок и помещений складирования материалов и конструкций;

- площадок укрупнительной сборки конструкций;

-расположения помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей;

- питьевых установок и мест отдыха;

- зон повышенной опасности.

  - Рабочие технологические карты на выполнение работ по реконструкции земляного полотна и дорожной одежды

В технологических картах приводится полное описание производимых работ по реконструкции земляного полотна и дорожной одежды. Подбирается комплект машин для выполнения видов работ по реконструкции, рассчитывается длина оптимальной длины захватки для выполнения отдельных видов работ, описывается технология каждого вида работ в отдельности с указанием всех технологических процессов, схем движения построечного транспорта и т.д.

Технологические карты так же не разработаны, так как это одна из основных составляющих ППР.

Должна быть составлена технологическая карта на возведение земляного полотна из привозного грунта. Основными составляющими этой технологической карты являются: подбор ведущей машины, подбор отряда вспомогательных машин, расчет оптимальной длины захватки, технологическая схема возведения земляного полотна, контроль качества работ, техника безопасности.

Ведущей машиной на этот вид работ являлся экскаватор KOMATSU PC360 с объемом ковша 1,0 м3.

Совместно с экскаватором производились работы по транспортировке грунта на место отсыпки. Отряд автомобилей-самосвалов был представлен рядом машин разной грузоподъемностью – 10,15,20,25 т. Для разравнивания привозного грунта в слое насыпи использовались бульдозеры KOMATSU D65E и Т – 130. Увлажнение грунта не производилось, т.к. влажность грунта соответствовала оптимальной влажности. Уплотнение велось прицепным катком на пневматических шинах ДУ-16.

Погрузка грунта осуществлялась в автомобили-самосвалы в грунтовом карьере и доставлялась  на место отсыпки насыпи. Разгрузку производили в хаотичном порядке, усложняя тем самым  работу бульдозера по разравниванию  грунта в слое насыпи. Уплотнение производилось 4 проходами по одному следу, что не соответствует нормативным требованиям. Толщина слоя отсыпки была не постоянной и колебалась от 0,4 до 1,0 м. Такая толщина слоя не давала качественного уплотнения, что является основной причиной появления дефектов в первое время эксплуатации.

Так же должны быть составлены технологические карты на строительство дорожной одежды. Так как дорожная одежда состоит из 4 конструктивных слоев, должно быть составлено 4 технологических карты на каждый конструктивный слой в отдельности.

ППР по реконструкции автомобильной дороги Алтайское-Ая-Нижнекаянча-Бирюзовая катунь КМ42+788 – КМ54+00 должен включать следующие технологические карты:

- Технологическая карта на возведение земляного полотна из привозного грунта;

- Технологическая карта на устройство нижнего слоя основания дорожной одежды из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 17 см;

- Технологическая карта на устройство верхнего слоя основания дорожной одежды из горячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси на битуме БНД 90/130 I марки толщиной 6 см;

- Технологическая карта на устройство нижнего слоя покрытия дорожной одежды из горячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси на битуме БНД 90/130 I марки толщиной 5 см;

- Технологическая карта на устройство верхнего слоя покрытия дорожной одежды из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси на битуме БНД 90/130 типа Б I марки толщиной 4 см;

Только при наличии вышеуказанных технологических карт можно приступать к реконструкции автомобильной дороги.

  - Линейный календарный график на реконструкцию автомобильной дороги Алтайское-Ая-Нижнекаянча-Бирюзовая катунь КМ42+788 – КМ54+00

После составления технологических карт строят линейный календарный график, который представляет собой графическую интерпретацию организации и взаимной увязки строительных работ во времени. На графике в условном масштабе по горизонтальной оси откладываем протяженность строящейся дороги, по вертикальной оси – календарные сроки строительства с указанием месяцев и смен.

На календарном графике указывают периоды сосредоточенных и линейных работ, при этом сосредоточенные работы должны предшествовать линейным.

Линейный календарный график представлен в приложении С.

- ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ СТУДЕНТОМ НА ПРАКТИКЕ

Возведение земляного полотна ПК84+00 – ПК112+13

Данный участок реконструкции характеризуется наличием больших объемов земляных работ. Объясняется это большими по высоте насыпями и глубокими выемками. Выемки в основном расположены на местах прохождения трассы автомобильной дороги через возвышенности рельефа, которые называются скалы. Материал скал – сланцевые отложения большой прочности. Этот грунт пригоден для отсыпки насыпи. Для разработки таких отложений использовали взрывные методы. Буровзрывные работы производились специальными отрядами.

На участках ПК 94+63 – ПК 95+00 и ПК 108+50 – ПК 109+70 трасса автомобильной дороги проходит  в выемке.  Выемки слагаются из скальных грунтов.

Скальные породы к разработке  необходимо взрывать, предварительно подготовив  площади.

Для взрывания скального грунта рекомендуется послойно рыхлить уступами глубиной до 5 м. Взрывы производить шпуровыми зарядами.

Для бурения шпуров применять пневматические перфораторы и станки, действующие от передвижной компрессорной установки, ручные бурильные молотки массой от 15 кг до 35 кг для бурения шпуров диаметром до 50 – 80 мм на глубину 3-5 м. Технология бурения заключается в расчете глубины скважин и расстояния между ними. Бригада геодезистов в свою очередь производит разбивку сетки буровзрывных работ с забивкой кольев и нанесением на них значения глубины скважины и передает ее бригаде взрывников. Бригада по буровзрывным работам в свою очередь производят бурение скважин и закладку зарядов. Технология бурения представлена на рисунке 8.1 – 8.3.

Рисунок 8.1 – Геодезическая сетка для буровзрывных работ

Рисунок 8.2 – Бурение скважины бурильным станком

Рисунок 8.3 – Скважина для закладки заряда

Буровзрывные работы и погрузку рыхленной скальной породы экскаваторами можно вести параллельно. При этом первые работы  должны выполняться с опережением, обеспечивающим не менее чем сменный запас взорванной породы. При этом должно быть выдержано минимальное расстояние опережения.

В соответствии с графиком распределения земляных масс взорванную скальную породу погружают в автомобили самосвалы и транспортируют в место отсыпки.

После взрыва скальной породы на ПК 108+50 – ПК109+70 в соответствии с графиком распределения земляных взорванную скальную породу разрабатывали с помощью экскаватора KOMATSU PC360 с объемом ковша 1,6 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы и транспортировкой на места отсыпки. Скальный грунт с ПК108+50 – ПК109+70 транспортировали на ПК104+50 – ПК108+50 и на ПК109+70 – ПК112+13 с разгрузкой в кучи в хаотичном порядке и с последующим разравниванием бульдозером KOMATSU D65E и уплотнением прицепным катком на пневматических шинах ДУ – 16.

Таблица 8.1 – Технические характеристики экскаватора KOMATSU PC360

| Наименование показателей | Значения |
| --- | --- |
| Мощность, (л. с.) | 242 |
| Эксплуатационная масса, (т.) | 33 |
| Объем ковша (м3) | 1,6 |
| Тип двигателя | SAA6D114E |
| Ширина гусеницы, (мм) | 600 |
| Макс. глубина копания, (мм) | 7380 |
| Макс. Высота копания, (мм) | 10210 |
| Транспортная длина, (мм) | 11140 |
| Габаритная высота, (мм) | 3280 |
| Габаритная ширина, (мм) | 3190 |
| Давление на грунт, (кг/см3) | 0,69 |
| Длина рукояти, (мм) | 3185 |
| Длина стрелы, (мм) | 6470 |

Рисунок 8.4 – Экскаватор KOMATSU PC360 при разработке выемки

Таблица 8.2 – Технические характеристики бульдозера KOMATSU D65E

| Наименование показателей | Значения |
| --- | --- |
| Мощность, л. с. | 180 |
| Эксплуатационная масса, т | 19,78 |
| Тип отвала | прямой с регулируемым перекосом |
| Объем отвала, м3 | 3,89 |
| Ширина отвала, мм | 3415 |
| Тип кабины | Металлическая ROPS |
| рыхлитель | многостоечный трехзубый регулируемый |
| Транспортная длина, мм | 6660 |
| Габаритная высота, мм | 3165 |
| Габаритная ширина (без отвала), мм | 2390 |
| давление на грунт, кг/см3 | 0,57 |
| Опорная длина гусеницы, мм | 2675 |
| Ширина гусеницы, мм | 510 |

Рисунок 8.5 – Бульдозер KOMATSU D65E

Таблица 8.3 – Технические характеристики катка ДУ – 16

| Наименование показателей | Значения |
| --- | --- |
| Тип катка | На пневматических шинах |
| Ширина уплотняемой полосы, м | 2,6 |
| Толщина уплотняемого слоя, м | 0,35 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 177 (240) |
| Масса катка, т | 25 |

Рисунок 8.6 – Каток на пневматических шинах ДУ – 16

Отсыпку земляного полотна вели послойно. Толщина слоя не регламентировалась, т.к. габариты взорванной породы превышали допустимые. Не редко толщина слоя доходила до 1,0 – 1,2 м. Разгрузка скального грунта производилась на всю ширину отсыпаемого слоя в кучи на не регламентированном расстоянии между центрами куч. Расстояние между центрами куч оценивалось визуально мастером. Разравнивание велось в продольном направлении проходами бульдозера сначала с одной стороны от оси, оставляя вторую полосу свободной для движения. Затем производилась отсыпка второй половины слоя с разгрузкой уже с отсыпанного слоя и разравниванием бульдозером. После полной отсыпки слоя производилось уплотнение круговыми проходами прицепным пневмоколесным катком ДУ – 16 за 2-4 прохода по одному следу. Такое малое количество проходов катка по одному следу обуславливалось проездом груженых автомобилей-самосвалов по отсыпанному слою, тем самым производя уплотнение слоя.

Рисунок 8.7 – Погрузка скального грунта в автомобили-самосвалы

Рисунок 8.8 – Разгрузка скального грунта и его разравнивание

После отсыпки 1-го слоя бригада геодезистов проводит разбивку ширины следующего слоя, устанавливая тем самым величину заложения откосов. После разбивки следующего слоя приступает к его отсыпке, разравниванию и уплотнению. Такие работы ведут до полной отсыпки высоты насыпи. Послойную отсыпку вели на участках дороги с насыпью до 3м. Где высота насыпи превышала 3 м и послойная отсыпка не имела места, отсыпку производили методом отсыпки земляного полотна «с головы». Т.е. отсыпку вели уже на отсыпанное земляное полотно с разравниванием бульдозером. Уплотнение таких насыпей достигалось действием собственного веса грунта. Такой метод отсыпки использовали на ПК91+40 – ПК93+00.

Рисунок 8.9 – Отсыпка земляного полотна методом «с головы»

Верх земляного полотна на некоторых участках приходилось выравнивать слоем песка, т.к. неровная поверхность образовывалась из-за крупногабаритного скального грунта. Выравнивающий слой из песка так же будет выполнять в дальнейшем роль гидроизолирующего слоя. Отсыпку верха земляного полотна ведут под строгим надзором бригады геодезистов. Т.к. необходимо вывести верх земляного полотна в так называемые «нули», т.е. довести отметки верха земляного полотна до проектных, с допустимой величиной отклонения 1 см.

Так же для отсыпки земляного полотна на данном участке использовался грунт с карьера, расположенного на ПК83+00  200 м вправо. Разработка грунта в карьере велась экскаватором KOMATSU PC 300 с погрузкой в автомобили-самосвалы. Технология отсыпки земляного полотна из грунта, привезенного из карьера, полностью соответствует технологии работ по отсыпке насыпи из скального грунта.

Рисунок 8.10 – Погрузка грунта в карьере

Работы по возведению земляного полотна на данном участке автомобильной дороги велись с большим отставанием. Одной из причин этого отставания можно считать не качественно оцененные данные о буровзрывных работах. В процессе строительства были выявлены дополнительные объекты для буровзрывных работ.  Не достаточно точно были выявлены объемы буровзрывных работ, что повлекло за собой не выполнение в поставленные сроки работ по разработке взорванной скальной  породы. Так же причиной отставания являются погодные условия. На протяжении 2 месяцев выпадало большое количество осадков, которые в свою очередь не давали возможности возводить насыпь в заниженных местах рельефа. Именно эти две причины вынуждали вести строительство по участкам, пропуская те участки, на которых строительство было не возможно.

Строительство велось на нескольких участках одновременно, но это не давало возможности устраивать основание дорожной одежды. Поэтому строительство дорожной одежды очень сильно запаздывало.

Основание дорожной одежды можно было вести на ПК84+00 – ПК94+63 после отсыпки земляного полотна. Нижний слой основания дорожной одежды отсыпали из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, которую получали смешением щебня и гравийно-песчаной смеси на ДСФ, которая находилась на ПК 83+00 100м вправо. Смешивание производилось экскаватором путем последовательной погрузки в рассчитанной пропорции в автомобили-самосвалы. Транспортирование смеси и разгрузка ее в кучи производили автомобилями-самосвалами разной грузоподъемностью, что существенно затрудняло определение расстояние между центрами куч. Разравнивание нижнего слоя основания производили автогрейдером XCMG GR215A продольными проходками от оси к бровкам земляного полотна. Устройство слоя основания производили под надзором бригады геодезистов, которая в свою очередь производила оценку отсыпаемого слоя. Уплотнение велось прицепным катком на пневматических шинах ДУ-16 круговыми проходами за 10-12 проходов по одному следу. Уплотнение основания должно было производиться отрядом катков: легким, средним и тяжелым, но из за отсутствия легкого и среднего катка приходилось использовать только тяжелый.

Рисунок 8.11 – Получение компонентов для нижнего слоя основания дорожной одежды на ДСФ

Рисунок 8.12 – Верх земляного полотна

Рисунок 8.13 – Нижний слой основания дорожной одежды

На основании описания процессов реконструкции автомобильной дороги можно сделать вывод, что данные по инженерному проекту по организации и технологии работ совершенно не соответствуют процессам строительства.

- ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА ПРАКТИКЕ

Место прохождения практики – объект «Реконструкция автомобильной дороги Алтайское-Ая-Нижнекаянча-Бирюзовая катунь КМ42+700 – КМ54+00»

На данном участке реконструкции в период производственной практики проводились следующие виды работ:

  - Подготовительные работы по отсыпке земляного полотна;

  - Буровзрывные работы;

  - Разработка взорванной скальной породы;

  - Отсыпка земляного полотна из скального грунта;

  - Отсыпка земляного полотна из гравийно-песчаной смеси;

  - Устройство нижнего слоя основания дорожной одежды из щебеночно-гравийно-песчаной смеси.

Подробное описание технологии работ выполняемых на практике представлено в п. 8.

- ОБСТАНОВКА УЧАСКА ДОРОГИ

Обустройство дороги выполнено в соответствии со СНиП 2.05.02-85*,   ГОСТ  Р  52289-2004,  ГОСТ Р 52290-2004, ВСН 25-86 «Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах».

На проектируемом участке предусмотрены следующие технические средства организации движения: дорожные знаки, барьерное ограждение, направляющие столбики, разметка проезжей части.

Установка барьерного ограждения предусмотрена на подходах  к  мосту через реку Устюба.

Дорожные знаки приняты в соответствии с  ГОСТ  Р  52290-2004.  Расстановка дорожных знаков выполнена в соответствии  с ГОСТ Р 52289-2004.

Установка знаков производится на присыпных бермах.

Для обеспечения организации и безопасности дорожного движения проектом предусмотрены следующие мероприятия:

1). Установка:

а)  дорожных знаков 			      		-  72  шт

б) сигнальных столбиков                     	          -  140шт

в) барьерного металлического ограждения

11ДО-ММ                 			                    -  356,24 м

2). Разметка:

а) горизонтальная

1.1        		-  7084 м

1.2.1            	-  11217,71  м

1.6                	-  1000 м

1.5		          -  3113  м

б) вертикальная

2.4			-  89,6  м2

2.5			-  17,76  м2

2.6			-  156,8  м2

2.7			-  1676,55  м2

Для обеспечения организации обслуживания участников движения проектом предусмотрено  устройство  тротуаров  слева  по  ходу  пикетажа. Согласно СНиП 2.07.01-89 табл.9 ширина  пешеходной  части тротуаров принята 2,25м. В  местах уширения  на  подходах  к  мосту и при  необходимости  устройства металлического  барьерного  ограждения  ширина  тротуара  принята 3,0м

3. Строительство:

а) тротуаров шириной 2,25 м/3,0 м				   - 11007м / 170м

б) усиление существующего забора до 2-х метров на участках:

- ПК 68+80 – ПК 70+00					     - 188м слева

- ПК 72+45 – ПК 73+62					     - 200 м справа

- ПК 73+65 – ПК 74+23					     - 140 м справа

- ПК 74+58  - ПК 75+94                                                      - 220 м справа

Работы по обустройству дороги выполняются специализированным отрядом вслед за готовым покрытием.

Отряд комплектуется по мере высвобождения машин, механизмов и рабочих, выполняющих работы по земляному полотну и дорожной одежде. Скорость выполнения работ – 100 м ограждения в смену.

Состав отряда:

- бурильно-крановая машина БКГМ-66-3	- 1 шт

- автокран КС-2561Д				          - 1 шт

- автомобиль ЗИЛ-130 с прицепом		- 1 шт

- маркировочная машина                                   - 1 шт

- электротрамбовка С-690			          - 1 шт

- автомобили					          - 1 шт

- механизаторы					         - 1 чел

- рабочие						          - 4 чел

- водители 						- 3 чел

Работы по обстановке следует выполнять после окончания работ по планировке и укреплению обочин и начинать с разбивочных работ. Глубина бурения для стоек опор дорожных знаков, железобетонных столбов ограждений и сигнальных столбиков должна быть меньше проектной на 3 см. Стыковку соседних секций балок следует выполнять внахлестку. При этом конец предыдущей (по направлению движения на ближайшей к ограждению полосе проезжей части) следует располагать поверх начала следующей секции. Горизонтальную разметку следует выполнять только на промытой, подметенной и сухой поверхности покрытия при её температуре не ниже 15оС нитрокрасками и не ниже 10оС термопластическими материалами при относительной влажности воздуха 85%. Не допускается выполнять разметку по размягченному покрытию, а также при наличии на его поверхности пятен масла, битума или мастики. Движение по участку с горизонтальной разметкой, нанесенной нитрокраской, может быть открыто не ранее чем через 15 минут после её нанесения, по участку с разметкой термопластическим материалом – не ранее чем через 30 минут.

Допускаемые величины отклонений основных размером при установке элементов обстановки дороги:

- обозначений центров ям 1 см;

- глубин ям 2 см;

- высоты нижней кромки щита знака на каждый метр ширины шага 1 см;

- высоты ограждения по консоли верхней кромки балки при длине секции 4320 мм 1,0 см;

- лицевой поверхности ограждения (волнистость линии ограждения) на длине 10 м не более 3 см.

Допускаемые величины отклонений линии разметки в плане 3 см. Края линии разметки должны быть ровными. Допустимые отклонения краев – не более      5 мм на длине 0,5 м.

Контроль

При устройстве обстановки дороги следует контролировать:

- постоянно визуально – требуемую последовательность работ, вертикальность стоек ограждений, стоек знаков и сигнальных столбиков;

- точность установки всех стоек и столбиков, а также линий разметки через 10 м в плане с помощью мерной ленты и шнура;

- глубину ям, высоту ограждений и знаков по шаблонам;

- волнистость ограждения в плане с помощью шнура и линейки;

- ровность краев и ширину линий разметки выборочно, не менее 10% длины с помощью линейки.

Схемы обстановки дороги приведены в приложении D.

- ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ВХОДЯЩИХ В ПОС И ППР

  - Перечень документов входящих в ПОС

- календарный план строительства, в котором определяются сроки и очередность возведения основных и вспомогательных зданий с распределением капитальных вложений по периодам строительства;

- строительные генеральные планы для подготовительного и основного периодов строительства;

- организационно-технологические схемы, определяющие последовательность возведения объектов и выполнения работ;

- ведомости объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ с выделением работ по основным зданиям и сооружениям и периодам строительства;

- ведомости потребности в строительных материалах и оборудовании с распределением по календарным периодам строительства;

- график потребности в основных строительных машинах; график потребности в кадрах строителей по основным категориям;

- пояснительная записка, содержащая основные данные для разработки организационно-технологических решений проекта, обоснование методов организации и технологии строительного производства, потребности в кадрах и материально-технических ресурсах, методов производства строительных работ, перечень условий сохранения окружающей среды, технико-экономические показатели (ТЭП).

Состав и содержание ПОС могут изменяться в зависимости от сложности и специфики проектируемых объектов, необходимости применения специальных вспомогательных сооружений, приспособлений и установок, особенностей отдельных видов работ, а также от условий поставки на строительную площадку материалов, конструкций и оборудования.

ПОС для несложных объектов можно разрабатывать в сокращенном объеме. Он состоит из календарного плана строительства; строительного генерального плана (стройгенплана); данных об объемах СМР и потребности стройки в основных материалах, конструкциях изделий и оборудовании; графика потребности в строительных машинах и транспортных средствах; краткой пояснительной записи, включающей мероприятия по охране труда; технико-экономических показателей.

Рисунок 8.14 – Схема состава ПОС

  - Перечень документов входящих в ППР

- календарный план производства работ по объекту или комплексный сетевой график, в которых устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением, а также нормативное время работы строительных машин, определяется потребность в трудовых ресурсах и средствах механизации, выделяются этапы и комплексы работ, поручаемые бригадам (в том числе работающим по методу бригадного подряда) и определяется их количественный, профессиональный и квалификационный состав;

- строительный генеральный план с указанием: границ строительной площадки и видов ее ограждений, действующих и временных наземных и воздушных сетей и коммуникаций, постоянных и временных дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест установки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их перемещения и зон действия, размещения постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, опасных зон, а также проходов в здания и сооружения, размещения источников и средств энергообеспечения и освещения строитель ной площадки с указанием расположения заземляющих контуров, мест расположения устройств для удаления строительного мусора, площадок и помещений складирования материалов и конструкций, площадок укрупнительной сборки конструкций, расположения помещений для санитарно бытового обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха, а также зон выполнения работ повышенной опасности;

- График поступления на объект строительных конструкций, деталей, материалов и оборудования;

- График потребности в основных строительных машинах;

- Технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ с описанием последовательности и методов производства работ, с указанием трудозатрат и потребности в материалах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты;

- Решения по технике безопасности, требующие проектной разработки;

- Решения по устройству временных сетей (водопровода, электроснабжения и др.) и освещения строительной площадки и рабочих мест с разработкой (при необходимости) подводки сетей к объекту от источников питания;

- Пояснительную записку, содержащую обоснования решений по производству строительно-монтажных работ, в т.ч. выполняемых в зимнее время; данные о потребности в энергетических ресурсах; перечень временных зданий и сооружений с расчетом потребности и обоснованием условий привязки их к участкам строительной площадки; рекомендации по организации инженерной комплектации; обоснование решений по применяемым формам организации труда; мероприятия, направленные на обеспечение сохранности материалов, деталей, конструкций и оборудования; мероприятия по контролю качества строительно-монтажных работ; перечень актов на скрытые работы; мероприятия по охране окружающей природной среды; технико-экономические показатели.

Рисунок 8.15 – Схема состава ППР

- ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ДОКУМЕНТАМИ МАСТЕРА

К документам мастера относятся:

- Наряды;

- Табель учета рабочего времени;

- Акты приемки скрытых работ и акты приемки ответственных конструкций;

- Журнал производства работ.

В табеле учета рабочего времени фиксируется:

ФИО рабочего, его разряд, профессия, число отработанных часов (по числам месяца) и его заработная плата.

В наряде указывается:

- Номер;

- Дата;

- Наименование объекта;

- Вид работы;

- Дата начала и окончания работы;

- Задание (количество работ, норма времени на единицу, расценка на единицу);

- Исполнение (количество работ, количество чел. – час. по норме на выполнение работы, сумма зарплаты за выполненное количество работ);

Также к наряду прилагается корешок с его номером.

В актах приемки скрытых работ и актах приемки ответственных конструкций указывается:

- Номер акта;

- Наименование работ;

- Число;

- Объект ремонта;

- Ответственный представитель подрядной организации;

- Представитель заказчика;

- Лица дополнительно участвующие в освидетельствовании;

- Наименование подрядчика (исполнителя работ);

- Дата начала и окончание работ;

- Решение комиссии.

Акты приемки скрытых работ и акты приемки ответственных конструкций закрепляются подписями ответственного представителя подрядной организации, представителя заказчика и лица дополнительно участвующего в освидетельствовании.

- ОСНОВНЫЕ ТЭП СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

Таблица 13.1 – Основные  технико-экономические  показатели, рекомендуемые  к  утверждению

| № пп | Наименование | Един. изм. | По представленному проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид строительства |  | реконструкция |
| 2 | Категория дороги (участка) |  | II |
| 3 | Строительная длина | км | 11,213 |
|  | в т.ч. пусковых комплексов: |  |  |
|  | пусковой комплекс № 1 | км | 3,0 |
|  | пусковой комплекс № 2 | км | 3,0 |
|  | пусковой комплекс №3 | км | 5,213 |
| 4 | Расчетная скорость основная на трудных участках местности | км/ч км/ч | 80 50 |
| 5 | Ширина земляного полотна | м | 13,5 |
| 6 | Ширина проезжей части | м | 7,5 |
| 7 | Ширина разделительной полосы | м | - |
| 8 | Тип дорожной одежды и вид покрытия |  | облегченный |
| 9 | Мосты и путепроводы, в том числе: | шт / пм | 1 |
|  | на основной дороге | шт / пм | - |
|  | на пересекаемых дорогах | шт / пм | - |
| 10 10 | Габариты сооружения |  | Г-13+Тх2,25 |
|  | на основной дороге |  | Г-13+Тх2,25 |
|  | на пересекаемых дорогах |  | - |
| 11 | Расчетные нагрузки |  |  |
|  | на искусственные сооружения |  | А11, НК-80 |
|  | на дорожную одежду |  | 100 кH |
| 12 | Пересечения и примыкания в одном уровне | шт | 2 |
| 13 | Стоимость реконструкции: |  |  |
|  | Всего: | т.р. | 258648,90 |
|  | в т. ч. пусковых комплексов: |  |  |
| Продолжение таблицы 13.1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | пусковой комплекс № 1 | т.р | 59586.75 |
|  | пусковой комплекс № 2 | т.р | 50940.80 |
|  | пусковой комплекс № 3 | т.р | 129518,23 |
|  | В том числе мостов на основной дороге, всего: | т.р. | 18603,12 |
|  | Стоимость 1 км дороги | т.р. | 21407,81 |
| 14 | Срок реконструкции | месяцев | 12 |

- Сметная стоимость реконструкции участка дороги определена в ценах I квартала 2007 года.

- Общая   стоимость   реконструкции   составила 258648,90  тыс.руб, в том числе:

- - I пусковой комплекс   		- 59586.75  тыс.руб.

- - II пусковой комплекс  		- 50940.80  тыс.руб.

- - III пусковой комплекс  	- 129518,23  тыс.руб.

- Мост  через р.Устюба        	- 18603,12   тыс. руб.

Проект реконструкции автомобильной дороги Алтайское – Ая – Нижнекаянча –Бирюзовая   Катунь  км 42+787- км54+000  разработан в соответствии с заданием, СНиП  2.05.02-85*.