1.  Рек-ция и кап. ремонт а.д

Рек-ция а.д. – повышение технических нормативов дороги до нормативов дороги более высокой категории.

Кап. ремонт – повышение нормативов до соответствия нормативов сущ-щей дороги.

Для каждой категории нормы на элементы плана и профиля задаются техническими условиями в широких пределах. При кап. рем-те улучшаются транспортно-эксплуатац. хар-ки, повышаются технич. нормативы дороги в пределах присвоенной ей категории, увеличивается прочность д.о., соор-ний. Естественное стремление снизить матер. затраты при кап. р-те приводит к исп-нию минимально допустимых нормативов.

При рек-ции дороги все ее эл-ты д/б доведены до значений, обеспечивающих возможность движения с расчетной ск-тью.

Расчетная ск-ть – верхний предел допускаемой скорости движения по наиболее опасным участкам вновь строящихся дорог при благоприятных условиях движения. Обеспечение возможности движения с расчет. ск-тью по перестроенному участку не гарантирует переход дороги в более высокую категорию. Дороги проектируют с расчетом удовлетворения требованиям движения минимум на 20 лет.

В процессе службы на отдельных уч-ках начинают создаваться трудности для пропуска транспорт. потока, увеличивающегося по мере роста интенсивности. Здесь же сосредотачиваются ДТП.

Причины вызывающие перестройку дороги:

- рост интенсивности движения, приводящие к заторам;

- рост ДТП;

- обеспечение проезда по дороге транспорта с высокими ск-тями;

- обеспечение проезда по дороге автопоездов и большегрузных авт-лей;

- появление в потоке авт-лей с большими габаритами.

Рек-цию дороги можно выполнять как на всем протяжении так и на выборочных уч-ках.

2. Перечень работ, относящихся к реконструкции

Реконструкция  обеспечивает возможность перевода дороги в более высокую техническую категорию, но не приводит кувеличению протяженности дороги. К реконструкции может быть отнесен и комплекс мероприятий по существенному повышению технических параметров и характеристик дорог, обеспечивающих увеличение скорости, пропускной способности, безопасностидвижения или допустимых осевых нагрузок автомобилей, без перевода в более высокуюкатегорию.

Ремонт автомобильных дорог

- это комплекс работ по восстановлению износа дорожного покрытия,

- улучшению его ровности и повышению сцепных качеств ,

-усилению дорожной одежды и земляного полотна ,

-восстановлению изношенных конструкций и деталей дорожных сооружений или их замене на более прочные и экономичные ,

-работы по организации и безопасности движения , в результате которых восстанавливаются транспортно - эксплуатационные характеристики ремонтируемых дорог и дорожных сооружений и обеспечиваются требуемые условия движения

При ремонте восстанавливаются только переменные параметры и характеристики дороги без изменения постоянных параметров и характеристик ( ширина проезжей части и земляного полотна , радиусы кривых в плане и профиле , продольные уклоны и т . д. ).

Задача ремонта состоит в восстановлении транспортно - эксплуатационных характеристик ремонтируемой дороги ( ровность , прочность , сцепные качества и т . д .), но не транспортно - эксплуатационных показателей ( обеспеченной скорости , пропускной способности и т . д .).

Решение задачи повышения транспортно - эксплуатационных показателей перенесено на этап реконструкции дороги в отличие от действующих ранее классификаций дорожных работ , в которых значительная часть мероприятий по повышению транспортно - эксплуатационных показателей дорог входила в состав работ по капитальному ремонту без перевода дороги в более высокую категорию, в том числе уширение проезжей части, спрямление трассы и смягчение продольного уклона отдельных участков и т . д .

3. Охарактеризовать основные причины снижения прочности земляного полотна в период эксплуатации дороги

В процессе службы дороги под влиянием природных сил и воздействием транспортных нагрузок прочность земляного полотна снижается, и в нем начинают возникать деформации.

Изменение водно-теплового режима земляного полотна, особенно на автомобильных дорогах с водонепроницаемыми покрытиями, даже при благоприятных условиях увлажнения вызывает в грунте сложные физико-химические процессы. Влажность и плотность грунтов в течение года претерпевают существенные изменения, которые отражаются на условиях работы дорожных одежд и сокращают срок их службы.

На многих старых дорогах неоднородные и неравномерно уплотненные грунты земляного полотна при промерзании подвергаются морозному пучению, вызывающему образование трещим на покрытиях. Через трещины весной в верхнюю часть земляного полотна проникает поверхностная вода, способствуя увлажнению грунтов.

Весной при оттаивании ледяных линз и прослоек в земляном полотне появляется свободная вода и его прочность снижается. Величина модуля упругости при этом падает иногда на 25—40%, что сопровождается образованием на дорожных покрытиях разрушений. На покрытиях автомобильных дорог, часто имеющих заниженное земляное полотно и изношенное каменное основание, весной обычно образуется сетка трещин в виде паутины, что свидетельствует о переувлажнении грунтов верхней части земляного полотна. При интенсивном движении грузовых автомобилей и автобусов на покрытиях нежесткого типа возникают просадки и колеи. В них задерживается поверхностная вода, также проникающая через трещины в земляное полотно. Даже при прочных дорожных одеждах поверхностная вода просачивается в тело насыпей. Наиболее интенсивное просачивание наблюдается в местах сопряжения проезжей части с обочинами.

Установлено, что в процессе службы дорог в районах избыточного увлажнения с течением времени свойства грунтов верхней части земляного полотна ухудшаются.

При наличии усовершенствованных водонепроницаемых покрытий существенно уменьшается воздухообмен грунтов верхней части земляного полотна с атмосферой. В результате повышенной влажности грунта, особенно, если в боковых резервах или канавах застаивается вода, пылеватые покровные суглинки через 15—20 лет в оглеенные. Другими словами, связные грунты как бы своеобразно «стареют» в земляном полотне. На многих автомобильных дорогах нечерноземной зоны, имеющих заниженное земляное полотно, прочность грунтов постепенно снижается, соответственно уменьшается и прочность дорожных одежд. Поскольку интенсивность автомобильного движения с каждым годом возрастает, происходит постепенное уменьшение величины коэффициента прочности.

4 и 14 Реконструкция автомобильных дорог в пределах населенных пунктов

При невозможности вывода дороги из населенных пунктов необходимо улучшить условия движения при уменьшении неудобств для жителей.

1 Разделить движение по видам автомобилей, вывести грузовое движение к окраинам;

2 А/д отделяют боковыми канавами или газонами от местных проездов;

3 Устройство тротуаров, бордюров по обочинам;

4 При высоких насыпях совмещать водопропускные сооружения со скотопрогонами;

5 Проектировать велосипедные дорожки вне з/п;

6 У торговых точек, столовых, административных зданий устраиваются автомобильные стоянки с твердым покрытием и двумя въездами;

7 Обязательная установка искусственного освещения:

IV  категория – клубы, школы, стадионы, вокзалы, кинотеатры;

III – то же + автобусные остановки и тротуары;

II-I – то же + перекрестки, пешеходные переходы, стоянки, мосты с узкой проезжей частью, кривые с ограниченной видимостью. При интенсивности более 10 тыс. авт./сутки полное освещение всей дороги в пределах населенного пункта.

5 Изменение скоростей движения автомобилей на дороге

Скорости движения по дороге зависят от интенсивности движения, которая претерпевает колебания по сезонам года, дням недели и часам суток. Поэтому для сопоставимости получаемых данных важно проводить наблюдения на всех створах при примерно одинаковом уровне загрузки дороги, соответствующем движению пачек-автомобилей, т. е. малозатрудненным условиям обгона.

Скорости движения в намеченных створах можно установить несколькими способами:

- измерением при помощи установленных около дороги скоростемеров, основанных на принципах радиолокации (использование эффекта Допплера);

- фиксированием наблюдателями при помощи секундомеров продолжительности проезда автомобилями участка длиной от 50 до 100 м, обозначаемого на дороге двумя створами вех или поперечными линиями на покрытии;

- расчетом по материалам крупномасштабной аэросъемки участка дороги;

- киносъемкой проезда автомобилями участка, размеченного на проезжей части (обычно этот способ используют, когда одновременно хотят изучить траектории движения автомобилей);

- путем записи скорости движения автомобиля-лаборатории, пристроившегося к группе автомобилей, тахометром или по показаниям протарированного спидометра.

Скорости, последовательно замеренные на каком-либо участке или створе, не совпадают, поскольку все автомобили едут с разными скоростями. Нельзя пользоваться для оценки режимов движения средней скоростью, так как 50% автомобилей едут более быстро. С другой стороны, было бы неправильно ориентироваться на самый быстрый зафиксированный автомобиль, так как чаще всего его ведет недисциплинированный водитель, проезжающий опасные места с неоправданным риском. На основе изучения распределения скоростей в транспортных потоках в России и за рубежом за характеристику участков дорог принимают скорость, которую превышают только 15% автомобилей (скорость 85%-ной обеспеченности). Для безопасности проезда они должны подчиняться общей дисциплине транспортного потока. Значения скорости, соответствующей 95%-ной обеспеченности, близки к расчетным скоростям для участков дорог, на которых проводятся наблюдения.

Скорость 85%-ной обеспеченности определяют для каждого характерного участка дороги графически. Используя кривую накопления — кумулятивную кривую.

6 Методы реконструкции дороги в плане

Исправление трассы дороги:

1 Устранение извилистости;

2 Обход населенных пунктов;

3 Улучшение пересечений малых водотоков;

4 Увеличение радиусов кривых в плане;

5 Улучшение условий водоотвода.

а) на прямолинейном участке спрямление

б)на криволинейном участке спрямление

При устранении извилистости трассы можно не только спрямлять отдельные участки, но и вводить кривые больших R, объед-х несколько коротких прямых и кривых. Спрямляя извилистые участки а/д необходимо избегать введение кривых малых R на участках перехода от старой трассы к спрямлению.

Примеры устранения извилистости дороги при реконструкции:

а)на прямом участке

б)на сопряжении кривых

1ый вариант спрямления трассы. В максимальной степени использует существующую дорогу.

2-ой вариант продолжает предшествующую прямую, сопрягается с последующим участком кривой большого R.

Кривые малых радиусов в плане необходимо перестраивать:

а) при резком снижении транспортно-эксплуатационных качеств дороги.

б) при повышении аварийности на участке

в) для обеспечения большей четкости движения (устранение заездов на встречную полосу)

Минимальный радиус, при котором условия движения не отличаются от условий движения на прямом участке - 600м, в стесненных условиях – 400м. Кривые в плане исправляют не только увеличением радиуса, но и применением 2-х переходных кривых, а для устранения заездов – устройство на проезжей части разделительной полосы. Во всех случаях реконструкции следует предусматривать устройство виражей. Величина радиуса при реконструкции должна увязываться со скоростью движения автомобиля на смежных участках исходя из принципа выравнивания эпюры скоростей так, чтобы Кб снижался не более чем 0,8. При проектировании радиуса обязательна проверка на видимость.

7 Методы реконструкции дороги в продольном профиле

Необходимость исправления продольного профиля при реконструкции может требоваться в нескольких случаях:

1 на заниженных участках, с которых не обеспечен отвод воды и на которых наблюдаются пучины;

2 на участках обертывающего профиля с необеспеченной видимостью в пересеченной местности;

3 для обеспечения плавности дороги в продольном профиле частых пилообразных переломах продольного профиля, вызываемых малым шагом проектирования.

При выравнивании пилообразного продольного профиля с относительно малыми колебаниями отметок покрытий от усредняющей прямой или кривой целесообразным является подсыпка пониженных участков, чем разборка повышений.

Схема выравнивания покрытий на вертикальной кривой

1-основание

2-покрытие

3-утолщение покрытия

4-продольная ось покрытия

Минимально обязательным объемом работ по исправлению продольного профиля следует считать только срезку его выпуклых переломов, с обеспечением видимости его встречного авто, исходя из средней скорости транспортного потока, т.е. допуская некоторые снижения видимости по сравнению с требованиями при проектировании новых а/д.

8 Способы уширения насыпей и выемок

При реконструкции автомобильных дорог на многих участках устраивают новоеземляное полотно, процесс возведения которого ничем не отличается отстроительства дороги. Такие работывыполняют на участках спрямлениятрассы, значительного увеличения радиусовкривых в плане, на участках обходов населенных пунктов, обходов оползней, осыпей ит.д.

Гораздо чаще в процессе реконструкции выполняют работы по уширению земляного полотна, для строительства дополнительных полос проезжей части, переходно скоростных полос, площадок для стоянки автомобилей или просто для доведения ширины земляного полотна до норм категории, установленной для данной дороги. добиться устойчивой многолетней совместной работы старого и нового (уширенного) земляного полотна очень трудно. Во многих случаяхнаблюдаются деформации нового земляного полотна в местах

соединения со старым.Поэтому везде, где этовозможно, следует избегать уширения земляного полотна.

При реконструкции автомобильных дорог обычно стремятся полностьюиспользовать «здоровое» земляное полотно. Под «здоровым»земполотном понимаютотсутствие в нем висячих горизонтов воды (верховодка) вследствие неблагоприятноговзаиморасположения фильтрующих и малопроницаемых грунтов, склонных кморозному пучению.

Уширение земляного полотна может быть односторонним или двухсторонним

Двухстороннее, или симметричное, уширение - это уширение, при котором ось существующей дороги остается без изменения и совмещается с осью уширенной дороги. При этом уширение происходит путем досыпки насыпи или срезки откосоввыемки с двух сторон.  Такое уширение может быть целесообразным при высотенасыпей и глубине выемок до 2 - 3 м.

Преимущество этого варианта состоит в том, что дорожная одежда после ее уширения располагается на прочном, хорошо сформировавшемся земляном полотне, что   обеспечивает возможность создания прочной и долговечной дорожной одежды.

Недостатки такого варианта уширения состоят в том, что необходимо с двух сторонснимать и устанавливать инженерное оборудование и обустройство, переносить иперекладывать воздушные, наземные и подземные коммуникации, удлинять трубы иуширять мосты, переустраивать систему водоотвода и дренажа и т.д. Насыпи высотой до 2 м чаще всех уширяют по двухсторонней схеме.

Рис. 1. Схема объезда участка реконструкции дороги:

1 - реконструируемая выемка; 2 - насыпь; 3 - объездная дорога; 4 - временный низководный мост

Рис. 2. Схемы уширения земляного полотна:

а, б) - двухстороннее и одностороннее в насыпях; в, г)двухстороннее и одностороннее в выемке

Одностороннее или несимметричное - это уширение, при котором ось реконструируемой дороги смещена в сторону от оси старой дороги, а уширение происходит  путем досыпки насыпи или срезки откоса выемки с одной стороны.

Преимущество этого варианта состоит в том, что все работы по уширениюземляного полотна сосредоточены с одной стороны, благодаря чему создаются лучшиеусловия для работы дорожных машин и сами работы по возведению земляного полотнамогут быть выполнены более качественно. Сокращаются объемы работ по снятию иустановке инженерного оборудования, обустройству, переносу и переустройствукоммуникаций, системы водоотвода, дренажа и т.д.

Главный недостаток одностороннего уширения состоит в том, что часть шириныновой дорожной одежды располагается на старом земляном полотне, а часть насвежеуложенном грунте, которому трудно придать такую же степень уплотнения и устойчивость, как у старого земляного полотна.

В результате создается неравнопрочная дорожная конструкция (земляное полотноплюс дорожная одежда) и возникают продольные трещины в дорожной одежде по стыкустарого и нового земляного полотна.

Кроме того, при одностороннем уширении проезжей части увеличивается потребность в   материалах для устройства покрытия из-за необходимости укладкидополнительного слоя покрытия, чтобы переместить ось проезжей части и обеспечитьравный поперечный уклон покрытия на обеих полосах движения.

При уширении земляного полотна, чтобы избежать переувлажнения грунта передначалом основных работ, после снятия растительного слоя необходимо обеспечить поверхностный водоотвод на период реконструкции дороги. Для этого производятпланировку поверхности и нарезку временных канав автогрейдером с отводом воды впониженные места.

Существуют определенные различия в технологии работ по уширению насыпей и выемок

Рис. 3. Последовательность работ при уширении земляного полотна

Уширение насыпей высотой до 2 м, как правило, начинается с засыпки боковых канав или кювет-резервов, из которых былавозведена насыпь. Засыпка производитсяпослойно местным  грунтом с тщательным уплотнением, до коэффициента уплотнения Ку = 1.

В нижней части при небольшой ширине канав грунт уплотняют вибротрамбующими машинами.

Несколько реже используют вибромолот.  Вибромолотом можно уплотнять грунт и в широких траншеях.

После окончания засыпки боковых водоотводных канав и оформления акта наскрытые работы приступают к работам по собственно уширению земляного полотна.

Важной задачей при этом является обеспечение надежного сопряжения присыпаемого грунта с грунтом существующего земляного полотна.

Для этого при высоте насыпи до 2 м и крутизне косогоров до 1:5 достаточноразрыхлить грунт на откосах рыхлителем на глубину 0,2 - 0,25 м.

На более высоких насыпях и косогорах крутизной до 1:3 на откосах бульдозером илиавтогрейдером нарезают уступы высотой до 0,5 м с уклоном 50 ‰.

В насыпях из песчаных грунтов уклон уступов делают к оси дороги, в глинистых - отоси дороги.

Вначале нарезают нижний уступ, затем вышерасположенный и грунт постепенноперемещают на нижний уступ, распределяя его заданной толщиной слоя, и тщательноравномерно уплотняют.

Уплотнение является одной из важнейших операций при уширении земляногополотна, особенно на уступах. При симметричном уширении насыпей высотой до 2 м сучетом уположения их откосов до 1:3-1:4 ширина  досыпаемой полки составляет  около 3 м,  что позволяет разравнивать грунт бульдозером и уплотнять по челночному способу любыми самоходными катками. Толщину уплотняемого слоя принимают израсчета коэффициента уплотнения не менее плотности грунта реконструируемойнасыпи, но не ниже Ку = 1,0.

При двухстороннем уширении ширина полосы уширения может составлять до 1 м. В этом случае при высоте насыпи более 2 м по технологическим условиям величину уширения приходится увеличивать на 1,0 - 1,5 м, чтобы обеспечить возможность работы бульдозера, автогрейдера и уплотняющих машин на уступах и присыпаемыхслоях.

Лишний грунт после отсыпки насыпи срезают и используют либо для уположения откосов, либо перемещают на соседний участок уширения. Это еще один из недостатков двухстороннего уширения.

Исключительно большое влияние на прочность земляного полотна и устойчивостьоткосов насыпей при уширении имеет выбор грунтов для уширения и их расположениев теле земляного полотна.

Рис. 4. Схема симметричного уширения выемок с отводом поверхностной воды:

а - кюветом трапецеидального сечения; б - лотком треугольного сечения; 1 - тщательно уплотненный грунт; 2 - срезанный грунт

Выемки глубиной до 2 м уширяют, как правило, бульдозером или экскаватором. После снятия растительного слоя, так же как и при уширении насыпи, выполняют работы по засыпке боковых кюветов с послойным уплотнением грунта.

Затем разрабатывают откосы выемки на заданную ширину с перемещением грунта внасыпь или в отвал или с погрузкой его в самосвалы и транспортировкой на местоотсыпки.

После этого бульдозером или планировщиком выполняют планировку откосов,нарезают водоотводные лотки автогрейдером или канавокопателем, а затем принеобходимости укрепляют откосы.

В мокрых выемках глубже 6 м уширение производят экскаватором с обратной лопатой или экскаватором-драглайн, располагая их у верхней бровки выемки.

Ряд требований к земляному полотну в местах уширения, а именно:

-укладывать новые грунты в насыпь слоями по возможности соблюдая их взаиморасположение и придавая им поперечный уклон в сторону откосов, чтобы предупредить застой воды на поверхности отсыпанных слоев (так называемойверховодки)

-фильтрующие грунты укладывать в верхнюю часть земляного полотна и в откосы, которые больше подвергаются воздействию погодных условий. При укладке фильтрующих грунтов в нижние слои толщину слоя следует принимать не меньше высоты капиллярного поднятия для этих грунтов;

-степень уплотнения отсыпаемых слоев должна быть не меньше, чем существующего земляного полотна;

-крутизну откосов принимать согласно требованиям повышения безопасности движения и категориям автомобильной дороги;

-если откосы отсыпают из песков, то их необходимо укреплять одновременно с производством земляных работ, чтобы предупредить размывы;

-не рекомендуется применять крупнообломочные горные породы,  алевролиты, глинистые сланцы, мергели, оглоенные подзолистые, а также иловатые почвогрунты.

Соблюдение этих требований необходимо для обеспечения прочности иустойчивости земляного полотна после реконструкции. Особенно важно соблюдатьтребования по однородности грунтов. При насыпях высотой до 2 м, симметричноуширяемых, можно применять любые грунты, поскольку крутизна откосов составляетположе 1:3. При высоте свыше 2 м, а на дорогах I категории 3 м, пригодны только песчаные грунты. На сухих участках (1 тип увлажнения) возможно использование исупесчаных, но не пылеватых грунтов с одновременным укреплением откосов.

Если местность относится к 2, и особенно 3 типу увлажнения, то в нижнюю частьполосы уширения рекомендуется укладывать песчаный грунт с коэффициентомфильтрации 1 м/сут и более и высотой капиллярного поднятия до 35 см. Тогда ограничивается поступление воды в рабочий слой, который может быть отсыпан и изсвязных грунтов.

На участках с необеспеченным поверхностным стоком, а также на участках 3 типа увлажнения, на полосе уширения, нижнюю часть насыпи обязательно нужно отсыпатьиз грунтов с коэффициентом фильтрации 3 м/сут и более, высотой капиллярного поднятия до 25 см.

9. Реконструкция системы дорожного водоотвода

В связи с большими трудностями отвода земель в настоящее время не удаетсяустраивать боковые резервы вдоль дорог. В большинстве случаев грунт для уширенияберут из грунтовых карьеров, которые могут быть пригодны к применению не во всехслоях земляного полотна или требуют специальных мер для предохранения их отувлажнения.

В последнее время вместо боковых канав в выемках глубиной свыше 1 - 2 мрекомендуется устраивать укрепленные лотки треугольного или округлого сечения предназначенные только для отвода поверхностной воды.

Преимущества лотков по сравнению с глубокими кюветами или водоотводнымиканавами в выемках заключаются прежде всего в повышении безопасности движения. Менее размываются их откосы. В них практически не застаивается поверхностная вода, и потому они не зарастают болотной растительностью, но зарастают травой и их не нужно укреплять. Их легче прочищать механизированным способом.

Существующее мнение, что глубокие кюветы и водоотводные канавы способствуютосушению земляного полотна, является не вполне обоснованным.

При глубоких кюветах, заполненных снегом, скорость оттаивания грунта на обочинах обычно в 5 - 6 раз меньше, чем под дорожной одеждой Значит, глубокие кюветы иводоотводные канавы не в состоянии осушить в период оттаивания земляное полотно. В районах же с равнинным характером местности чаще всего глубокие кюветы и водоотводные канавы на десятках километров заполнены водой.

10 Снижение безопасности движения при росте интенсивности движения

На каждом участке дороги опасность дорожно-транспортных происшествий увеличивается с ростом интенсивности движения.

Степень опасности участков дороги оценивают при помощи линейного графика «итогового коэффициента аварийности», вычисляемого как произведение частных коэффициентов аварийности, учитывающих влияние отдельных элементов плана и профиля.

Частные коэффициенты представляют собой отношения количества дорожно-транспортных происшествий при той или иной величине элемента плана или профиля к количеству происшествий на эталонном прямом участке дороги с проезжей частью шириной 7,5 м и с твердыми широкими обочинами. Значения частных коэффициентов учитывают элементы плана дороги (радиусы кривых, длину прямых участков), продольного профиля (продольный уклон), поперечного профиля и придорожной полосы (число полос проезжей части, ширину полос движения и обочин, габариты мостов, удаление дороги от прилегающей застройки в населенных пунктах), сочетание элементов трассы между собой, характеризуемое видимостью в плане и продольном профиле, типы и количество пересечений, степень скользкости покрытия.

Дорогу анализируют по каждому из влияющих на безопасность факторов, выделяя однородные участки. При назначении их границ учитывается также, что влияние, каждого из мест, где возникают те или иные помехи движению, распространяется на некоторое расстояние. Величина его может быть оценена как зона снижения скорости на эпюре скоростей движения. Средние длины зон влияния приведены в инструкциях.

Опасными принято считать участки, имеющие итоговый коэффициент аварийности более 20 в равнинной однообразной местности и 40 в условиях пересеченного рельефа, где водители ездят с большей осторожностью. Такие участки желательно перестраивать в процессе реконструкции или капитального ремонта. До перестройки опасных участков в процессе эксплуатации дорог необходимо наносить разметку проезжей части, запрещающую обгон с выездом на полосу встречного движения при коэффициентах аварийности более 10-15. При итоговых коэффициентах более 20-40 до улучшения условий проезда по участку в зависимости от местных условий обязательно устанавливать знаки запрещения обгона и ограничения скорости

11 конструирование и расчет дорожной одежды на усиление

1 Назначение требуемой прочности конструкций дорожной одежды

В общем случае требуемый модуль упругости дорожных одежд и земляного полотна определяется по формуле:

Eтp=Emin∙Kпр∙Kрег∙Kcu∙Kz∙1Xj

Где: Xj – параметр, зависящий от допускаемой вероятности повреждения покрытий,

Kпр – коэффициент относительной прочности дорожной одежды,

Kрег – региональный коэффициент;

Kcu – коэффициент, учитывающий сопротивление конструктивных слоев дорожных одежд по сдвигу и изгибу,

Kz – расчетный коэффициент, зависящий от фактической интенсивности дорожного движения,

Для случая роста интенсивности движения во времени в соответствии с законом геометрической прогрессии:

Emin=A+B∙lgγ∙ω*∙Np∙qti-1q-1-1

где A и B – эмпирические коэффициенты, принимаемые для расчетной нагрузки.

γ – параметр, учитывающий суммарное число приложений расчетной нагрузки

ω* - коэффициент, учитывающий продолжительность расчетного периода и агрессивность воздействия расчетных автомобилей в разных погодно-климатических условиях,

q – показатель роста интенсивности движения

ti – расчетный период эксплуатации дорожной одежды

Nр – среднесуточная интенсивность движения на полосу в расчетный период 1-го года эксплуатации,

2 Назначение требуемой прочности конструкций дорожной одежды

Проектирование конструкции дорожной одежды начинаем с назначения вариантов слоев усиления дорожной одежды.

3 Расчет толщины слоя усиления осуществляем в следующей последовательности.

Находим отношение толщины верхнего слоя двухслойной системы hв к отпечатку колеса движущегося автомобиля D по формуле:

hвD

где hв − толщина верхнего слоя рассматриваемой трехслойной системы, см;

D – отпечаток колеса движущегося автомобиля, определяется по таблице П1.1 [9]. При нагрузке на ось 100 кН, D=37см.

Находим отношение общего модуля упругости на поверхности двухслойной системы Еобщв к модулю упругости верхнего слоя Ев двухслойной системы по следующей формуле:

ЕобщЕв

Еобщ − общий модуль упругости на поверхности двухслойной системы, МПа.

Ев − модуль упругости верхнего слоя рассматриваемой двухслойной системы, МПа.

Исходя из отношений находим по номограмме отношение модуля упругости нижнего слоя двухслойной системы Ен к модулю упругости верхнего слоя Ев двухслойной системы, которое представлено в следующей формуле. Из этого отношения нахожу Ен.

где Ен − модуль упругости нижнего слоя рассматриваемой двухслойной системы, МПа.

Расчет толщины нижнего слоя усиления выполняем в следующей последовательности.

Определяем отношение модуля упругости нижнего слоя двухслойной системы Ен к модулю упругости верхнего слоя Ев двухслойной системы

Находим отношение общего модуля упругости на поверхности двухслойной системы Еобщв к модулю упругости верхнего слоя Ев двухслойной системы по формуле

Исходя из отношений находим по номограмме отношение толщины верхнего слоя двухслойной системы hв к отпечатку колеса движущегося автомобиля D, которое представлено формуле. Из этого отношения нахожу hв.

Назначаю толщину нижнего слоя усиления h = см.

4 Определение расчетной влажности грунта

Расчетная влажность грунта в долях определяется по формуле:

Wp=Wтаб+δ1W-δ2W∙1+0,1∙t+δ3W

Где: Wтаб − среднее многолетнее значение относительной (в долях от границы текучести) влажности грунта, наблюдавшееся в наиболее неблагоприятный (весенний) период года в рабочем слое земляного полотна,

δ1W − поправка на особенности рельефа территории,

δ2W − поправка на конструктивные особенности проезжей части и обочин,

δ3W − поправка на влияние суммарной толщины стабильных слоёв дорожной одежды,

t − коэффициент нормированного отклонения, принимаемый в зависимости от требуемого уровня надёжности,

5 Расчет по упругому прогибу при усилении дорожной одежды

Минимальный требуемый модуль упругости определяется по формуле:

Eminтр=Emin∙Kпртр

где Emin − величина минимального модуля упругости

Kпртр − требуемый коэффициент прочности,

Чтобы проектируемая дорожная одежда соответствовала требованиям допускаемого упругого прогиба, необходимо, чтобы выполнялось условие:

Eобщ≥Eminтр

где Eобщ − общий модуль упругости дорожной одежды, МПа.

Расчёт по допускаемому упругому прогибу ведём послойно, начиная с существующей дорожной одежды.

Исходя из отношений находим по номограмме отношение общего модуля упругости на поверхности двухслойной системы Еобщ к модулю упругости верхнего слоя Ев двухслойной системы. Из этого отношения находим Еобщ. При переходе к расчёту следующей двухслойной системы данная система считается как один (нижний) слой новой двухслойной системы с модулем упругости Ен=Еобщ.

6 Расчет конструктивных слоев из монолитных материалов на растяжение при изгибе

В монолитных слоях дорожной одежды, возникающие при прогибе под действием повторных кратковременных нагрузок, не должны, в течение заданного срока службы, приводить к образованию трещин от усталостного разрушения. Для этого должно быть обеспечено условие:

где Кпртр - требуемое минимальное значение коэффициента прочности,

RN -прочность материала слоя на растяжение при изгибе с учетом усталостных явлений;

r -наибольшее растягивающее напряжение в рассматриваемом слое, устанавливаемое расчетом.

Растягивающее напряжение определяют по формуле:

r =

где - растягивающее напряжение от единичной нагрузки при расчетных диаметрах площадки, передающей нагрузку,

кв - коэффициент, учитывающий особенности напряженного состояния покрытия конструкции под спаренным баллоном.

Прочность материала монолитного слоя при многократном растяжении при изгибе определяют по формуле:

RN = Ro·k1·k2·(1 - VR·t)

Где: Ro - нормативное значение предельного сопротивления растяжению,

k1 -коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие усталостных явлений при многократном приложении нагрузки;

k2 -коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени от воздействия погодно-климатических факторов

Vr − коэффициент вариации прочности на растяжение,

t -коэффициент нормативного отклонения

Коэффициент k1, отражающий влияние на прочность усталостных процессов, вычисляют по формуле 13:

где Np - расчетное суммарное число,

m -показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемого монолитного слоя

-коэффициент, учитывающий различие в реальном и лабораторном режимах растяжения повторной нагрузкой и расчетного состояния грунта рабочего слоя по влажности,

Приводим конструируемую дорожную одежду к двухслойной модели, где нижний слой – существующая дорожная одежда.

Проверим выполнение условия

12 Расчет толщины слоя основания для уширения дорожной одежды

Наз6начаем толщину д.о. для уширения такую же как при усилении, за исключением слоя основания, его толщину принимаем при помощи расчета

Производим проверку назначенной конструкции по следующим критьериям:

1 Расчет конструкции по допускаемому упругому прогибу

2Расчет на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе варианта дорожной одежды на уширение

3 Проверка дорожной конструкции на морозоустойчивость

Конструкцию дорожной одежды считают морозоустойчивой, если соблюдается следующее условие:

lпуч  lдоп  ,

где lпуч – расчетное (ожидаемое) пучение грунта земляного полотна;

lдоп – допускаемое для данной конструкции пучение грунта;

По карте нормативного документа  находим среднюю глубину промерзания zпp(cp)

-Определяем глубину промерзания дорожной конструкции по формуле: zпp = zпp(cp) 1,38

-Для глубины промерзания до двух метров по номограмме по кривой для пучинистых грунтов определяем величину морозного пучения: lпуч(ср)

-Определяем величину возможного морозного пучения по формуле:

lпуч = lпуч(ср)·КУГВ· Кпл· Кгр·Кнагр·Квл ,

где КУГВ – коэффициент, учитывающий влияние расчетной глубины залегания уровня грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод (Ну)

Кпл – коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя

Кгр – коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава грунта основания насыпи или выемки

Кнагр – коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое и зависящий от глубины промерзания

Квл – коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта

-Определяем по таблице нормативного документа для капитального типа дорожной одежды из асфальтобетона lдоп

-Проверяем условие

13  Условия применения грунтов при насыпях высотой более двух метров при симметричном уширении, когда д.о. располагается на существующем полотне

Более 2 м несимметрично уширяемую часть целесообразно возводить только из песчаных грунтов.

На откосах насыпи более 2 м по мере их досыпки нарезают уступы бульдозером с поворотным отвалом, вначале нарезают нижний уступ, затем верхний, рыхлый грунт перемещают на готовый нижний уступ – распределяя и уплотняя до отсыпки следующего слоя. Одной из важнейших технических операций является уплотнение высоких насыпей. Грунты уплотняют вибрационными механизмами. При отсутствии навесного оборудования уплотнение ведут челночным или круговым движением катка.

15 Реконструкция пересечений и примыканий

Пересечения с неудачной планировкой: острый угол, неприспособленность к направлению транспортного потока, стихийные съезды. При реконструкции необходимо упорядочить расположение пересечений. Задача делится на 2 части: выбор места примыкания с его рациональной планировкой и перекрытие неорганизованных въездов (траншеи, валы, кюветы). Выносимая на колесах грязь делает покрытие скользким. Для предотвращения ее выноса все съезды на подходах к дорогам I-III категорий должны иметь твердое покрытие: на песчаных грунтах – 100 м, на глинах и черноземах – 200м. Для IV категории в 2 раза меньше.

Число пересечений вне населенных пунктов на дорогах Iа, Iб, II – 1 на 5 км, III – 1 на 2км. Пересечения рекомендуется выполнять под углом 90.

Сопряжение дорог выполняется с применением переходных кривых. Съезды с дорог I-III категории устраиваются с переходно-скоростными полосами. Их длина зависит от уклона (по СНиП).

16 Обследование дорожной одежды при реконструкции автомобильных дорог

Обследуя п/ч устанавливают тип д/о, ее состояние, участки капитального ремонта. Одновременно устанавливают наличие, ширину и состояние укрепления обочин. За ширину п/ч на дорогах с серповидным профилем принимают ширину всей россыпи гравия/щебня. Для характеристики материала и размеров конструктивных слоев д/о используют лунки. Толщину д/о промеряют с точностью до 1 см. В результате промеров и испытаний в лаборатории отобранных образцов определяют загрязненность, плотность, прочность, истираемость и морозостойкость материала, дают рекомендации о целесообразном его использовании при реконструкции.

Внешнее состояние покрытия устанавливают по следующим признакам:

1 По сохранности поперечного очертания;

2 По степени неровности покрытия в поперечном и продольном направлениях;

3 По характеру деформации поверхности п/ч;

3.1 Ямочности (выраженные в % от площади покрытия);

3.2 Колейности и просадки (размер колеи и просадок и их число);

3.3 Взбугривание поверхности и поднятие краев;

3.4 Наличие зыби;

3.5 Наличие катуна, образовавшегося в результате выкрашивания покрытия;

3.6 Сплошных проломов д/о, полного ее разрушения;

3.7 Наличие трещин, их формы, размеров и густоты.

При описании состояния покрытия выделяют деформации, являющиеся рез-том слабой несущей способности основания (выкрашивание, шелушение и температурные трещины).

Состояние покрытия характеризуют по следующим признакам:

Хорошее – скорость движения не ограничена, покрытие разрушений не имеет, поперечное очертание п/ч правильное.

Удовлетворительное – движение автомобилей происходит с некоторым понижением скорости. На поверхности имеются трещины, неглубокие выбоины в количестве до 5% от площади покрытия. Местами нарушен поперечный профиль проезжей части.

Не удовлетворительное – скорость движения сильно снижена, д/о изношена, поперечный профиль нарушен, большое кол-во деформаций >5%.

В процессе обработки обследования д/о составляют график существующей д/о, а на поперечные профили выносят конструктивные слои д/о.

17 Уширение д.о при реконструкции дороги

Способ уширения п/ч определяется способом уширения з.п., зависит от того, необходимо ли одновременно произвести усиление д.о. В связи с этим возможны варианты:

1) Одностороннее несимметричное уширение д.о. При необходимости уширения д.о на величину 2 м в сторону от обочины, следует срезать все з.п. с уширяемой стороны, сначала срезают и удаляют в сторону дерновой покров, затем остальную часть з.п, используя грунт на уширение. После уширения и укатки з.п. до нижней поверхности дополнительного слоя основания отсыпают материал для уширения этого слоя, затем выполняют уширение дополнительного слоя и слоев оснований, после этого устраивают уширение покрытия, укладывают выравнивающий слой и поверх него новый слой покрытия на всю ширину п/ч.

При уширении п/ч до 1,5 м, сохраняют старое з.п. послойно его уширяя. Уширение д.о производят путем разработки траншеи вдоль старой д.о.

2) Двустороннее уширение п/ч. Осуществляется 2 способами:

- уширение только основания и перекрытие полос уширения из старого покрытия новым покрытием.

– уширение достаточной по прочности д.о, только на величину полос уширения.

Ширина дорожной одежды при реконструкции принимается в соответствии с нормативами данной категории дороги. При отклонении ширины существующей дорожной одежды до 20 - 25 см. т.е. при разнице в ширинах с каждой стороны не более 10 - 12 см уширение не производится.

Если разница ширин больше указанной, производится уширение. которое может быть двусторонним или односторонним в зависимости от очертания существующего покрытия и типа его усиления.

В том случае, когда ширина существующей щебеночной или гравийной одежды более требуемой, излишние полосы не разбираются.

Размер полосы уширения определяется разностью между существующей и заданной ширинами покрытия, или половиной этой разносности при двустороннем уширении и шириной подламываемой полосы существующего покрытия (10 - 25 см). Подломка производится для обеспечения сопряжения существующего покрытия с полосой уширения.

18 Обследование земляного полотна (обследование пучин) при реконструкции автомобильных дорог

Обследование з/п

З/п обследуют на обеспечение его работоспособности и сохранения геометрической формы. Отмечают места: сплыва и обрушения откосов, выясняют причины их образования (выход грунтовых вод, излишняя крутизна откосов), нарушение травяного покрова откосов, места деформаций, образование промоин и ям.

При изучении водоотвода необходимо выявить причины, обуславливающие необеспеченность стока от з/п (недостаточность продольного уклона кювета, его зарастание, недостаточный поперечный уклон з/п и п/ч.). При помощи шурфов и скважин определяют степень уплотнения грунтов в теле з/п.

Обследование пучин

До начала обследования в ДРСУ получают сведения о времени возникновения пучин, характере и размерах деформации, о принимаемых мерах по предотвращению пучин и об их эффективности. Полевые обследования заключаются в описании водоотвода, его детальном изучении, рельефа участка, состоянии з/п и проезжей части, работе дренажей. Производятся работы по шурфованию, бурению скважин для установления грунтовых и гидрогеологических условий пучинного участка. Отбирают образцы покрытия, основания и грунтов. По каждому обследуемому участку составляют следующие документы:

1 План пучинистого участка

2 Продольный и поперечный профили на эти участки

3 Ведомость мероприятий по предупреждению пучин

4 ПЗ с указанием причины образования пучин (необеспеченный водоотвод, неблагоприятные грунтовые условия, недостаточная толщина и жесткость конструкции п/ч, плохой эксплуатационный уход за дорогой).

19 Какие условия для грунтов возведения насыпей высотой до двух метров при симметричном уширении, когда д.о. располагается на существующем полотне

При насыпях до 2 м симметрично уширяемых с 2 сторон, когда д.о располагается на существующем полотне, для насыпи можно применять любые грунты, при этом же способе но при насыпях более 2 м пригодны только песчаные грунты, а на сухих допускаются супесчаные. Если до 2 м и уширяют в 1 сторону и на уширении располагается 1 из разделительных полос а/д 1-2 категории рекомендуется применить тот же грунт. Более 2 м несимметрично уширяемую часть целесообразно возводить только из песчаных грунтов.

Если высота насыпи менее 2 м, то для повышения сцепления грунтов досыпаемого з.п. с существующим, ограничиваются как и при косогорах с крутизной 1:5-1:10 лишь разрыхлением грунта на откосах или нарезкой на них борозд 0,2 -0,25 м При более высоких насыпях и при косогорах крутизной 1:3 на откосах существующей насыпи нарезают уступы высотой до 0,5 м придавая им уклон 50‰; при насыпях из песчаных грунтов – уклон придают в сторону оси дороги, при глинистых – в полевую сторону дороги.

Для уширения необходимо применять грунты с большим коэффициентом фильтрации. При симметричном уширении насыпи высотой до 2 м и односторонним уплотнением откосов до 1:3-1:4 ширина досыпаемой полки полосы бывает не менее 3 м, что позволяет разравнивать грунт бульдозером и уплотнять челночным движением катков на пневмошинах.

20 Особенности в технологии уширения насыпей высотой менее двух метров, более высоких и косогорах

При насыпях до 2 м симметрично уширяемых с 2 сторон, когда д.о располагается на существующем полотне, для насыпи можно применять любые грунты, при этом же способе но при насыпях более 2 м пригодны только песчаные грунты, а на сухих допускаются супесчаные. Если до 2 м и уширяют в 1 сторону и на уширении расп-ся 1 из раздел-х полос а/д 1-2 категории рекомендуется применить тот же грунт. Более 2 м несимметрично уширяемую часть целесообразно возводить только из песчаных грунтов.

Если высота насыпи менее 2 м, то для повышения сцепления грунтов досыпаемого з.п. сущ-м, ограничиваются как и при косогорах с крутизной 1:5-1:10 лишь  разрыхлением грунта на откосах или нарезкой на них борозд 0,2 -0,25 м

При более высоких насыпях и при косогорах крутизной 1:3 на откосах  сущ-й насыпи нарезают уступы высотой до 0,5 м придавая им уклон 50 %0; при насыпях из песчаных грунтов – уклон придают в сторону оси дороги, при глинистых – в полевую сторону дороги. Водоотводные канавы послойно засыпают таким же грунтом, какой из них был удален с тщательным уплотнением. В нижней части канав, грунт уплотняют вибротрамбовками. З.п. уширяют только по окончании послойной засыпки водоот-х устройств с равномерным уплотнением фиксируемым актом на скрытые работы. Произ-т нарезку уступов или рыхление бульдозеров, поскольку для старых дорог к.з. (1:1,5) грунт доставляют автосамосвалами и складируют у подошвы насыпи, разравнивание производят бульдозером (послойное разравнивание и уплотнение).

Для уширения необходимо применять грунты с большим коэф-м фильтрации. При симметричном уширении насыпи высотой до 2 м и односторонним уплотнением откосов до 1:3-1:4 ширина досыпаемой полки полосы бывает не менее 3 м, что позволяет разравнивать грунт бульдозером и уплотнять челночным движением катком на пневмошинах.

21 Особенности в технологии уширения выемок с отводом поверхностной воды и насыпей до 2м при симметричном уширении

В симметрично уширяемых выемках глубиной более 6 м для повышения устойчивости откосов целесообразно вместо боковых канав устраивать треугольные лотки или округлого сечения, они имеют ряд преимуществ: - повышается безопасность движения, уменьшается высота откосов, снижается объем земляных работ, меньше вероятность размыва, быстрее восстанавливается летний ВТР. При уширении и засыпке боковых канав должна быть достигнута степень уплотнения з.п. не менее существующей. На полосе уширения, в том числе и с откосов насыпей и выемок бульдозером срезают растительный грунт; с откосов боковых канав его снимают автогрейдером.

Выемки глубиной до 2 м уширяют бульдозером, предварительно срезав растительный грунт.

Выемки глубже 6 м после предварительной засыпки грунта в боковых канавах используют экскаваторы, с обратной лопатой или драглайн, располагая их у верхней бровки – сначала грунт снимают с верхней части откоса, а потом с нижней части, располагая экскаватор на обочине существующего з.п.

Рис. 4. Схема симметричного уширения выемок с отводом поверхностной воды:

а - кюветом трапецеидального сечения; б - лотком треугольного сечения; 1 - тщательно уплотненный грунт; 2 - срезанный грунт

На откосах насыпи более 2 м по мере их досыпки нарезают уступы бульдозером с поворотным отвалом, вначале нарезают нижний уступ, затем верхний, рыхлый грунт перемещают на готовый нижний уступ – распределяя и уплотняя до отсыпки следующего слоя. Одной из важнейших технических операций является уплотнение высоких насыпей. Грунты уплотняют вибрационными механизмами. При отсутствии навесного оборудования уплотнение ведут челночным или круговым движением катка.

22  Технология производства работ по возведению з.п и исправлению продольного профиля при реконструкции дороги

С увеличением высоты насыпи повышается и степень вероятности ее осадки, и сползании вновь отсыпаемого грунта по откосу. Работы начинают со срезки растительного грунта с откосов насыпи, затем з.п. послойно уширяют до уровня бровки в соответствии с новой рабочей отметкой. При низком коэффициенте прочности существующей д.о. удаляют. Удалив д.о. грунт в корыте разрыхляют на глубину 10 см, затем корыто заполняют таким же грунтом как в з.п. с послойным уплотнением. После заделки корыта необходимо з.п. спрофилировать - предав его поверхности двускатный поперечный профиль с уклоном не менее 30‰, а затем послойно его досыпать до проектной отметки.

Чтобы достигнуть высокой степени уплотнения, толщину отсыпаемых слоев принимают на 20-25% меньше по сравнению с проектной. Наиболее целесообразно применять катки на пневмошинах – первые и последние проходы по полосе уплотнения производят при скорости движения 2-2,5 км/ч, промежуточные 8-10 км/ч.

При смягчении продольного уклона дороги путем углубления выемки вначале ее уширяют поверху, после этого удаляют д.о. и углубляют выемку, разрабатывая грунт под уклон бульдозерами или скреперами, но чаще всего выемку уширяют экскаваторами с погрузкой грунта в автосамосвалы.

23  Перестройка и удлинение водопропускных труб

В процессе реконструкции автомобильной дороги в случае увеличения ширины земляного полотна, а также при повышении насыпи или уположении откосов возникает необходимость увеличения длины водопропускных труб. При этом возможны два варианта:

а) полная перестройка водопропускной трубы, которую производят в тех случаях, когда диагностика и прогнозирование состояния трубы показывают, что существующая труба не сможет нормально работать до следующей реконструкции дороги;

б) удлинение водопропускной трубы без перестройки существующей части. Производят, если состояние существующей трубы позволяет ожидать ее нормального функционирования до новой реконструкции дороги при соответствующем содержании и ремонте.

Работы по перестройке или удлинению труб желательно производить в сухое время года или в зимний период, чтобы предотвратить вредное для производства работ влияние потока воды, протекающего через трубу.

Работы должны быть организованы таким образом, чтобы не препятствовать пропуску движения или снизить возможные помехи до минимальной степени. Для этого целесообразно устройство временного объезда. При невозможности его сооружения (близкорасположенные важные строения или подземные коммуникации, ценные сельскохозяйственные культуры, не подлежащий повреждению лес и т.п.) необходимо организовать работы с одновременным регулированием движения подругой половине дороги.

Полная перестройка трубы включает в себя следующие основные операции, многиеиз которых аналогичны новому строительству водопропускной трубы:

-До начала работ производят установку необходимых дорожных знаков (ограничения скорости, сужения проезжей части), указателей объезда и др., ограждений всоответствии с действующими требованиями

-Затем выполняют удаление (разборку) существующей дорожной одежды в пределахбудущего котлована и вывоз материала с применением кирковщиков, бульдозерв, одноковшовых (фронтальных) погрузчиков и автомобилей-самосвалов.

-После разборки дорожной одежды отрывают котлован с целью освобождения старой трубы отгрунта до уровня подошвы фундамента (основания) с применением экскаватора срабочим оборудованием обратной лопаты.

Для безопасности и удобства работ при разборке старой и монтаже новой трубы котлован по подошве должен быть ширеоснования старой трубы с одной стороны на 3 м (для прохождения машин), а с другойстороны на 1 м (для движения рабочих).

Откос котлована должен обеспечивать безопасность работ (обычно не круче 1:1).

-После этого разбирают трубу с применением пневматических или электрических отбойных молотков (соответственно с передвижными компрессорами илиэлектростанциями), автокранов, бульдозеров, автомобилей для транспортировки кместу складирования блоков разобранной трубы.

-Затем осуществляют планировку и уплотнение дна котлована (при удалении лекальных блоков и основания) с помощью бульдозера и виброкатков или(рациональнее) виброплит. Уровень поверхности дна должен соответствоватьтребованиям проекта перестройки трубы. При необходимости при планировкепроизводят досыпку котлована грунтом того же вида, что и местный грунт.

-Затем производят распределение цементного раствора, подвозимогоавтомобилями-самосвалами или изготовляемого на месте, и установку (монтаж)портальных стенок, блоков, открылков и лекальных блоков. Цементный раствор обычно распределяют вручную слоем 10 - 15 см, а портальные стенки, блоки открылков илекальные блоки монтируют автокраном или краном на гусеничном ходу.

-Монтаж звеньев трубы производится с применением автокрана или крана нагусеничном ходу

-Затем выполняется омоноличивание швов между блоками портальных стенок и открылков, заделка и гидроизоляция швов звеньев.

Швы портальных стенок и открылков конопатят и заполняют цементным раствором, который уплотняют металлической шуровкой. Гидроизоляция швов звеньевосуществляется двумя слоями битуминизированной ткани и тремя слоямиасбестобитумной мастики.

Уплотнение цементобетона в пазухах осуществляют различными глубинными вибраторами. Гидроизоляция трубы может осуществляться с устройством оклеечной или обмазочной гидроизоляции.

Рис. 13. Монтаж лекальных блоков одноочковой водопропускной трубы:

1 - котлован отрытый в существующем уширенном земляном полотне;

2 - въезд в котлован в виде пандуса; 3 -уложенные лекальные блоки;

4 - автомобильный кран; 5 - склад лекальных блоков; 6 - котлован для оголовка;

7 -цементный раствор; 8 - откос насыпи

Засыпку котлована с послойным уплотнением производят бульдозером, начиная сбоковых пазух, где грунт уплотняют механическими трамбовками. Также уплотняют грунт и над трубой до общей толщины отсыпки 0,5 м в уплотненном состоянии. Толщина каждого уплотняемого слоя в пазухах и над трубой при использованиимеханических трамбовок должна быть 0,10 - 0,12 м.  Выше толщины 0,5 м до верха котлована уплотнение производят самоходными виброкатками. Толщина уплотняемогослоя при этом 0,15 м. Грунт должен иметь оптимальную влажность. Необходимыйкоэффициент уплотнения грунта Ку - 1,0, что позволяет избежать просадок грунта идорожной одежды над трубой. З асыпку удлиненной части трубы производятодновременно с уширением земляного полотна.

После этого производят расчистку подводящего и отводящего русел с укреплениембетонной плиткой и укреплением откосов у оголовков, а также строительствоводоотбойного колодца, если он предусмотрен проектом реконструкции трубы.

24 Усиление существующих д.о при реконструкции дороги

При усилении д.о. учитывают, что существующие старые д.о имеют большие поперечные уклоны чем назначаемые необходимо смягчать существующие поперечные уклоны путем срезки возвышения в средней части покрытия, или повышения краев.

При одностороннем уширении д.о. вначале со стороны уширения укладывают выравнивающий слой, а уже по нему основание на всю ширину п.ч и покрытия. В тех случаях, когда существующая д.о имеет недостаточную прочность и не пригодна для использования в качестве основания, её оставляют как дополнительный слой основания. Особенностями работ при усилении существующих покрытий являются:

-очистка от пыли и грязи существующего покрытия;

-ремонт дефектных мест существующего покрытия;

-устройство трещино-прерывающих прослоек.

Участки, не требующие усиления, характеризуются следующими показателями:

а) общее хорошее или удовлетворительное состояние покрытия;

б) конструкция существующей дорожной одежды по своей прочности обеспечивает пропуск существующего автомобильного движения;

в) земляное полотно устойчиво и не требует перестройки;

г) деформация земляного полотна и проезжей части по данным службы эксплуатации за ряд лет /не менее 10/ отмечались только в наиболее неблагоприятные годы и носили характер отдельных мелких повреждений;

д) коэффициент прочности колеблется в пределах от 0.95 до 0.55.

В зависимости от величины необходимого усиления предусматривается добавление одного или нескольких конструктивных слоев.

25 Планировка откосов при реконструкции дороги после уширения з.п.

При уширении з.п значительной трудности вызывают уплотнение на откосах присыпанных слоев грунта. Насыпи уширяют с запасом грунта на откосах на 5-10 см и более, откосы выемок не добирают 10-15 %. Откосы выемок до 2 м планируют автогрейдером при крутизне 1:3-1:4.

Вначале откос планируют у верхней бровки, устанавливая нож под углом 50-55 градусов к направлению движения, требуется 1-2 прохода, оставшуюся часть откоса планируют при проходах нижних бровок.

При высоте насыпей и глубине выемок до 4 м, откосы планируют навесным специальным оборудованием.

Откос высоких насыпей и глубоких выемок – планируют экскаватором-драглайном, оборудованным 2-х откатным  скребком.

26 Изменение условий движения при возрастании интенсивности

Ск-ть трансп-х потоков и количество ДТП на прямую зависят от инт-ти движения, хар-р зав-ти непостоянен.(рис)

При весьма малой инт-ти дв-ния каждый водитель избирает ск-ть дв-ния и небольшая часть водителей, развивая очень высокую ск-ть не может своевременно отреагировать на ухудшение дорожной обстановки, поэтому, несмотря на большое кол-во ДТП на дорогах с малой инт-тью относ-но их кол-ва на 1 млн.авт/км пробега выше чем при большей инт-ти дв-ния. Этот режим дв-ния наз.свободным.

По мере возрастания инт-ти дв-я водители начинают ощущать влияние попутного транспорта, вынуждающего менять режим дв-ния. Увеличение дв-ния активизирует

водителей, они начинают более внимательно осущ-ть дв-ние, и относ-ное кол-во ДТП снижается.

При дальнейшем росте инт-ти меняется схема обгона, сред. ск-ть потока начинает снижаться, создаются пачки из 2-3-х авт-лей. После обгона появляется возм-ть дв-ния с режимом одиночного авт-ля. Такой режим носит хар-р устойчивого дв-ния.

Чем выше инт-ть тем большее взаимное влияние оказ-т друг на друга авт-ли и сразу после обгона одного режим дв-ния начинает зависеть от другого идущего впереди. Ожидание интервала во времени для совершения обгона умен-ся, риск ДТП возрастает. Такой транспорт, поток носит название неустойчивый.

Дальнейшее увеличение инт-ти дв-ния возможно за счет повышения плотности транспорт, потока. Обгон невозможен, уен-ся интервал м/у авт-лями, образ-ся колонна, кол-во ДТП умен-ся. Режим дв-ния наз. насыщенный.

Дальнейшее насыщение потока при появлении изменений условий дв-ния, пропуск. способность резко падает, также падает кол-во ДТП, сниж-ся их тяжесть. Колебание ск-тей гасятся водителями – прерывистый режим движения.

Снижение безопасности при росте интенсивности

Степень опасности на дороге можно оценить с пом. коэф-та аварийности. Степень опасности уч-ка дороги оценивают с пом. линейного графика итогового коэф-та аварийности как произведение частных коэф-тов авар-ти. На строящемся уч-ке Кав<20, на пересечениях >40.

27 Перестройка д.о. при реконструкции а/д (использование старой дорожной одежды)

При реконструкции а/д старую д.о можно использовать различными способами, самый простой состоит в усилении старой д.о. без ее уширения. В большинстве случаев при реконструкции возникает необходимость уширения старой д.о, на отдельных участках приходится смягчать уклоны или выравнивать пилообразную линию, что вызывает поднятие рабочих отметок на большую величину, чем необходимая толщина уширения. Часто упрощают производство работ и строят новую д.о на погребенной старой.

Участки, требующие перестройки, характеризуются следующим:

а) по данным эксплуатационной службы наблюдаются часто повторяющиеся деформации покрытия в связи с недостаточной несущей способностью основания;

б) земляное полотно не обладает устойчивостью, не соответствует требованиям СНиП и имеет следы деформации или разрушения;

в) толщина существующего покрытия недостаточна, в частности, толщина существующего щебеночного или гравийного покрытия менее 10 см;

г) продольный и поперечный профили дороги сильно деформированы и требуют значительного количества материалов на выравнивание;

д) дренажная система нарушена или вовсе отсутствует, водоотвод не обеспечен;

е) коэффициент прочности менее 0.55.

28 Разборка существующих д.о. при реконструкции дороги

При использовании материала существующей д.о необходима ее разборка, зависимость от конструкции д.о с учетом разнообразия и ценностей материалов конструктивных слоев, разборку выполняют сразу на всю толщину или послойно. При разборке отдельно снимают, измельчают, увозят а/б слои, также отдельно слои из щебня, песка.

Для снятия а/б слоев наиболее целесообразно использовать бульдозер с приспособлением в виде клыков-зубьев, проходит и разламывает а/б покрытие на крупные куски. Для измельчения возможно применение кулачковых катков.

29 Строительство новых д.о. на поднятом и новом з.п. при реконструкции

Преимущества этого типа по сравнению с перестройкой заключается в следующем:

а) исключается устройство промежуточной прослойки из связного грунта (часто пылеватого), имеющегося в придорожной полосе;

б) используется прочность существующего покрытия;

в) обеспечивается повышение отметок существующего земляного полотна примерно на 0.5 м. что улучшает водно-тепловой режим дороги и условия защиты от снегозаносимости;

г) значительно упрощается производство строительных работ по сравнению с перестройкой;

д) обеспечивается возможность проезда строительного автотранспорта без устройства специальных объездных путей.

При надстройке необходимо предварительно выровнять поверхность старого покрытия. На белом шоссе или гравийном покрытии выравнивание производится путем кирковки поверхности, профилировки ее и укатки. При наличии черных покрытий или рельефной мостовой необходимо предварительно произвести ямочный ремонт.

30. Виды деформаций откосов выемок и высоких насыпей и их причины

Откосы глубоких выемок и высоких насыпей подвержены деформациям. К их поверхностным деформациям относят:

- сползание дернового покрова по откосу выемки. Происходит оно в основном при связных грунтах после оттаивания;

- воронкообразные или трубчатые выносы, которые образуются в местах выклинивания грунтовой воды или размывов на участках, где песок залегает под менее фильтрующим грунтом;

- поверхностные сплывы иловатых грунтов при значительном расходе просачивающейся из откосов грунтовой воды.

Разрушения откосов, захватывающие большие объемы, наблюдаются: в результате просадок с образованием уступов, происходящих при высоком подъеме грунтовых вод; при образовании в пластических грунтах оползней, сползающих по круглоцилиндрическим поверхностям, которые большей частью не распространяются более чем на 6 м от бровки выемки; при сползании «блоками» по наклонной поверхности плотных подстилающих пород по тонким прослойкам, содержащим напорную воду, или по слою размягченных пластичных грунтов.

Природа поверхностных деформаций выемок и высоких насыпей чаще всего связана с образованием в грунте в течение зимы ледяных линз и прослоек, ориентированных параллельно откосам, т. е. поверхностям, по которым происходит теплообмен. При оттаивании, особенно в дождливое время, когда грунт дополнительно насыщается влагой, верхняя часть откосов сползает. Плоскость сползания обычно совпадает с границей сезонного промерзания.

Плохо уплотненное земляное полотно подвержено размывам, особенно при отсыпке его из макропористых грунтов, черноземов и пылеватых грунтов в районах с большим количеством выпадающих осадков и пересеченным рельефом местности.

Таким образом, деформации земляного полотна всегда связаны с морозным пучением, сплывами откосов и их размывом, а также с размывом канав и обочин.

31 Обследования зп при реконструкции ад

Обоснование решения о целесообразности реконструкции дороги производится, как правило, при разработке задания на проектирование, а в сложных случаях - при технико-экономическом сопоставлении вариантов на стадии разработки проектного задания (при трехстадийном проектировании).

Обоснование предпочтительности реконструкции, по сравнению со строительством новой дороги, производится как для всей дороги в целом, так и для отдельных ее перегонов.

- При разработке задания на проектирование должны быть изучены следующие основные материалы:

1. Генеральная схема строительства и реконструкции основной сети автомобильных дорог, в пределах рассматриваемой зоны, определяющая начертание сети дорог и очередность строительства и реконструкции дорог.

2. Материалы экономических изысканий, охватывающие районы, тяготеющие к дороге.

3. Материалы эксплуатационной службы и данные изысканий прошлых лет, характеризующие состояние существующей дороги.

4. Картографические материалы.

Если имеющихся материалов для составления задания на проектирование недостаточно, то производится визуальное обследование существующей дороги.

- На основании изучения перечисленных материалов устанавливается целесообразность реконструкции существующей дороги или же необходимость строительства новой дороги, причем в случаях установления очевидного преимущества одного из этих решений, задание предусматривает производство проектно-изыскательских работ в две стадии только по принятому направлению.

Если по указанным материалам нельзя принять определенное решение - задание должно предусматривать изыскания, как по существующей дороге, так и по новому направлению, причем проектируемая трасса может быть проложена в непосредственной близости от существующей дороги, либо в отдалении от нее, по кратчайшему направлению между заданными пунктами.

В первом случае существующая дорога может быть использована для подвоза строительных материалов в процессе строительства, а в дальнейшем - как тракторный путь. Кроме того, отдельные участки существующей дороги могут быть использованы в составе новой дороги.

Во втором случае может быть достигнуто кратчайшее протяжение проектируемой дороги и увеличение сети дорог района.

При необходимости производства проектно-изыскательских работ как по существующей дороге, так и по новому направлению, эти работы, как правило, выполняются в три стадии.

- Обоснование целесообразности реконструкции производится с учетом следующих факторов:

а) Народно-хозяйственное значение и основное назначение дороги .

б) Категория проектируемой дороги.

в) Состояние существующей дороги и степень соответствия эксплуатационных ее показателей требованиям заданной категории.

г) Контрольные точки проложения трассы дороги.

д) Условия прохождения дороги через города и другие населенные пункты.

е) Условия производства строительных работ и возможность обеспечения объездов для существующего автомобильного движения.

-Если основным назначением дороги является обслуживание местных транспортных связей между промежуточными пунктами, а транзитное движение имеет незначительный удельный вес, то предпочтение следует отдать варианту реконструкции.

- Дороги I категории, как правило, не должны совмещаться с существующими дорогами.

Дороги II категории могут совмещаться с существующими при отсутствии резких отклонений показателей плана и продольного профиля существующей дороги от требований заданной категории.

Дороги III - V категорий совмещаются с существующими дорогами без ограничений.

- При несоответствии между эксплуатационными показателями существующей дороги и требованиями заданной категории, целесообразно, в ряде случаев, отказаться от варианта использования существующей дороги и проектировать дорогу вновь, по целине. К числу этих случаев относятся следующие:

а) По плану трассы: Наличие на существующей дороге большого количества углов поворота, с радиусами кривых меньше требуемых по заданию, увеличение которых будет связано с неизбежным смещением трассы с существующего земляного полотна.

Использование существующих конструкций в этом случае сводится к минимуму, а вновь проектируемая дорожная одежда располагается частично на старом земляном полотне, а частично на вновь отсыпанном, что создает условия неравнопрочности основания.

б) По продольному профилю: Наличие на существующей дороге значительного количества участков, где продольные уклоны превышают предельные и требуется их смягчение; участков с необеспеченной видимостью, где необходимо вписать вертикальные кривые требуемых радиусов; участков с пилообразным очертанием продольного профиля и т.п.

в) По земляному полотну: Недостаточное возвышение бровки земляного полотна над поверхностью земли (при необеспеченном водоотводе) или над уровнем грунтовых вод; наличие участков, затопляемых паводковыми водами или участков, где существующая дорога на значительном протяжении проходит по заболоченной местности, с земляным полотном, возведенным непосредственно по поверхности болота или на деревянном настиле и где потребуется выторфовывание с посадкой насыпи на минеральное дно; наличие мелких выемок в сочетании с другими неблагоприятными факторами.

г) По дорожной одежде: На значительном протяжении дорожная одежда сильно разрушена и, в сочетании с плохими показателями плана и профиля, не представляет практической ценности.

д) По прочим показателям: Существующая дорога подвержена интенсивным снежным заносам, защита от которых может быть осуществлена только путем сплошной подъемки земляного полотна; а также в тех случаях, когда существующая дорога на значительном протяжении проложена в неблагоприятных условиях (оползни, осыпи, обвалы, карсты и пр.).

- Если изучение и анализ материалов не позволяют принять окончательное решение в пользу одного из вариантов (реконструкция или новая дорога), заданием предусматривается производство рекогносцировочных изысканий по обоим вариантам для последующего сопоставления этих вариантов в проектном задании.

- На стадии составления трехстадийного проектного задания производится уточнение всех показателей, характеризующих достоинства и недостатки каждого варианта. Уточняется протяжение участков с различными видами работ по реконструкции дорожной одежды (перестройка, усиление, улучшение поверхности качения существующей дорожной одежды).

К участкам, где требуется перестройка существующей дорожной одежды, помимо перечисленных выше, относятся следующие:

а) Пучинистые участки и участки с недостаточной прочностью, где затраты на усиление существующего покрытия могут превысить стоимость новой конструкции дорожной одежды.

б) Участки в пределах виражей, где объем материалов на выравнивание бывает зачастую настолько высок, что невыгодно сохранять старую конструкцию.

в) Участки с сильно искаженным поперечным профилем или с частыми переломами продольного профиля, где по тем же причинам невыгодно сохранять старую конструкцию.

32. Методы исправления земляного полотна при реконструкции дороги

При реконструкции необходимо, прежде всего, улучшить водно-тепловой режим земляного полотна, повышая степень уплотнения грунта и проводя различные инженерные мероприятия, гарантирующие влажность грунта не выше оптимальной.

Для повышения модуля упругости земляного полотна возможны следующие мероприятия: -замена песком оглеенного грунта или укрепление различными вяжущими материалами верхней части земляного полотна;

-устройство теплоизоляционного слоя или гидроизолирующей паронепроницаемой прослойки.

-Наиболее радикальным решением является замена сильно пучинистых грунтов местным песком с требуемым коэффициентом фильтрации на полную ширину земляного полотна на глубину не менее 0,5— 0,6 м от низа дорожной одежды.

Чаще всего укрепляют грунты на толщину 0,12—0,15 м известью-пушонкой, вводимой из расчета 2—3% по массе.

Рекомендуется укреплять глинистые грунты верхней части земляного полотна только на пучинистых участках, применяя преимущественно неорганические вяжущие материалы — цемент, негашеную известь, гранулированный шлак, золы, особенно сланцевые, и др. Обработанный вяжущим грунт, уложенный с поперечным уклоном не менее 40‰ при относительной плотности >1, препятствует прониканию воды в более глубокие слои земляного полотна. Ограничивается и поступление влаги в основание дорожной одежды снизу при промерзании.

33  Контроль качества выполняемых работ при приемке зп

До начала работ по сооружению земляного полотна должно быть проверено соответствие принятых в проекте и действительных показателей состава (крупность частиц, пластичность глинистых грунтов) и состояния (влажность, плотность) грунтов в резервах, карьерах, выемках, естественных основаниях.

При наличии в зоне работ склонов и откосов круче 1:3, а также слабых грунтов следует проверять нивелированием отсутствие осадок и сдвигов земляного полотна в период строительства.

При операционном контроле качества сооружения земляного полотна следует проверять:

- правильность размещения осевой линии поверхности земляного полотна в плане и высотные отметки;

- толщину снимаемого плодородного слоя грунта;

- плотность грунта в основании земляного полотна;

- влажность используемого грунта;

- толщину отсыпаемых слоев;

- однородность грунта в слоях насыпи;

- плотность грунта в слоях насыпи;

- ровность поверхности;

- поперечный профиль земляного полотна (расстояние между осью и бровкой, поперечный уклон, крутизну откосов);

- правильность выполнения водоотводных и дренажных сооружений, прослоек, укрепления откосов и обочин.

Проверку правильности размещения оси земляного полотна, высотных отметок, поперечных профилей земляного полотна, обочин, водоотводных и дренажных сооружений и толщин слоев следует производить не реже чем через 100 м (в трех точках на поперечнике), как правило, в местах размещения знаков рабочей разбивки с помощью геодезических инструментов и шаблонов.

Плотность грунта следует контролировать в каждом технологическом слое по оси земляного полотна на расстоянии 1,5 – 2,0 м от бровки, а при ширине слоя более 20 м – также в промежутках между ними.

Контроль плотности грунта необходимо производить на каждой сменной захватке работы уплотняющих машин, но не реже чем через 200 м при высоте насыпи до 3 м и не реже чем через 50 м при высоте насыпи более 3 м.

Контроль плотности верхнего слоя следует производить не реже чем через 50 м.

Дополнительный контроль плотности необходимо производить в каждом слое засыпки пазух труб, над трубами, в конусах и в местах сопряжения с мостами.

Контроль плотности следует производить на глубине, равной 1/3 толщины уплотняемого слоя, но не менее 8 см.

Отклонения от требуемого значения коэффициента уплотнения в сторону уменьшения допускаются не более чем в 10 % определений от их общего числа и не более чем на 0,04.

Контроль влажности используемого грунта следует производить, как правило, в месте его получения не реже одного раза в смену и обязательно при выпадении осадков.

Плотность и влажность грунта следует определять по ГОСТ 5180 – 84.

Для текущего контроля допускается использовать ускоренные и полевые экспресс методы и приборы.

Однородность грунта следует контролировать визуально. При изменении однородности грунта его тип, вид и разновидность следует определять по ГОСТ 25100 – 82.

Ровность поверхности земляного полотна контролируется нивелированием по оси и бровкам в трех точках на поперечнике не реже чем через 50 м. Поверхность основания земляного полотна и промежуточных слоев насыпи в период строительства не должна иметь местных углублений, в которых может застаиваться вода.

При строительстве, выполнении отдельных видов работ, связанных со строительством земляного полотна  (подготовка основания земляного полотна, возведение насыпей и разработка выемок, устройство водоотвода, присыпных обочин и т. д.) следует производить оценку их качества.

Оценку качества отдельных видов работ необходимо определять в зависимости от показателя Р:

При Р=4,61-5,00 – «отлично»;

Р=3,91-4,60 – «хорошо»;

Р=3,00-3,90 – «удовлетворительно»;

Р<3

34 Контроль качества дорожной одежды

Технический контроль качества устройства асфальтобетонных покрытий дорог осуществляется в полном соответствии с требованиями утвержденных проектов и действующих нормативно-технических документов.

Технический контроль включает лабораторные определения показателей свойств и качества, методы, проведения которых предусмотрены в государственных стандартах, технических условиях и ведомственных строительных нормах.

При устройстве оснований и покрытий из черного щебня и смесей, обработанных битумными эмульсиями в смесителе, следует контролировать:

- в каждом автомобиле-самосвале — температуру черного щебня;

- постоянно — визуально однородность смеси и качество;

При устройстве щебеночных оснований, покрытий следует контролировать:

- не реже одного раза в смену — влажность смеси по ГОСТ 8269— 76 и ГОСТ 5180— 84;

- постоянно визуально — качество уплотнения, соблюдение режима ухода.

Качество уплотнения щебеночных оснований и покрытий следует проверить путем контрольного прохода катка массой 10—13 т по всей длине контролируемого участка, после которого на основании (покрытии) не должно оставаться следа и возникать волны перед вальцом, а положенная под валец щебенка должна раздавливаться.