- Геометрические  характеристики плоских  сечений

1. По какой из этих формул  определяется осевой момент  Ix?

1. Ax⋅y⋅dA

2. Ax2⋅dA

3. Aρ⋅dA

4. Ay2⋅dA

2. По какой  из указанных  формул определяется  центробежный момент инерции плоского сечения?

1. Ax⋅y⋅dA

2. Ax2⋅dA

3. Aρ⋅dA

4. Ay2⋅dA

3. По какой из указанных формул  определяется  полярный момент инерции плоского сечения?

1. Ax⋅y⋅dA

2. Ax2⋅dA

3. Aρ⋅dA

4. Ay2⋅dA

4. Чему равны осевые моменты инерции относительно главных центральных осей для прямоугольного сечения?

1. bh312; hb312;     2. πd464;

3. bh336                4. 0,28⋅πd4128;  πd4128

5. Чему равны осевые моменты инерции относительно главных центральных осей равнобедренного треугольника?

1. bh312; hb312;     2. πd464;

3. bh336               4. 0,28⋅πd4128;  πd4128

6. Чему равны осевые  моменты инерции  относительно центральных осей круглого сечения?

1. bh312; hb312;     2. πd464;

3. bh336                  4. 0,28⋅πd4128;  πd4128

7. Чему равны главные осевые моменты инерции относительно центральных осей для  сечения полукруглой формы?

1. bh312; hb312;     2. πd464;

3. bh336                4. 0,28⋅πd4128;  πd4128

8. Какие оси  называются главными осями?

1. Оси, относительно которых статические моменты площади равны нулю.

2. Оси, относительно которых  центробежный момент инерции равен нулю.

3. Центральные оси.

9. Известны моменты инерции относительно центральных осей для плоской фигуры, Ix0, Iy0,  Ix0y0.  По  каким формулам определяются моменты инерции относительно  параллельных осей?

1. Sx1=a⋅A; Sy1=b⋅A

2 Ix1=Ix0+a2A; Iy1=Iy0+b2A; Ix1y1=Ix0y0+abA;

3.Ix1=Ix0+Iy02+12(Ix0−Iy0)2+4Ix0y02;
Iy1=Ix0+Iy02−12(Ix0−Iy0)2+4Ix0y02;
Ix1y1=Ix0+Iy02sin2α+Ix0ycos2α

10.Статический момент площади сечения относительно оси  x,  Sx равен.

1. 66а3

2. 78а3

3. 54а3

4. 0

11. Значение осевого  момента инерции площади треугольника относительно оси x, равно….

1. 274b4

2. 94b4

3. 32b4

4. 3512b4

12. Осевой момент инерции сечения относительно оси x, равен….

1.216а4

2. 72 а4

3. 212 а4

4. 284 а4

13. Осевой момент инерции площади сечения относительно оси y,  равен?

1. πd464

2. πd4128

3. πd432

4. πd412

14. Осевой момент инерции  относительно оси x, равен…

1. 3012а4

2. 2912а4

3. 2712а4

4. 3812а4

15. Статический момент площади сечения относительно оси x, равен….

1. 24а3

2. 96а3

3. 72а3

4. 48а3

16. Поперечное сечение балки  составлено из двух

швеллеров №20 и листов, прикрепленных с помощью сварки. Осевой момент инерции сечения Ix относительно главной центральной оси x, равен……

1. 17600 см4

2. 14520 см4

3. 17560 см4

4. 3080 см4

17. Центробежный момент инерции площади равнополочного  уголка №7,5 относительно осей YoX (Ixy) равен…..

Ix=Iy=39.5 см4

Ix0=62.6 см4

Iy0=16.4 см4

Z0=2.02 см

b= 7.5 см

1. 46,2 см4

2. 23,1 см4

3. -23,1 см4

4. -46,2 см4

18. Центробежный момент инерции (Ixy) площади  неравнополочного уголка №10/6,3 относительно осей YoX, равен……

Ix=98.3 см4

Iy=30.6 см4

Iy0=18.2 см4

tgα0=0.393

(α0=21.450)

B=10 см

b= 6.3 см

x0=1.42 см

y0=3.23 см

d=6мм

1. 81,5 см4

2. -81,5 см4

3. 31,5 см4

4. -31,5 см4

19. Определить величину главного момента инерции площади Ix0=Imax.

1. 64,5 см4

2. 128,9 см4

3. 110,7 см4

4. 81,5 см4

20. Определить  центробежный  момент инерции площади прямоугольника относительно осей XY.

1. hb312

2. bh312

3. b2h24

4. b2h212

21. Определить осевые  моменты площади прямоугольника относительно осей  OX и OY.

1. bh33;   hb33

2. bh312;   hb312

3. b2h24;   h2b24

4. −bh33;    hb33

22. Определить  центробежный момент инерции площади швеллера №16, относительно осей YOX.

Ix0=747 см4

Iy0=63,3 см4

А=18,1 см2

b=64 мм

h=160 мм

z0=1,8 см

с=10 см

1.-1708,6  см4

2. 1448 см4

3..1905,4 см4

4..2520,2 см4

23. Определить осевой момент инерции площади относительно оси OX швеллера №16. данные которого приведены в вопросе №22.

1. 1448 см4

2. 1905 см4

3. 1708,6 см4

4. 2520,2 см4

24. Для швеллера №16, данные которого приведены  в вопросе №22, определить осевой момент площади относительно оси OY.

1. 2520,2 см4

2. 1448 см4

3. 1708,6 см4

4. 1905,4 см4,

25. Определить осевые моменты инерции площади треугольника относительно OX (Ix) и OY (Iy)

1. bh336;   hb336

2. bh312;   hb312

3. bh33;   hb33

4. bh34;    hb34

26. Определить   центробежный момент  инерции равнобедренного треугольника, указанного на рисунке, относительно YOX.

1. b2h212

2. b2h26

3. b2h2

4. 23b2h2

27. Для равнобедренного треугольника, рисунок которого приведен в вопросе 26, установить осевые моменты инерции относительно  осей Ox (Ix) и оси  OY (Iy).

1. hb348;   bh336

2. hb38;    bh312

3. 7hb348;    bh312

4. hb38;    bh318

28. Чему равны координаты центра тяжести сечения, приведенного на рисунке?
Размеры указаны в мм.

1. 3,5 см; 2 см

2. 4 см; 1 см

3. 3см; 1,5 см

4. 3,5 см; 1,33см

29. Двутавр №16
Ix=873 см4
Iy=58.6 см4
A=20.2 см4
h=160 мм

Для двутавра, показанного на рисунке, определить центробежный момент инерции площади относительно осей координат YOX.

1. 654,5 см4

2. 2165,8 см4

3. 389,9 см4

4. 161,6 см4

30. Определить   осевые моменты площади относительно осей Ox (Ix) и относительно Oy (Iy), приведенного на рисунке двутавра.

1. 654, см4; 161,6 см4

2.  2165,8 см4; 389 см4

3. 873 см4; 58,6 см4

4. 161,6 см4; 81,8 см4

- Плоский изгиб балок.

1. В поперечном сечении бруса возникает только Mx. Это….

1. Плоский изгиб.

2. Плоский поперечный изгиб.

3. Чистый изгиб.

4. Косой изгиб.

2. В поперечном сечении бруса возникает Mx и Qx. Это…..

1. Плоский изгиб.

2. Плоский поперечный изгиб.

3. Чистый изгиб.

4. Косой изгиб.

3. Сколько и каких  реакций  возникает в шарнирно подвижной опоре?

1. Три. Две силы и момент.

2. Две. Момент и сила.

3. Две силы, вертикальная и горизонтальная.

4. Одна сила, нормальная к опорной поверхности.

4. Сколько и каких  реакций  возникает в шарнирно неподвижной опоре?

1. Три. Две силы и момент.

2. Две. Момент и сила.

3. Две силы, вертикальная и горизонтальная.

4. Одна сила, нормальная к опорной поверхности.

5. Сколько и каких  реакций  возникает в жестком защемлении?

1. Три. Две силы и момент.

2. Две. Момент и сила.

3. Две силы, вертикальная и горизонтальная.

4. Одна сила, нормальная к опорной поверхности.

6. Какие перемещения равны нулю в жестком защемлении?

1. Горизонтальное, вертикальное и угловое.

2. Горизонтальное и вертикальное.

3. По нормали к опорной поверхности.

4. Горизонтальное и угловое.

7. Какие перемещения равны нулю на шарнирно неподвижной опоре?

1. Горизонтальное, вертикальное и угловое.

2. Горизонтальное и вертикальное.

3. По нормали к опорной поверхности.

4. Горизонтальное и угловое.

8.  Какие перемещения равны нулю на шарнирно подвижной опоре?

1. Горизонтальное, вертикальное и угловое.

2. Горизонтальное и вертикальное.

3. По нормали к опорной поверхности.

4. Горизонтальное и угловое.

9. Какой зависимостью определяется связь между Qy и Mx ?

1. d2Mxdz2       2 dQydz

3. dMxdz         4. Mxz

10.Для заданной балки эпюра Qy имеет вид

Укажите эпюру Mx….

11. Для заданной балки эпюра Qy имеет вид:

Укажите эпюру Mx

12. Для заданной балки эпюра Qy имеет вид:

Укажите эпюру Mx…..

13.  На участке балки поперечная сила Qy постоянна и положительная. Как изменяется изгибающий момент Mx на этом участке?

1. Не изменяется.

2. Растет линейно слева направо.

3. Растет по параболическому закону слева направо.

4. Убывает линейно слева направо.

14. На участке балки поперечная сила Qy постоянна и отрицательна. Как изменяется изгибающий момент Mx на этом участке?

1. Не изменяется.

2. Растет линейно слева направо.

3. Растет по параболическому закону слева направо.

4. Убывает линейно слева направо.

15. На участке балки поперечная сила Qy линейно изменяется, остается положительной. Как изменяется  изгибающий момент Mx на этом участке?

1. Не изменяется.

2. Растет линейно слева направо.

3. Растет по параболическому закону слева направо.

4. Убывает линейно слева направо.

16. На участке балки поперечная сила Qy равна нулю. Как изменяется изгибающий момент  Mx на этом участке?

1. Не изменяется.

2. Растет линейно слева направо.

3. Растет по параболическому закону слева направо.

4. Убывает линейно слева направо.

17. На участке балки  поперечная сила Qy линейно меняясь, равняется нулю. Как изменяется изгибающий момент Mx  на этом  участке?

1. Не изменяется.

2. Растет линейно слева направо.

3. Меняется по параболическому закону с экстремумом.

4. Убывает линейно слева направо.

18. В сечении балки приложена внешняя сила,  нормалью и продольной оси. Как выглядят эпюры Qy и Mx для этого сечения?

1. Поперечная сила Qy  не изменяется, изгибающий момент Mx изменяется скачкообразно.

2. Поперечная сила Qy  изменяется скачкообразно, на эпюре Mx перелом.

3. Не изменяется Qy и Mx.

4. Скачкообразно изменяется Qy и Mx.

19. В сечении балки приложен внешний момент. Как выглядят эпюры Qy и Mx для этого сечения.

1. Поперечная сила Qy  не изменяется, изгибающий момент Mx изменяется скачкообразно.

2. Поперечная сила Qy  изменяется скачкообразно, на эпюре Mx перелом.

3. Не изменяется Qy и Mx.

4. Скачкообразно изменяется Qy и Mx.

20. Укажите примерный вид изогнутой оси заданной балки.

21. Укажите примерный вид изогнутой оси балки.

22. Укажите примерный вид изогнутой оси  балки.

23. Укажите примерный вид изогнутой оси  балки.

24. Укажите примерный вид изогнутой оси  балки..

25. Укажите примерный вид изогнутой оси  балки.

26. Поперечное сечение  балки состоит из двух швеллеров №10. При каком варианте исполнения получается наибольший момент  сопротивлению изгибу Wx?

27. Поперечное сечение  балки – прямоугольник.

Каковы напряжения в точке А при плоском поперечном изгибе?

1. σ=σmax; τ=τmax

2. σ=0; τ=0

3. σ=0; τ=τmax

4. σ=σmax; τ=0

28. По какой зависимости вычисляют наибольшее  нормальное  напряжение при изгибе балки?

1. 3Q2A        2. Eyρ

3. Mx⋅yIx  4. MxWx

29. Оцените рациональность расположения балки из хрупкого материала при  положительном Mx

1. Рационально.

2. Не рационально

3. Безразлично

30. Как вычисляют наибольшее  касательное напряжение при поперечном изгибе балки прямоугольного сечения?

1. 3Q2A            2. Eyρ

3. Mx⋅yIx       4. MxWx

31. Каково усилие прочности для заданной балки?

1. 3PaWx≤σ      2. 2PaWx≤σ

3. 4PaWx≤σ    4. 3Pa2Wx≤σ

32. Каковы напряжения в точке А при плоском поперечном изгибе?

1. σ=σmax; τ=τmax

2. σ=0; τ=0

3. σ=0; τ=τmax

4. σ=σmax; τ=0

33. Каково условие прочности для  заданной балки?

1. 3PaWx≤σ   2. 2PaWx≤σ

3. 4PaWx≤σ   4. 3Pa2Wx≤σ

34. Каково условие прочности для заданной балки?

1. 5ga2Wx≤σ   2. ga2Wx≤σ

3. 3ga2Wx≤σ   4. 2ga2Wx≤σ

35. Каково условие прочности для заданной балки?

1. 5ga2Wx≤σ     2. ga2Wx≤σ

3. 3ga2Wx≤σ    4. 2ga2Wx≤σ