Вопросы к экзамену по дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация»

- Роль и значение сертификации

Сертификация.

Одним из действенных путей повышения качества строительной продукции и работ является их сертификация, осуществляемая аккредитованные соответственным образом органами. Сертификация проводится по установленным методикам.

Органам по сертификации предъявляются определенные требования. Сертификация в переводе с латыни обозначает сделано «верно»

Сертификация – это процедура, посредством которой третья сторона дает письменную гарантию, что продукция, процесс или услуга соответствует заданному требованию.

Сертификация – это соответствие стандартам.

При указании объектов в сертификации используют термины: - товары; - работа; - услуги.

Сертификация бывает добровольная и обязательная.

Обязательная

Распространяется на продукцию и услуги, связанные с обеспечением безопасности окружающей среды, жизни, имущества.

Номенклатура продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации, определяется Госстандартом России в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Проведение работ по обязательной сертификации, осуществляется органами о сертификации и испытательными лабораториями, аккредитованными в установленном порядке.

Добровольная.

Так же как и обязательная сертификация охватывает рынок потребительских товаров и услуг, когда строгое соблюдение требований норм на документацию услуги, продукцию, процессы государством не предусматриваются.

- Определение грубых ошибок по методу Романовского

- Государственная система стандартизации. Цели стандартизации

Стандартизации бывает: государственная и международная.

В России действует государственная система стандартизации (ГСС), объединяющая и упорядочивающая работы по стандартизации на всех уровнях производства и на всей территории страны.

Основные цели стандартизации:

- защита целей потребителей и государства в вопросах номенклатуры и качества продукции услуг, процессов;

- повышение качества продукции в соответствии с развитием науки и техники;

- обеспечение современности и взаимозаменяемости продукции;

- содействие экономических людских и материальных ресурсов;

- обеспечение конкурентоспособности продукции на мировом уровне;

- эффективное участие государства в межгосударственном и мировом разделении труда (международном);

- обеспечение безопасности народно хозяйственных объектов.

Главное направление деятельности государственного стандарта в рамках ГСС является безопасность и качество товаров услуг, защита прав потребителей, создание общего нормативного пространства со странами СНГ.

Руководствуясь стандартами Госстандарт осуществляет деятельность непосредственно либо через научно-исследовательские институты, ремонтные центры стандартизации и технические комитеты.

- Оценка качества строительно-монтажных работ, выполненных за определенный период времени

Качество строительно-монтажных работ за определенный период времени (месяц, квартал, год) оценивают по формуле

P=5C1+4C2+3C3C1+C2+C3 						(7)

где К- комплексная оценка качества работ;

C1, C2, С3 - объем строительно-монтажных работ (по сметной стоимости), сданных соответственно с оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

- Международная система стандартизации

Международные организации по стандартизации.

Главной международной организацией в области стандартизации являются ИСО (ISO).

Цель ИСО:

Содействие развитию стандартизации в мировом масштабе для обеспечения международного товарообмена и взаимопомощи для расширения сотрудничества в данной области.

Органами ИСО являются:

ассамблея, совет, комитеты, центральный секретариат и т.д.

Генеральная ассамблея – высший руководящий орган ИСО. Состоит из представителей национальной организации по стандартизации, определяет общую техническую политику и решает основные вопросы.

В комитете ИСО входят 6 комитетов:

Комитет по изучению научных принципов стандартизации;

Техническое бюро. Готовит предложение по планирования работы;

Комитет по оценки соответствию. Создан для изучения вопросов организации сертификации на соответствии стандартов и разработки соответствующей рекомендации;

Комитет по научно-технической информации центров по стандартизации;

Комитет по вопросам потребления;

Комитет по стандартным образцам. Методическая помощь по вопросам эталонов.

- Порядок проведения аккредитации испытательных лабораторий.

В качестве испытательной лаборатории (центра) могут быть аккредитованы организации - научно-исследовательские институты, проектно-конструкторские бюро, акционерные компании, как открытого, так и закрытого типа и др., обладающие необходимой компетентностью в проведении испытаний, и оснащенные необходимым оборудованием, а также, если они отвечают требованиям независимости от изготовителей и потребителей продукции в строительстве.

Не могут быть аккредитованы в качестве испытательной лаборатории (центра) организации, входящие в объединения, включающие также изготовителей или потребителей продукции, и не являющиеся третьей стороной по отношению к заявителю, даже если эти организации не находятся в прямой административной зависимости от руководства объединения, а также организации, не обладающие властными (контрольными) функциями.

Порядок подачи и рассмотрения заявок на аккредитацию испытательной лаборатории (центра) в строительстве.

Любая организация может подать в Минстрой России на имя Руководителя Центрального органа по сертификации в области строительства заявку на ее аккредитацию в качестве испытательной лаборатории (центра) в строительстве.

К заявке должны быть приложены следующие документы в 2-х экземплярах:

- Проект Положения об испытательной лаборатории (центре);

- Паспорт испытательной лаборатории (центра);

- Руководство по качеству испытательной лаборатории (центра);

- Порядок подготовки и проведения испытаний продукции для целей сертификации в испытательной лаборатории (центре);

- Копия Устава организации-заявителя или ее регистрационного удостоверения;

- Приказ об организации (создании) испытательной лаборатории (центра) и подготовке ее к аккредитации.

Центральный орган по сертификации рассматривает заявку и проводит экспертизу представленных документов. При положительных результатах экспертизы Центральный орган по сертификации готовит приказ (распоряжение) о назначении Комиссии Минстроя России по проверке соответствия испытательной лаборатории (центра) требованиям Системы сертификации ГОСТ Р и программу работ Комиссии по проверке лаборатории (центра), а при отрицательных результатах - решение с мотивированным отказом.

Основной задачей деятельности Комиссии является установление соответствия фактического состояния лаборатории (центра) требованиям Системы сертификации ГОСТ Р и представленным заявителем документам и подтверждение готовности испытательной лаборатории (центра) проводить испытания продукции для целей сертификации в заявленной области аккредитации.

По итогам работы Комиссия составляет Акт проверки соответствия испытательной лаборатории (центра) требованиям Системы сертификации ГОСТ Р, в котором отмечает состояние дел по всем вопросам, и дает рекомендации о возможности аккредитации, либо об отказе в ней.

На основании Акта Комиссии Центральный орган по сертификации или по его поручению Центр сертификации в строительстве готовит к утверждению Положение об испытательной лаборатории (центре), оформляет аттестат аккредитации и область аккредитации и составляет лицензионный договор, которые передаются на утверждение руководству Минстроя России.

- Взаимосвязь стандартизации и технического нормирования

Взаимосвязь технического нормирования и стандартизации

В настоящее время в России действует несколько нормативных документов:

- СНиП;

- ГОСТ;

- СП – «свод правил по проектированию и строительству»;

- ОСТ – «отраслевой стандарт»;

- ТУ – «технические условия»;

- РДС – «руководящий документ системы»;

- ТСН – «территориальные строительные нормы»;

- СН – «строительные нормы, утвержденные Госстроем СССР»;

- РСН – «российские строительные нормы, утвержденные Госстроем России»;

- ВСН – «ведомственные строительные нормы, утвержденные Госстроем СССР и России».

Документ органа государственного надзора:

- ПР – «Перечни, положения , порядки, правила»;

- _МИ – «Методические инструкции, рекомендации».

Ведомственные нормативы и методические документы:

- МДС – «Методические документы Госстроя России (порядки, правила, пособия, рекомендации, указания и руководства)»;

- Аккредитация испытательных лабораторий в дорожном строительстве

Аккредитация испытательных лабораторий (центров) в Системе сертификации ГОСТ Р является официальным признанием их технической компетентности в проведении испытаний конкретных видов продукции или конкретных видов испытаний в соответствии с требованиями нормативных документов, а также независимости лаборатории (центра) от разработчиков, изготовителей (поставщиков) и потребителей (покупателей) продукции.

Деятельность испытательной лаборатории (центра) осуществляется на основе лицензии (лицензионного договора) с Минстроем России.

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) в строительстве включает в себя номенклатуру испытываемой продукции или видов испытаний, номенклатуру определяемых характеристик (параметров), перечень нормативных документов на методы испытаний для определения характеристик (параметров) и на продукцию, где они установлены.

Испытательная лаборатория (центр) в строительстве в своей деятельности должна руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации; организационно-методическими документами Госстандарта России и Минстроя России, относящимися к Системе сертификации ГОСТ Р, Положением об испытательной лаборатории (центре) и документами, устанавливающими порядок и правила проведения испытаний продукции в данной лаборатории (центре).

Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за объективность проведения испытаний и достоверность полученных результатов, за обеспечение конфиденциальности информации, полученной в результате проведения испытаний продукции.

Требования к персоналу испытательной лаборатории (центра), к помещениям для проведения испытаний, испытательному оборудованию и средствам измерений, аттестации и поверке, предъявляемые при проведении испытаний для целей сертификации продукции в строительстве должны соответствовать требованиям Системы сертификации ГОСТ Р, установленным в документах Системы.

Использование испытательной лабораторией (центром) аттестованного испытательного оборудования и поверенных средств измерений других организаций допускается в исключительных случаях, например, при временной неисправности своего оборудования и только по согласованию с органом по сертификации, на основании решения которого проводятся испытания.

При нарушении требований, установленных Системой сертификации ГОСТ Р, в том числе объективности и качества выполнения функций испытательной лаборатории (центра) в строительстве, Минстрой России может приостановить, а в случае грубых нарушений отменить действие аттестата аккредитации и исключить испытательную лабораторию (центр) из Государственного реестра Системы сертификации ГОСТ Р.

Контроль за деятельностью испытательной лаборатории (центра) в строительстве осуществляет Минстрой России с привлечением органов Госстандарта России.

- Какие нормативные документы предусмотрены законом РФ «О стандартизации». Виды стандартов

СНиПы – являются основными нормативными документами, состоят из несколько частей (5 частей), каждая из которых, кроме 4-ой, подразделяется на группы.

I часть. «Организация управления, экономика», II часть. «Нормы проектирования», III часть. «Организация производства и приемка работ», IV часть. «Сметные нормы», V часть. «Нормы затрат материальных и трудовых ресурсов»

Виды стандартов:

Основополагающие.

Их разрабатывают с целью взаимопонимания, технического единства и взаимосвязи в различных отраслях науки, техники и производства.

Данный стандарт определяют организационные принципы и требования, являющихся общими для всех отраслей.

Стандарты на продукцию и услуги.

Устанавливают требования к группам однородной продукции.

Стандарты на процессы.

Стандарты на методы контроля (испытания, анализ).

Разрабатывают стандарты в соответствии с определенными принципами:

- главными;

- соподчиненными.

- Оценка качества строительно-монтажных работ по законченному строительством участку автомобильной дороги

4.1 Для оценки качества строительно-монтажных работ по законченному строительством участку автомобильной дороги комплексный показатель Р рассчитывают по формуле

P=α1S1+α2S2+α3S3+α4S4+α5S5+α6S6+α7S7α1+α2+α3+α4+α5+α6+α7+ Pe 			(6)

где S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7- соответственно средняя оценка качества в баллах подготовительных работ, устройства земляного полотна, искусственных сооружений, оснований и покрытий дорожных одежд, зданий и сооружений дорожной и автотранспортной служб, обстановки и принадлежностей дороги на сдаваемом участке;

Ре - показатель эстетичности, значения которого могут приниматься от ±0,1 до ±0,3 в зависимости от качества отделочных работ и внешнего вида участка;

α1, α2, α3, α4, α5, α6, α7 - коэффициенты значимости соответственно:

подготовительные, работы 		0,5

земляное полотно 			1,0

искусственные сооружения 		0,9

основания дорожных одежд 	0,9

покрытия дорожных одежд 		1,0

здания и сооружения дорожной и автотранспортной службы 		0,6.

обстановка и принадлежности дороги 		0,7

Качество строительно-монтажных работ в баллах по законченному строительством участку автомобильной дороги оценивают в зависимости от значений комплексного показателя Р в соответствии с указаниями п.1.3

- Общие принципы стандартизации

Стандартизации в РФ осуществляется с учетом целого ряда факторов:

- добровольности применения стандартов;

- максимального учета при разработке стандартов, интересов всех заинтересованных лиц;

- использование международных стандартов, как основы для подготовки стандартов, за исключением случаев, когда такое использование признано невозможным, из-за несоответствия уровня требованиям, климатическим и географическим особенностям, техническим и технологическим развитиям и др. соображениям;

- недопустимости создания препятствий для производства и оборота продукции в большей степени, чем это минимально необходимо для достижения целей;

- недопустимости установления в стандартах требований, противоречащих требований технических регламентов;

- обеспечение условий для единообразного применения стандартов.

- Оценка качества устройства оснований и покрытий дорожных одежд автомобильной дороги

3.1 При необходимости определения средней оценки качества устройства оснований или покрытий, состоящих из отдельных участков, построенных в разное время или в разных местах, комплексный показатель рассчитывают по формуле

P=5L1+4L2+3L3L1+L2+L3 					(4)

где L1, L2, L3 - протяженность принятых участков оснований или покрытий, получивших соответственно оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Оценку качества в баллах по комплексному показателю, рассчитанному по формуле (4), следует производить в соответствии с указаниями п. 1.3

3.2 Качество устройства многослойных оснований и покрытий оценивают на основе показателя Р, рассчитываемого по формуле

P=i=1mOim 						(5)

где Oi - оценка качества устройства каждого слоя в баллах, определяемая в соответствии с п. 3.1; т - число слоев.

Оценку качества устройства многослойных оснований и покрытий в баллах по рассчитанному комплексному показателю следует производить в соответствии с указаниями п. 1.3.

Если оценка качества устройства многослойных покрытий, рассчитанная по Формуле (5 оказалась выше, чем оценка качества устройства верхнего слоя, то за общую оценку принимают оценку качества устройства верхнего слоя покрытия.

- Главные принципы стандартизации

- Принцип комплексности осуществления стандартизации

Показатели качества, надежности, долговечности изделий, является функцией качества составляющих элементов.

Поэтому недостаточно устанавливать нормативные требования только конечной продукции.

Принцип комплексности требует разработки, системы стандартных взаимосвязанных показателей для сырья материалов, комплектующих и готовых изделий и конструкций.

- Принцип общей и частной классификации продукции

Расширение марок и вводов материалов номенклатур строительных изделий требует разработки научного обоснования.

Классификация должна троиться по единым принципам и может быть отраслевой или общегосударственной.

- Принцип экономического использования материальных ресурсов

Заключается в стандартизации конкретных областей, применение материалов. Использование этого принципа в практике стандартизации дает возможность улучшить использование материальных ресурсов, а также способствует сокращению материалоемкости и стоимости строительства.

- Принцип стандартизации технологических требований

Для стандартизации важны не только требования к продукции, но и способы ее производства, которые должны быть максимально эффективными.

Поэтому целесообразно иметь нормативные документы, в которых регламентируется оптимальные требования по технологии изготовления изделий или содержится рекомендацией по прогрессивным способам производства.

- Оценка качества устройства земляного полотна при строительстве автомобильной дороги

Оценку качества устройства земляного полотна следует производить на основе расчета комплексного показателя по формуле

P=α1S1+α2S2+α3S3+α4S4+α5S5α1+α2+α3+α4+α5 				(2)

где Р - комплексный показатель;

S1, S2, S3, S4, S5 - соответственно оценка качества подготовки основания и разработки земляного полотна, возведения насыпей выемок, устройства водоотвода, присыпных обочин и укрепительных работ в баллах;

α1, α2, α3, α4, α5 - коэффициенты значимости видов работ, принимаемые соответственно 0,7; 1,0; 0,8; 0,6; 0,7. Оценку качества устройства земляного полотна в баллах по рассчитанному комплексному показателю Р следует производить в соответствии с указаниями п. 1.3.

2.2 При необходимости определения средней оценки качества каждого из перечисленных в п. 2.1  видов работ, ; выполненных в разное время или в разных местах на сдаваемом участке земляного полотна, следует использовать комплексный показатель Р, рассчитываемый по формуле

P=5C1+4C2+3C3C1+C2+C3 					(3)

где С1, С2, СЗ - сметные стоимости объемов данного вида работ, принятых соответственно с оценками «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно».

Оценку качества в баллах по рассчитанному комплексному показателю следует производить в соответствии с указаниями п 1.3

- Специфика измерений в строительстве

В строительстве, начиная с производства строительных материалов и заканчивая сооружением зданий, используют измерения различных видов: измеряют массу, плотность, илу, давление, температуру, параметры эл. тока и др. физические величины.

Для измерения основной физической величины используются стандартные измерительные средства, с известными метрологическими характеристиками.

При определении специальных свойств в различных строительных материалов стандартные измерительные средства применяются в качестве вспомогательных в комплекте со специальными измерительными приборами только для данного испытания.

Точность определения заданного параметра зависит от ряда специальных операций, выполняемых при испытании. Большинство методов и средств испытаний строительных материалов регламентированы только строительными стандартами и не проходят метрологическую экспертизу.

При определении наиболее ответственных функциональных параметров учитываются возможные отклонения от значений, полученных при испытании.

- Качество и классификация дорожно-строительной продукции

Согласно ГОСТ 15467.70 под качеством продукции следует понимать совокупность свойств, обуславливающих ее пригодность, удовлетворять потребности в соответствии с ее назначением.

Продукция представляет собой вещественный результат деятельности системы человек-машина, предназначенной для удовлетворения определенных потребностей.

В дорожном строительстве качество продукции отождествляли, как правило, с качеством применяемых материалов или законченным представлением конструктивных элементов, такое представление не соответствует требованию стандарта и не способствует решению поставленной проблемы.

В дорожном строительстве конечной продукция является дорога, предназначенная для удовлетворения городских и пассажирских перевозок.

Развивая трактовку ГОСТа 15467.70 под качеством дороги следует понимать совокупность свойств, обеспечивающих ее пригодность, удовлетворять потребности народного хозяйства грузовых и пассажирских перевозок с заданными скоростями, нагрузками и интенсивностью движения по дороге.

Большое разнообразие возрастающих в общественных потребностях к дорогам, обусловило новое определение качества дорог.

Под качеством дороги необходимо понимать совокупность свойств, определяющих оптимальное функционирование системы:

водитель – автомобиль – дорога – среда (ВАДС).

Система ВАДС включает в себя 12 связей (подсистем) и позволяет всесторонне характеризовать качество дороги. Качество дороги, основанное на системном принципе всесторонне охватывает функции дороги. Оно дает возможность оценить техническое состояние дороги, условие взаимодействия дороги с автомобилем водителя через автомобиль со средой.

Качество дорог проблема комплексная, научная, техническая, экономическая, социальная. Эффективное ее решение требует преобразования всего дорожно-строительного производства, улучшение научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ, совершенствование технологии, организации и культутры производства, применение новых прогрессивных конструкций полотна и максимальной сборности конструкций, надлежащего контроля и испытания сырья, материалов, изделий и готовой продукции, существенного улучшения эксплуатаций дорог.

Изготовление дорожно-строительной продукции в отличии от выпуска изделий конвейерного производства на стационарных предприятиях имеет ряд существенных особенностей, поскольку в строительстве дорог участвуют различные организации (проектные, управленческие, производящие полуфабрикаты, строительно-монтажные, субподрядные, эксплуатационные, разобщенные территориально и административно).

Поэтому проблема качества дорог обуславливает переход от отдельно-локальных организационно-технологических мероприятий обеспечения качества, к научно-обоснованной комплексной системе мероприятий по управлению качеством.

Дорожно-строительную продукцию можно разделить на 2 класса:

1 – продукция на стадии производства;

2 – продукция на стадии использования.

- Основные характеристики измерений в строительстве

Точность измерения – одна из характеристик качества измерения, отражающая близость к нулю погрешности результатов измерения. Измеряется в процентах.

Абсолютная погрешность измерений – это разность м/ду полученным при измерение (X) и истинным (Q) значениями измеряемой величины.

Δ = X – Q 							(1)

Относительная погрешность измерений – эта погрешность выражена в процентах или долях значений измеряемой величины.

δ = X - QQ 							(2)

Поскольку истинное значение измеряемой величины всегда остается неизвестным для оценки погрешности измерения вместо истинного используют действительное значение измеряемой величины, полученное многократным или более точным измерением.

- Методы оценки качества продукции в дорожном строительстве

- Эталоны единиц физической величины и поверка средств измерений

Эталон единицы физической величины – это средство измерения (или комплекс средств измерений) предназначенное для произведения и хранения единиц данной величины.

Назначение эталона единицы физической величины – это передача ее размера стоящем ниже по поверочной схеме средствами измерений в общегосударственном или международном масштабе.

Рабочий эталон – применяют для передачи размеров единицы физической от первичного или вторичного эталона рабочим средством измерений.

Поверка – это совокупность действий, производимых с целью оценки погрешности средств измерений и установления их пригодности.

Если проверяемые средства измерений предназначены для применения с учетом поправок их показания, то при поверке определяются значение их погрешности. Если же они предназначены для применения без введения поправок, то при поверке выясняют, не превышают ли их погрешности допустимых значений.

- Порядок проведения сертификации производств

Сертификация производств в строительстве осуществляется в соответствии с общими требованиями ГОСТ Р 40.004 и РДС 10-236-99.

Основной целью является подтверждение возможности предприятия обеспечивать стабильность показателей качества продукции в соответствии с требованиями нормативных документов на эту продукцию.

Сертификация производств в строительстве может осуществляться в процессе сертификации продукции (услуг) или предварительно до сертификации продукции взамен анализа состояния производства и инспекционного контроля за стабильностью характеристик сертифицируемой продукции.

При необходимости провести сертификацию производства в составе работ по сертификации продукции орган, проводящий сертификацию продукции, передает заявку на сертификацию производства в ФЦС Госстроя России.

Заявки предприятий и организаций, указанных в п. 4.3 РДС 10-236-99 и претендующих на сертификацию производства, направляются в ФЦС Госстроя России в соответствии с порядком, указанным в п. 5.4.1 РДС 10-236-99.

Работу по сертификации производств проводят ФЦС Госстроя России и органы, аккредитованные в этой области в установленном порядке. ФЦС Госстроя России может привлекать к сертификации производства аккредитованный орган по сертификации соответствующей продукции, если орган осуществляет работу; по сертификации продукции, которая выпускается на данном производстве.

При сертификации производств на предприятиях и организациях, указанных в п. 4.3 РДС 10-236-99, проверяется деятельность по контролю качества, состояние производственной системы и качества продукции (услуг).

При этом в соответствии с типовыми и рабочими программами проверяется наличие элементов системы качества, являющихся обязательными в соответствии с требованиями строительных норм и правил и нормативных документов на продукцию, а также соответствие нормативным требованиям и стабильность основных характеристик качества продукции. Программами могут быть установлены требования по проверке других характерных элементов в зависимости от вида производств.

Сертификация производств в строительстве включает в себя организацию работ (предсертификационный этап), экспертизу исходных материалов, составление программы проверки, проверку производства, оформление сертификата и инспекционный контроль за сертифицированным производством в соответствии с ГОСТ Р 40.004 и с учетом требований п.п. 6.3: 6.4 РДС 10-236-99.

По результатам проверки ФЦС Госстроя России или орган по сертификации продукции оформляет сертификат соответствия и заключает договор на проведение инспекционного контроля.

Регистрацию оформленных сертификатов в соответствии с РДС 10-235 осуществляет ФЦС Госстроя России.

- Классификация погрешностей измерений

В зависимости от причин и места возникновения погрешности подразделяют на следующие группы:

- инструментальные;

- методические;

- субъективные.

Инструментальные – погрешность применяемого средства измерения. Если применяется стандартное средство измерения, прошедшее поверку, то интервал в котором находится эта погрешность известен с заданной вероятностью методическая погрешность – обусловлена несовершенством применяемого метода измерений. На ее величину оказывают влияние несовершенство принятой измерительной модели.

Способ применения измерительного средства алгоритм, по которому вычисляется результат измерений и др. факторы, не связанные со свойствами применяемого измерительного средства.

Методическая погрешность не приводится в нормативно-технической документации на используемые средства измерения.

Субъективная погрешность (погрешность оператора) обусловлена некомпетентностью, недостаточной квалификацией и способностями опрератора, выполняющего измерения и связна с тщательностью выполнения правил всех измерительных операций.

В отдельную группу выделяют погрешности обусловленные влиянием внешних условий (температура, влажность, давление и другие факторы влияют на размеры инструментальной и методической погрешности).

Влияние внешних факторов на методическую погрешность оценивают отдельно в каждом конкретном случае. Погрешности внешних условий по характеру направления являются систематическими.

Под влиянием всех действующих факторов складывается суммарная погрешность измерений.

- Какие организации образуют организационную структуру служб сертификации

Организационную структуру служб сертификации систем качества и сертификации производств в строительстве Системы сертификации ГОСТ Р образуют:

- Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России);

- Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной я жилищной политике (Госстрой России);

- Управление стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России - Центральный орган по сертификации в области строительства;

- Федеральный научно-технический центр сертификации в строительстве Госстроя России (ФЦС Госстроя России).

Госстандарт России, как национальный орган по сертификации в Российской Федерации осуществляет общее методическое руководство работой по сертификации систем качества и сертификации производств, в т.ч. в области строительства.

Госстрой России, как орган федеральной исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий техническую политику в строительстве и нормативное регулирование в этой области:

- осуществляет общее руководство работами по сертификации систем качества и сертификации производств в строительстве и по согласованию с Госстандартом России принимает принципиальные решения о направлениях ее развития;

- принимает по согласованию с Госстандартом России нормативные и руководящие документы по сертификации систем качества и сертификации производств в строительстве;

- аккредитует совместно с Госстандартом России органы по сертификации систем качества и сертификации производств в строительстве и учебные подразделения для подготовки экспертов, а также аттестует экспертов по сертификации систем качества и сертификации производств в строительстве;

- руководит Советом по сертификации, Комиссией по апелляциям и принимает окончательные решения по апелляциям участников работ по сертификации.

Управление стандартизации, технического нормированиясертификации Госстроя России, как структурное подразделение Комитета, ответственное за организацию сертификации в строительстве, и Центральный орган по сертификации в строительстве (ЦОС):

- проводит непосредственную работу по руководству сертификацией систем качества и сертификацией производств в строительстве, взаимодействует с Госстандартом России и другими органами исполнительной власти;

- организует разработку, рассматривает и представляет на утверждение руководству Госстроя России нормативные и руководящие документы по сертификации систем качества и сертификации производств в строительстве после согласования их с Госстандартом России;

- утверждает типовые программы и методики сертификации систем качества и сертификации различных видов производств в строительстве;

- принимает по согласованию о Госстандартом России решения о признании в Системе сертификации ГОСТ Р в области строительства сертификатов соответствия систем качества и сертификации производств, выданных в других системах сертификации в т.ч. зарубежных;

- рассматривает апелляции заявителей по вопросам сертификации систем качества и сертификации производств в строительстве, подготавливает по ним решения и передает в комиссию по апелляциям;

- устанавливает совместно с Госстандартом России правила взаимодействия, привлечения экспертов, обмена информацией органов по сертификации систем качества и сертификации производств Госстроя России и органов по сертификации систем качества и сертификации производств Госстандарта России» аккредитованных в соответствии с п. 4.4. РДС 10-236-99 в Системе сертификации ГОСТ Р на право сертификация систем качества и сертификации производств в строительстве;

- организует в установленном порядке международное сотрудничество по сертификации.

Федеральный научно-технический центр сертификации в строительстве Госстроя России как центр, осуществляющий организационное и научно-методическое обеспечение сертификации систем качества и сертификации производств в строительстве и как учебное подразделение по подготовке экспертов:

- разрабатывает типовые программы и методики сертификации систем качества и сертификации различных видов производств в строительстве;

- получает в Техническом центре Регистра систем качества Госстандарта России (Технический центр Регистра) и выдает аккредитованным в установленном порядке органам по сертификации систем качества и сертификации производств в строительстве бланки сертификатов и других документов по сертификации систем качества и сертификации производств;

- ведет учет сертифицированных систем качества и сертифицированных производств в строительстве, формирует и ведет соответствующие архивные дела;

- представляет в установленном порядке в Технический центр Регистра необходимую информацию и отчетные данные о работе по сертификации систем качества и сертификации производств;

- получает в установленном порядке в Управлении сертификации Госстандарта России бланки аттестатов аккредитации органов по сертификации, организует и осуществляет по поручению ЦОСа инспекционный контроль за работой аккредитованных в установленном порядке органов по сертификации систем качества и сертификации производств, за работой экспертов по сертификация;

- осуществляет сбор и анализ, а также публикует информацию по вопросам сертификации систем качества и сертификации производств в строительстве, обобщает опыт работы по сертификации;

- взаимодействует с Госстандартом России, Техническим центром Регистра, зарубежными и международными органами по сертификации;

- как орган по сертификации проводит по заявкам заявителей сертификацию систем качества и сертификацию производств в строительстве, осуществляет инспекционный контроль засертифицированными системами качества, и сертифицированными производствами.

- Случайные погрешности измерений

Случайная погрешность – это сопоставляющаяся погрешности измерений, измеряющаяся случайным образом (по знаку и значению, серии повторных измерений одного и того же значения физических величин, проведенной с одинаковой тщательностью в одних и тех же условиях)

xД

x

n

i

4

3

2

1

0

Δi

Рисунок 1 – График случайной погрешности

n – количество измерений;

x – значение измеряемой величины;

xД – значение действительное измеряемой величины;

Δi – погрешность i-го измерения.

Случайные погрешности неизбежны и всегда будут присутствовать в результатах измерений. В отличие от систематических, случайные погрешности нельзя исключить из результатов измерений путем введения поправок. Но количество случайных погрешностей можно уменьшить увеличением количества измерений.

- Какие организации являются объектами сертификации

Объектами сертификации являются системы качества и производства предприятий следующих отраслей (подотраслей):

предприятия стройиндустрии и промышленности строительных материалов, производящие и (или) поставляющие строительные материалы, изделия и конструкции для строительства;

проектные и изыскательские организации и проектно-изыскательские подразделения комплексных организаций (только сертификация систем качества);

строительные организации, выполняющие строительно-монтажные или (и) ремонтные работы и строительные (ремонтно-строительные) подразделения комплексных организаций;

организации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), осуществляющие техническую эксплуатацию зданий, сооружений и городских инженерных систем;

- Систематические погрешности измерений

Систематическая погрешность – это составляющая погрешности измерений, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же физической величины.

Систематическая погрешность как правило как правило не изменяется при многофакторных измерениях и может быть почти полностью устроена путем обнаружения и устранения причины, по которой она возникла.

xД

x

n

i

4

3

2

1

0

Δсист

Рисунок 2 – График систематической погрешности

Δсист – постоянная систематическая погрешность.

Группы погрешности (инструментальные, методические, субъективные) при своем проявлении могут содержать случайную и систематическую составляющие.

При анализе причин возникновения систематических погрешностей выделяют эти же группы погрешности с добавлением четвертой группы погрешности внешних влияний.

- Интервальная оценка параметров распределения

Интервальной оценкой параметра называется числовой интервал {хн, хв }, в котором с заданной вероятностью Рд находится неизвестное значение искомого параметра. Такой интервал называется доверительным интервалом, а вероятность -доверительной вероятностью Рд

РД{хн<x< хв } = 1-α 			(1)

где α - уровень значимости (вероятность того, что правильная гипотеза будет отвергнута);

x - значение оцениваемого параметра:

xн и xв - соответственно нижняя и верхняя границы доверительного интервала.

- Правила округления результатов измерений

Погрешность результата измерений физической величины дает представление о том, какие последние цифры в его числовом значении являются сомнительными, поэтому нет смысла выражать погрешность более чем 1-ой или 2-мя цифрами.

Числовое значение результата измерения также следует округлять в соответствии с числовым разрядом значащей цифры погрешности, т.е. числовое значение результата измерения должно оканчиваться цифрой того же разряда и тем же десятичным знаком, которым оканчивается значение абсолютной погрешности, при этом если старшая отбрасываемая цифра меньше 5, то предыдущая не изменяется.

Если старшая отбрасываемая цифра больше или равна 5 и за ней имеются значащие цифры, то предыдущую цифру увеличивают на единицу.

Если отбрасываемая цифра 5 не имеет за собой значащих цифр, то предыдущая не изменяется на единицу, если она нечетная.

Пример при погрешности:

1,214 -> 1,21 (+0,01)

1,2151 -> 1,22

1,215 -> 1,22

1,225 -> 1,22

Следует осмотрительно относиться к округлениям, производимых в процессе округления. Рекомендуется производить округления в окончательном ответе, а вычисления производить с 1-им или 2-мя лишними знаками.

- Обработка результатов прямых измерений

Методика проведения работы

Приборы, инструменты  и оборудование  выбираются в соответствии с решаемой задачей, Их метрологические характеристики заносятся в отчет. Результаты обмера заносятся в таблицу (рекомендуемая форма отражена в Приложении А).

Обработка результатов измерений в соответствии с ГОСТ 8.207-76 сводится к следующему:

Определяется  среднеарифметическое  значение результатов измерений:

A=i=1nXin 							(1)

где X1 результат наблюдений измеряемой величины,

n - число измерений.

2. Вычисляется среднеквадратическое отклонение результата измерений:

SA=i=1nXi-A2n∙(n-1) 				(2)

Доверительные границы случайной погрешности:

ε=tα,m∙SA,						 (3)

где tα,m - коэффициент Стьюдента.

Последний принимается в зависимости от вероятности Р и числа результатов наблюдений по таблицам (приложение Б).

В соответствии с ГОСТ 8.207-76 вероятность принимают Р = 0,95 (допускается при невозможности повторений Р = 0,99 или большая).

Границы неисключенной систематической погрешности:

θ=k∙i=1mθi2 					(4)

где θ- граница i-й неисключенной погрешности, k = 1,1 при Р = 0,95; k = 1,4 при Р = 0,99 при числе неисключенных погрешностей 4 и более.

Неисключенная систематическая погрешность включает погрешности измерительного прибора (инструмента), метода, индивидуальные особенности оператора и другое.

Например, неисключенная систематическая погрешность θ микрометра включает погрешности θi микрометрического винта, нанесения шкалы, температурные и другие. Для микрометров с пределами измерений до 100 мм θ составляет до 4 мкм.

При θSA<0,8 						(5)

принимают погрешность результата измерений Δ = ε.

При θSA>8 						(6)

принимают погрешность результата измерений Δ = θ.

При несоблюдении этих условий границы погрешностей Δ вычисляют по формуле:

∆=k∙S 						(7)

где SΣ - среднеквадратическая погрешность результатов измерений:

S=i=1mθi22+S2A 				(8)

k=ε+θSA+i=1mθi23 						(9)

Результаты измерений представляются в форме:

A=A±∆ 					(10)

Числовое значение результата измерения A должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и граница погрешности результата измерения Δ.

При сравнении результатов измерений возможен случай, когда разница измеряемых величин сопоставима с дисперсией. В этом случае следует сделать оценку влияния дисперсий по критерию Фишера.

F=S1A2S22A, 						(11)

где S1(A) - большая дисперсия сравниваемой величины,

S2(А) - меньшая дисперсия сравниваемой величины.

Если F < Fкр, то с принятой  вероятностью Р = 0,95 или Р = 0,99 можно влиянием дисперсий пренебречь. В противном случае при анализе следует учитывать их влияние.

Значение Fкр приводится в справочной литературе [1] и в приложении Б.

- Теоретические и практические погрешности измерений

Теоретические погрешности – это соответствие, корректность измерительной модели исследуемого объекта. Использование упрощений или допущений при вычислении результатов измерений.

Практические погрешности – это погрешности установки прибора и оператора.

Погрешности установки прибора – это отклонение от горизонтали или вертикали при установке весов, геодезических приборов и др. Это несогласованность характеристик отдельных приборов, входящих в измерительный комплекс. Неправильность установки прибора.

Неправильность установки прибора наиболее частая причина неучтенных погрешностей при линейно-угловых измерениях с помощью линейки, метра, угольника.

Рассмотренные теоретические погрешности и погрешности установки во многом сходны и по существу являются методическими. Вместе с тем приведенные причины погрешности при линейно-угловых измерениях можно отнести к субъективным.

Погрешность оператора (субъективная) – запаздывание при регистрации измерительного сигнала, низкая точность отсчета по шкале. Приложение недостаточных или избыточных физических усилий при выполнении измерения. Вызываемые этими факторами погрешности могут носить как систематический, так и случайный характер.

- Определение грубых ошибок по методу «трех сигм»

- Погрешности внешних влияний

Легко учитываются, если фактор влияния хорошо изучен и постоянно контролируется. В большинстве областей измерений известны главные внешние источники систематических погрешностей и разработаны методы, исключающие их влияние на результат измерений.

Однако влияние некоторых факторов (магнитные и электрические поля, ионизирующие излучения, изменение атм. давления и др.) может оставаться незамеченными оператором или недооцениваются особенно в тех случаях, когда систематическая погрешность остается постоянной в процессе измерений.

Используют следующие пути учета и исключения систематических погрешностей от внешних воздействий:

1. Устранение источников погрешности или обеспечение защиты от них до начала измерений.

Пример: – для устранения влияния температур применяют термостатирование и кондиционирование;

- для устранения влияния магнитных полей применяют различные экраны;

- влияние вибрации устраняют амортизатор;

- влияние изменения влажности – герметизации.

2. Исключение погрешности в процессе измерения специальными методами или вычисленные, и внесенные в результат измерений соответствующих поправок.

При этом используют методы замещения, противопоставления, симметричных наблюдения, и специальные статистические методы.

- Интегральное и дифференциальное распределение случайной величины

Интегральной функцией распределения F(x) называют функцию, значение которой для каждого x является вероятностью появления значений xi (в i-ом наблюдении) меньших x.

Fx = Pxi≤x = P-∞<xi≤x,

Обычные графики интегральной функции результатов наблюдений представляют собой непрерывную неубывающую кривую, начинающуюся от нуля на отрицательной бесконечности и приближающейся к 1 при увеличении аргумента до +∞.

Если интегральная функция имеет точку пересечения при значении x близком к истинному значению измеряемой величины и принимает в этой точке значение равное 0,5, то говорят о симметричности распределения результатов

P

0,5

1

F(x1)

F(x2)

x

x2

x1

Рисунок 1 – Интегральная функция распределения случайной величины

где P – символ вероятности события, описание которого заключено в фигурных скобках {…};

x – значение измеряемой величины;

x1, x2 – заданный интервал;

F(x1), F(x2) – значение интегральной функции в начальной и конечной точке заданного интервала;

x2

xц

x1

P

S[P(x)]=1

x

Рисунок 2 – Дифференциальная функция распределения случайной величины

где xц – цент распределения;

S[P(x)] – площадь, заключенная между дифференциальной функцией распределения и осью абсцисс.

Более наглядное является описание свойств, результатов наблюдений, содержащих случайные погрешности с помощью дифференциальных функций распределения, иначе называемой плотностью распределения вероятности (рисунок 2):

Px=dF(x)d(x).

Поскольку F(x=+∞) = 1, то

+∞-∞Pxdx=1,т.е.

площадь, заключенная между кривой дифференциальной функции распределения и осью абсцисс, равна единице.

Вероятность попадания случайной величины x в заданный интервал x1, x2 площади, заключенная между абсциссами x1 и x2:

Px1<x<x2=+∞-∞Pxdx=1.

Отыскание функции распределения требует проведения весьма трудоемких исследований и вычислений.

На практике встречаются трапецеидальные, уплотненные и др. виды распределения. Однако для наибольшего числа встречающихся на практике случайных величин, можно ожидать распределения по так называемому «закону нормального распределения» - закону Гаусса.

- Организация контроля качества дорожно-строительных работ

Рациональная организация контроля качества дорожно-строительных работ предполагает определение необходимого объема испытаний и выбора мест проведения контроля.

Оптимизация объема работ достигается за счет математического планирования проведения измерений. Минимальное, необходимое и достаточное количество измерений определяют по формуле.

Nmin=t∙σ∆доп2 или Nmin=t∙KВδдоп2.

где t – нормируемое отклонение, которое ориентировочно можно принять по табл.3.1, зависит от важности объекта, связанной с категорией дороги, вида ограничений (одностороннее или двустороннее ограничение параметра);

KВ и σ – соответственно коэффициент вариации и среднее квадратическое отклонение характеристики однородности измеряемого параметра;

δдоп и Δ – показатели точности измерений параметра (допустимые погрешности), имеющие соответственно относительную и абсолютную форму выражения.

Характеристики однородности (KВ и σ) назначают по результатам проведенных ранее исследований.

Показатели точности (δ и Δ) зависят от метода измерении и применяемых приборов. Величину δ назначают в зависимости oт класса точности применяемых средств измерений (приборов, инструментов и т.п.), а также с учетом требуемой точности определения значения контролируемого параметра для решения конкретной технической задачи.

Значениями (КВ и τ) можно воспользоваться из таблицы табл. 2, которые являются обобщением опубликованных данных, полученных с использованием наиболее распространенных приборов и методов измерения.

При проведении измерений необходимо обеспечить объективность и достоверность контроля качества работ.

Следует отметить, что действующие нормативные документы часто указывают конкретные места проведения контрольных измерений.

Однако это не гарантирует обеспечения объективности контроля на участке в целом.

Согласно положениям теории вероятностей необходимая достоверность контроля будет достигнута лишь при случайном выборе мест проведения измерений. Эта задача решается путем проведения измерений в точках, выбранных по закону случайных чисел. Для этого контролируемый участок автомобильной дорога или аэродрома разбивают на 100 равных по площади зон.

Каждой зоне присваивают двузначный порядковый номер от 01 до 100. С использованием генератора случайных чисел (md) или таблицы случайных чисел определяют номера зон для проведения контроля. Количество зон при этом равной Nmin. На схеме контролируемого участка (рис. 1) отмечают эти зоны. Задаются точкой отсчета и определяют координаты точек для проведения измерений на местности. Измерения проводят в центре зоны.

Рис.3.1. Схема контролируемого участка: Lуч и Bуч - длина и ширина участка; X48 и У48 - координаты точки проведения измерений (центр зоны №48) Крестами отмочены зоны, выбранные по закону случайных чисел для проведения измерений.

- Нормальное распределение случайной величины и случайной погрешности

Теоретически доказано, что распределение случайных погрешностей близко к нормальному всякий раз, когда результаты наблюдений формируются под действием большого числа независимо действующих факторов, каждый из которых оказывает лишь незначительное действие по сравнению с суммарным действием всех остальных.

Плотность нормального распределения вероятностей случайной величины определяется уравнением:

Px=1σ2πe-x-m22σ2,

где m, x, σ – математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение, являющееся основными параметрами нормального распределения;

e – основание натурального логарифма.

На графиках:

-2σ

x

+3σ

+2σ

mx

P(x)

1σ2π

Рисунок 3 – Кривая нормального распределения случайной величины

-σ

x

+σ

0

P(σ)

Рисунок 4 – Кривая нормального распределения случайной погрешности

P(x) – дифференциальная функция распределения случайной величины;

P(σ) – дифференциальная функция распределения случайной величины;

σ – погрешность.

Рисунок 3:

Кривая имеет точки перегиба соответствующая абсциссам mx, ±σ.

Если данную кривую рассматривать как плотность распределения случайных погрешностей, то начало координат переносят в центр распределения и по оси абсцисс откладывают значение погрешности Δ = x - mx и уравнение принимает вид:

P∆=1σ2πe-∆22σ2.

- Для каких целей осуществляется сертификация систем качества и сертификация производств в строительстве? Основная цель сертификации производств

Сертификация систем качества и сертификация производств в строительстве осуществляется в соответствии с общими целями и задачами сертификации для создания уверенности у инвесторов заказчиков, генподрядных организаций и генпроектировщиков, организаторов торгов подряда, покупателей материалов, изделий и конструкций для строительства и пользователей строительных объектов, а также органов надзора, органов по сертификации продукции и других заинтересованных сторон в возможности организаций-исполнителей стабильно обеспечить соответствие своей продукции и услуг установленным требованиям.

Сертификация систем качества и сертификация производств в строительстве является составной частью Системы сертификации ГОСТ Р и осуществляется в рамках Регистра систем качества в соответствии с его основополагающими документами ГОСТ Р 40.001, ГОСТ Р 40.005 и РДС 10-236-99.