Содержание

Содержание	2

1. Цели и задачи производственной практики	3

2. Общие сведения об организации ДСУ-4	4

2.1 Виды работ выполняемых организацией	9

2.2 Машинный парк организации	10

2.3 Проиводственная база строительной организации	11

3. Технология работ выполняемых на производственной практике	12

4. Контроль качества выполняемых работ	24

5. Общие положения безопасности при выполнении работ	32

Заключение	37

Список литературы и технической документации	38

1.Цели и задачи производственной практики

Главная цель производственной практики – приобретение основных умений и навыков производства дорожно-строительных работ.

Главные задачи производственной практики:

•	Ознакомление с процессом и технологией укладки асфальтобетонной смеси;

•Ознакомление с процессом и получение навыков производства ямочного ремонта.

•	Приобретение основных умений и навыков установки дорожных знаков, бордюрного камня, возведения откосов, обслуживания прилегающей к дороге территории.

2.общие сведения Об организации ДСУ-4

Государственное унитарное предприятие Дорожного хозяйства Алтайского края Барнаульское дорожно-строительное управление №4 (далее ГУП Барнаульское ДСУ-4) основано в 1944 году Решением Исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся за № 430 от 13 апреля 1944 года.

Основные направления деятельности ГУП «Барнаульское ДСУ-4» - строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

ГУП Барнаульское ДСУ-4 является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, имеет лицензии на право производства работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог, ДСУ-4 имеет Сертификат соответствия качества выпускаемой продукции, выданный Госстроем России, Сертификат по безопасности труда полученный 19.09.2006 (повторно).

Управление осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Высшим должностным лицом является - начальник. Сегодня возглавляет управление - Рязанов Сергей Николаевич, технически грамотный, с высокими организаторскими способностями, главной задачей перед управлением ставит — высокое качество строительства дорог, внедрение новой техники и новых технологий.

Техническое руководство и контроль над технологическими процессами осуществляет главный инженер управления.

Заместитель начальника осуществляет работы по обеспечению ДСУ-4 необходимыми строительными материалами.

Расширение сфер деятельности управления и внедрение новых технологий является сегодня главной задачей ДСУ-4, что позволит решить ряд вопросов социального характера для коллектива.

Проводимую социальную роботу на предприятии осуществляет профсоюзный комитет, совет трудового коллектива и другие комиссии во главе с руководителем управления. На общем собрании коллектива работников ДСУ-4 в 2005 году подведены итоги выполнения и принят Коллективный договор сроком на 2 года. Условия договора выполнены.

В структуре предприятия имеются отделы и службы, которые осуществляют техническую помощь в работе подразделений. Организационная структура управления ГУП БДСУ-4 прилагается.

В составе ДСУ-4 три прорабских участка и две производственных базы: I и IV участки занимаются строительством а/дорог и искусственных сооружений на них; ко II участку относится мощная производственная база по приготовлению асфальтобетона, черного щебня и приема всех поступающих дорожно-строительных материалов; III участок осуществляет ремонт и содержание участков автомобильных дорог ДСУ-4, а также с применением новых технологий ведет устройство ШПО; база по ремонту дорожной техники и автотранспорта находится при ДСУ-4.

На строительстве всех этих важных объектов края работники ДСУ-4 жили, работали и отдыхали в полевых условиях, переезжая с одного места базирования на другое.

Жили в дорожных вагончиках, строили временные полевые станы, создавая сами себе условия быта и отдыха, на что почти не оставалось времени после продленного рабочего дня.

Большой вклад Дорожно-строительное управление внесло в строительство и реконструкцию искусственных покрытий взлетно-посадочной полосы (ИВГЩ) Барнаульского аэропорта. В 1972 году ДСУ-4 включилось в строительство ВПП аэропорта и за 1972-1973 гг. силами ДСУ-4 было построено 500 м.п. 25000м2 цементобетонного покрытия ПК 0 ПК 5.

За период 1975-1977 годов было выполнено строительство перрона, рулежных дорожек, стоянок самолетов с цементобетонным покрытием общей площадью 38094м2.

В 1991-1993 гг. на всей взлетно-посадочной полосе было выполнено асфальтобетонное покрытие.

В 1998 году Генподрядчиком ДСУ-4 с участием хозяйств «Алтайавтодора» за 20 календарных дней (с 1 по 20 июня), с закрытием полетов самолетов, выполнило удлинение ИВПП на 450 м.п. и полную реконструкцию взлетно-посадочной полосы, включая санацию швов цементо-бетонного покрытия ИВПП, ремонт всех видов трещин и устройство нового асфальто-бетонного покрытия всей полосы в объеме 98000м2.

Сегодня взлетно-посадочная полоса Барнаульского аэропорта позволяет прием большегрузных комфортабельных самолетов международного значения.

Благоустройство центра Алтайского края г. Барнаула и подъездных автомобильных дорог к нему для ДСУ-4 имеет важное значение. С гордостью и ответственностью ДСУ-4 выполняет порученные объекты, значимость которых возросла в последние 10 лет.

Построена Объездная автодорога г. Барнаула и в 1996 году введена в эксплуатацию, что позволило частично снизить интенсивность движения автотранспорта по улицам города и сократить расстояние до п. Южный. Продолжение строительства Объездной дороги г. Барнаула, со сложными транспортными развязками, искусственными сооружениями - это перспектива развития сети автомобильных дорог Алтайского края, где ДСУ-4 с гордостью примет участие в строительстве.

Построен Правобережный подход к мостовому переходу через р. Обь в г. Барнауле, дорога I технической категории Федерального значения.

Улица Малахова в г. Барнауле имеет не маловажное значение, участок, построенный ДСУ-4 от Южного путепровода на Павловском тракте до Объездной дороги, дал возможность открытию новых маршрутов троллейбусного и автобусного движения.

Благоустроены площадь Сахарова и территория Речного вокзала г. Барнаула, где жители краевого центра и гости города проводят все празднования года.

Одиннадцать улиц Железнодорожного района Барнаула и территории многих жизненно важных предприятий города благоустроены и сегодня имеют асфальтобетонное покрытие.

В 2005 году силами ДСУ-4 построено футбольное поле им. А. Смертина в Индустриальном районе г. Барнаула с применением новых технологий (сложная дренажная система водоотвода, искусственное покрытие) - при реконструкции данного объекта ДСУ-4 внесло большой вклад в развитие спорта Алтайского края.

В 2007 году в роли Генерального подрядчика ДСУ-4, совместно с ДСУ-7 и другими хозяйствами Автодора, в рекордные сроки выполнило капитальный ремонт Павловского тракта - основной автомагистрали краевого центра г. Барнаула, с высоким качеством работ, с применением новой техники и новых технологий. Уложенный износостойкий слой позволит увеличить срок эксплуатации покрытия. Работа по реконструкции Павловского тракта высоко оценена руководством края и города.

Благоустройство Обского бульвара будет закончено в августе месяце 2007 года, применены высокопрочные, качественные гранитные изделия, которые изготавливает Колыванский камнерезный завод, одно из подразделений Алтайавтодора. К 70-летию края барнаульцы получат достойный подарок.

ГУП Барнаульское ДСУ-4 принимает самое активное участие во всех проводимых конкурсах в дорожной отрасли, Всероссийских, краевых, конкурсах среди хозяйств Алтайавтодора - и не безуспешно.

Коллектив ГУП «Барнаульское ДСУ-4» имеет следующие награды:

- ГРАМОТУ за участие во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» - 2005 год /Правительство РФ/;

- ДИПЛОМ III степени Победителю конкурса 2005 года на лучшую подрядную организацию по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений / АСПОР/;

- ДИПЛОМ Лауреата Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» - 2006 год /Правительство РФ/

- ДИПЛОМ лауреата VII Международного конкурса «Золотая медаль «Европейское качество» и Золотая медаль - 2006 года /Санкт-Петербург — 300-летие/ Международная Академия Качества и Маркетинга;

- Почетные грамоты и благодарственные письма глав администраций края, города Барнаула;

- В 2007 году ДСУ-4 приняло участие в отраслевом конкурсе «Дороги России- 2007» в двух номинациях.

Необходимо отметить стабильность работы ГУП «Барнаульское ДСУ-4» за период 2005-2010 гг. - высокое качество работ, приобретение новой техники и внедрение новых технологий, высокая организация труда и развитие социальных программ - все это достигнуто с приходом в мае 2005 года нового руководителя в ДСУ-4, Рязанова Сергея Николаевича, за короткий срок руководства, что не удавалось сделать другим руководителям и за десятилетия. Контактирование на всех уровнях власти по задачам в дорожном строительстве - ежедневный, постоянно напряженный труд вместе с коллективом работников на всех объектах строительства, забота об улучшении условий труда и быта, индивидуальный подход и знание насущных проблем каждого работника, требование дисциплины и улучшения организации труда - дало право Рязанову С.Н. положительно зарекомендовать себя в коллективе.

Несмотря на недостаток в финансировании развития дорожно-строительной отрасли» особенно объектов территориального и местного значения, затягивание периодов времени проведения торгов, не возможности полного обновления парка современной дорожной техникой из-за ее высокой стоимости; недостаток в кадрах дорожников профессионалов - коллектив ГУП «Барнаульское ДСУ-4» полон оптимизма и уверенно смотрит в завтра.

Начальник штаба Г.О.

Зам. Начальника по МТС и быту

Подсистемы
соц. развития

НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ

Главный бухгалтер

Экономист

Юрист

Начальник отд. кадров

Бухгалтерия

Сопровожд. информационных технологий

Главный инженер

Главный механик

Энергетик

Начальник произв. отдела

Инженер по ОТ и ТБ

Стр. уч-к №4

Стр. уч-к №3

Стр. уч-к №2

Лаборатория качества

Стр. уч-к №1

Производственный
отдел

Транспорт. участок

Участок механизации

Аттестация рабоч. места

Социальное страхование

Социальное стимулиров. И гарантии

Коллективно договорное регулирован.

Отдел кадров

Спец. часть

Взаимодействие с СТК и
профсоюзом

Охрана объектов

Ж/д и привлечен. транспорт

Складское хозяйство

Жилищно-бытовое обслужив.

Обществен. питание

Медицинское обслуживание

Система управления ДСУ-4

2.1 Виды работ выполняемых организацией.

Основной деятельностью ОАО «ДСУ-4» являются все виды работ, связанные с дорожным хозяйством: строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Предприятию разрешено осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Состав деятельности предприятия:

- Общестроительные и строительно-монтажные работы при возведении несущих и ограждающих конструкций (зданий и сооружений высотой до 15 м).

- Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках:

- разбивочные работы в процессе строительства;

- геодезический контроль точности выполнения строительных работ;

- исполнительная геодезическая съемка;

- Подготовительные работы:

- расчистка территорий и подготовка их к застройке:

- строительство временных дорог, инженерных сетей и сооружений;

- устройство поверхностного водоотвода и дренажа;

- возведение специальных сооружений;

- Транспортное строительство:

- автомобильные дороги I - II категорий (земляное полотно, основания, усовершенствованные покрытия);

- автомобильные дороги III - IV категорий;

- магистральные дороги и улицы городов;

- улицы и дороги в жилой застройке;

- укрепительные работы;

- благоустройство территорий;

- основания и покрытия взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек аэродромов,

- мосты (малые, средние, большие), эстакады, путепроводы и галереи:

-железобетонные и бетонные;

-мостовое полотно;

- Выполнение функций генерального подрядчика.

  - Машинный парк организации.

| Автогрейдер ДЗ-143(11-60АК); | Каток ДУ-84 20-47 АБ; |
| --- | --- |
| Автогрейдер ДЗ-143 (81-20АА); | Каток МОАЗ 6442-9890 (20-61); |
| Автогрейдер ДЗ-98В89-2 30-39АА; | Каток прицепной дорожный статич.; |
| Автогрейдер ДЗ-98В92 (81-73АА); | Каток самоходный дорожный 2-хосный ЦУ-50; |
| Автогудронатор ДС-396 Т711ВА; | КДМ ЭД-226 ПС (Е367ВА); |
| Автогудронатор Камаз-53113А346ВР; | КДМ-1Э0В на шасси ЗИЛ-433362 (В883ЕЕ); |
| Автокран КС-3579 (В886ЕЕ); | КДМ-433362 К 635 ЕК; |
| Автоцементовоз ТУ-10 Р916АО/АА6132; | Компрессор; |
| Асфальтосмесительная установка "АММАНН ГЛОБАЛ-160"; | Компрессор 65900В 100СТ,653л/мин H53FC701; |
| Асфальтоукладчик гусеничный "Vogele Super 1800-1"; | Компрессорная станция ПКСД-5.25Д; |
| Асфальтоукладчик ДС-191; | Нарезчик швов С 818 Н 18; |
| Бензокоса; | Пенетрометр М-984 ПК; |
| Бетоносмеситель СБР-170А (220в); | Погрузчик МКСМ-800; |
| Бульдозер Б-170; | Погрузчик Л-34 (90-65АМ); |
| Бульдозер Т-170; | Погрузчик Л-34 (90-66АМ); |
| Вакуумная установка ВУ; | Погрузчик ТО-16Б-2 < 14-27АН); |
| Весы автом. стационар. РС-ЗОЦ13 АС; | Пресс ВМ-3,4; |
| Весы автомобильные ВЭМА-С; | Рейка КП-231(лаб); |
| Весы лабораторные; | Скрепер самоходный Д-357 8118АА; |
| Виброплита (VS-244 асфальт); | Трактор К-700А (11-61АК); |
| Грейдер Элеватор ДЗ-507; | Трактор К-700А (90-64АМ); |
| Диспергатор КСД; | Трактор К-701 (90-46АМ); |
| Емкость для разогрева битума; | Трактор К-701 (90-47АМ); |
| Каток Д-627 на пневмоходу; | Трактор МТЗ-80 БЕЛАРУСЬ (81-45АА); |
| Каток ДУ-47 А; | Трактор Т-40АМ (30-83АА); |
| Каток ДУ-48; | Фреза дорожная самоходная Wirtgen W1000"; |
| Каток ДУ-49 А; | Шнекороторный снегоочиститель Д-902; |
| Каток ДУ-58 64-92ШЩ; | Щебнераспределитель; |
| Каток ДУ-58 А; | Экскаватор гусен. ЭО-4118; |
| Каток ДУ-65 60-46 АА; | Экскаватор гусен. ЭО-5123; |

2.3Краткая информация производственных базах ДСУ-4;

Ремонтная база ДСУ-4 находится в г. Барнауле по адресу ул. Фурманова-12 и включает в себя:

  - РММ - S-802,5м2 — построено в 1970 году;

  - автогараж на 25 мест - S-1213м2 — 1972 год;

  - материальный склад - S-6ЗЗм2 — 1972 год;

  - котельная - S-147м2 — 1971 год;

  - теплая стоянка дорожной техники на 36 единиц - S-1492м2 — 1990 год;

  - лаборатория - S-148м2 — 1970 год;

  - административное здание ПЛК - S-2080 м2 — 1982 год;

все здания и сооружения построены хозспособом силами ДСУ-4 35 лет назад, и сегодня требуется большой капитальный ремонт всех зданий и сооружений для дальнейшей их эксплуатации;

На производственной базе II участка по адресу: г.Барнаул ул. Павловский тракт № 218 в 2002-2003 годах проведена большая реконструкция: находившиеся на базе АБЗ «ТЕЛЬТОМАТ» и АБЗ-Д564 были переданы в другие хозяйства Автодора, на базе ДСУ-4 установлена новая асфальто-смесительная установка немецкого производства «AMMANN-Global-160» с производительностью 160 т/час а/бетона, АБЗ и котельная переведены на природный газ, завод выпускает продукцию высокого качества и имеет степень очистки воздушной среды 99,9%. Производственная база имеет тупиковое хозяйство, складские помещения и может принять дорожно-строительные материалы в объеме плана года, выпускает асфальтобетон всех типов марок.

Производственная база IV участка находится в с. Клочки Ребрихинского района и служит для ведения реконструкции а/д Павловск - Ребриха - Буканское, на базе созданы все условия для производительного труда с нормальными условиями быта и отдыха. Производственная база построена собственными силами ДСУ-4, под руководством начальника Рязанова С.Н. и имеет прекрасную столовую с трехразовым горячим питанием, просторное общежитие, прорабскую, здравпункт, баню-душ.

3.технология работ выполняемых на производственной практике.

Во время производственной практики нашей бригадой производились различные виды работ на участке №3,участке по содержанию дорог и прилегающих к ним территорий:

- Установка и окрашивание дорожных знаков;

- Ямочный ремонт и заделка люков колодцев;

- Скос травы  на откосах дорог (рис .1.) и прилегающих территориях при помощи ручных бензокос (рис.2.);

Рисунок 1 (Участок трассы НКБ)                                                     Рисунок 2 (Бензокосы)

Технология скоса травы.

До начала работ все рабочие должны быть ознакомлены с техникой безопасности при использовании ручных бензокос(тримеров), а также ознакомлены с правилами их использования. Скос травы производится только при наличии средств индивидуальной защиты защитных очков и перчаток. Перед началом работы необходимо осмотреть бензокосы, при наличии видимых неисправностей или механических повреждений сообщить мастеру или прорабу.

Скос травы на горизонтальных участках производится на высоту 2-3 см от поверхности земли. На горизонтальных участках окашиваются дорожные знаки, барьерные ограждения, сигнальные столбики, автобусные остановки, указательные таблички и придорожная реклама. Трава вокруг знаков окашивается радиусом не менее  чем на 1 метр. Если знак расположен на насыпи, то трава скашивается и на откосе до основания дороги. Вокруг автобусных остановок трава скашивается по периметру остановки на расстояние 3-4 метра.

На наклонных участках, при скосе травы на откосах дороги скос травы производится на расстояние 2-3 метра ниже плоскости дороги, либо до основания дороги, в зависимости от высоты дорожной насыпи.

- Засыпка размывов обочин песчано-гравийной смесью;

Рисунок 3 (Размыв на ул. Власихинской)

До начала работ  производится установка технических средств организации дорожного движения.

Песчано – гравийная смесь привозится грузовых автосамосвалах, после чего в необходимом количестве высыпается на места размывов. Разравнивание ПГС производится вручную при помощи штыковых и совковых лопат. Разравнивание производится с таким расчётом чтобы ПГС была немного выше уровня обочины, так как со временем происходит ее оседание и уплотнение. После окончания работ производится снятие технических средств организации дорожного движения.

- Ремонт водостоков;

Правила установки и содержания дорожных знаков.

При размещении дорожных знаков должна быть обеспечена направленность передаваемой ими информации только тем участникам движения, для которых она предназначена.

В одном поперечном сечении дороги допускается устанавливать не более трех знаков, без учета дублирующих знаков и знаков дополнительной информации (табличек).

При установке на одной стойке более одного знака первым (верхним) должен быть установлен знак, имеющий меньший порядковый номер по ГОСТ 
Р 52289 - 2004, далее по порядку.

Знаки, устанавливаемые на дороге последовательно, должны быть расположены вне населенных пунктов на расстоянии не менее 50м, в населенных пунктах не менее 25 м друг от друга.

Расстояние от бровки земляного полотна до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно составлять от 0,5 до 2,0м.

Расстояние от нижнего края знака (без учета табличек) до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должна составлять:

- 1,5 - 2,2 м при установке сбоку от дороги вне населенных пунктов;

- 2,0 - 4,0 м - в населенных пунктах (высота установки определяется от поверхности дорожного покрытия на краю проезжей части);

- 5 - 6 м - при размещении их над проезжей частью.

При расположении знаков друг над другом высота определяется по нижнему знаку.

На протяжении одной дороги высота установки знаков должна быть по возможности одинаковая.

Расстояние между соседними знаками, размещенными на одной стойке, должно составлять 5,0 м - 20,0 см.

Верхний край знака должен находиться на одном уровне с верхним краем стойки либо выступать за нее на расстоянии не более 5 см.

Вне населенных пунктов предупреждающие знаки должны устанавливаться за 150 — 300 м от опасного участка, в населенных пунктах - 50 - 100 м.

Знаки «Пересечение с второстепенной дорогой» и «Примыкание второстепенной дороги» устанавливаются вне населенных пунктах за 150 - 300 м от перекрестка.

Знаки «Место остановки автобуса», «Пешеходный переход» «Километровый знак» совмещать на одной стойке не допускается.

Стойка дорожного знака должна быть окрашена в черный цвет на высоту 0,6м от поверхности земли, в белый цвет - до верха стойки.

На стойке должен быть размещен катафот из световозвращающей пленки красного цвета - по ходу движения, белого цвета - против хода движения. Размер катафота 4 х 10см. Катафот должен быть размещен вертикально непосредственно над окрашенной в черный цвет частью стойки.

В случае установки знака на двух и более стойках катафот размещается только на ближайшей к проезжей части стойке.

В случае установки знака за металлическим барьерным ограждением, колесоотбойным брусом - катафот на стойке не размещается.

Тыльная сторона знака должна быть окрашена цветом, не отвлекающим внимание водителей и не выделяющимся на фоне, на котором установлен знак (предпочтительно светло-серым).

Схема установки дорожных знаков.

Схема 2

Примечание: расстояние от кромки проезжей части, а при наличии обочины от бровки земляного полотна до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно составлять от 0,5 до 2м, а до края информационно-указательных знаков 5.20.1, 5.21.1 - 5.27, 5.31 - от 0,5 до 5,0м.

Технология установки дорожных знаков:

- Закрепление дорожных знаков на столбах;

- Выемка грунта глубиной 0,8 м. под установку стойки с дорожным знаком;

- Установка столба с дорожным знаком в подготовленное углубление;

- Засыпка углубления извлеченным грунтом с одновременным его уплотнением, бетонированием.

Рисунок 4(установка знака на трассе Берёзовка - Научный городок)

Наклейка светоотражающих элементов.

На окрашенной стойке знака наклеивают 2 светоотражающих элемента 10см х 4 см каждый. Светоотражающие элементы наклеиваются с таким расчетом, чтобы справа по направлению движения находился элемент красного цвета, слева - белого или желтого.

Светоотражающие элементы изготавливаются из желательно самоклеящейся светоотражающей пленки или используют клей типа БФ и кисть.

Место наклейки светоотражающего элемента грунтуется аналогичным образом.

Светоотражающий элемент наклеивается вертикально по оси стойки непосредственно над черной областью окраски.

Схема 1(наклейка светоотражающего элемента)

Технология производства ямочного ремонта:

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с применением ручного инструмента.

1.Область применения.

- Технологическая карта предназначена для выполнения работ по ямочному ремонту а/бетонных покрытий с применением горячей а/бетонной смеси при площади ремонтируемого покрытия в одном месте до Зм2.

- В состав работ входят:

Установка технических средств организации дорожного движения;

разметка мест ремонта;

вырубка поврежденных участков покрытия;

обработка стенок и дна выбоин битумом;

укладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси; уборка отходов;

снятие технических средств организации дорожного движения.

1.3.	Смесь асфальтобетонная горячая мелкозернистая отвечает требованиям ГОСТ 9128-97, битум жидкий ГОСТ 22245-98.

2.0рганизация и технология работ.

- Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий выполняют при оттаявшем основании и сухом покрытии при температуре воздуха не ниже 10  ̊С.

- Ямочный ремонт выполняют поэтапно:

Этап 1. Участок ограждают техническими средствами организации дорожного движения в порядке , установленном «Техническими правилами ремонта и содержании а/дорог общего пользования».

Контуры выбоин размечают с помощью натертого мелом шнура прямыми линиями, параллельными и перпендикулярными оси дороги, с захватом поврежденной части покрытия на ширину от 2 до 4 см. Несколько небольших выбоин, находящихся рядом, объединяют в одну общую карту.

Схема 2 (схема ямочного ремонта а/б покрытий с применением ручного инструмента)

1-инвентарный барьер; 2-компрессор; 3-передвижной битумный котел;4-механическая трамбовка;
       5-самоходный каток

- - установка технических средств организации дорожного движения; разметка мест ремонта;

- - вырубка поврежденных мест покрытия отбойными молотками с очисткой мест вырубок от отходов;

- - разогрев битума в передвижном битумном котле; обработка им стенок и дна вырубки;'

- - укладка и разравнивание а/б смеси, уплотнение механическими трамбовками (при глубине выбоин более 50мм);

- - уплотнение самоходным катком ДУ-47А за Юпроходов по одному следу

Этап 2. Вырубку поврежденного покрытия выполняют отбойными молотками по очерченному контуру. Вырубленные куски асфальтобетона удаляют при помощи лопаты на обочину. Подготовленные ремонтируемые места очищают отпыли и грязи сжатым воздухом (рис.5).

Рисунок 5(очистка выбоин сжатым воздухом ул. Малахова)

Этап З. Дно выбоин обрабатывают жидким битумом (СГ 40/70, МГ 40/70), разогретым до Т-70°С, из расчета 0,4 - 0,6 л/м2 при помощи пневмораспылителей, вертикальные стенки смазывают, пользуясь кистью. Разогревают битум в передвижном битумном котле, оборудованном мешалкой 
Рисунок 6(проливка битумом)

Этап 4, 5. Укладку, разравнивание и уплотнение горячей а/б смеси производят в зависимости от глубины выбоины в один или два слоя: выбоина до 50мм - в один слой, более 50мм - в два слоя.

Рисунок 7(укладка и разравнивание а/б смеси)

Уложенная а/б смесь (при глубине более 5мм - верхний слой) должна возвышаться над уровнем существующего покрытия с учетом запаса на уплотнение. Уплотнение а/б смеси в нижнем слое производят  трамбовками по направлению от краев выбоины к середине.

Рисунок 8(уплотнение уложенной а/б смеси)

Асфальтобетонную смесь уложенную в верхний слой, а также смесь, уложенную в один слой , при глубине выбоины до 50 мм, уплотняют самоходным вибрационным катком ДУ-47 за 10 проходов по одному следу. Уплотнение производят от краев к середине, тщательно прикатывая места сопряжения ремонтируемого места с существующим покрытием. При этом первые 2 прохода по одному следу выполняют без вибрации. После уплотнения смеси места сопряжения заглаживают горячим металлическим утюгом. В случае отклонения ровности покрытия в отремонтированном месте от требуемой производится посыпка свежей асфальтобетонной смеси в заниженные места или срезка ее в завышенных с последующем уплотнением. Отходы с обочины убирают вручную с погрузкой в а/самосвалы.

Работы выполняет бригада численностью 8 чел.:

- Асфальтобетонщик  4 разряда – 1

- Асфальтобетонщик  3 разряда – 3

- Асфальтобетонщик 2 разряда – 2

- Асфальтобетонщик  1 разряда – 1

- Машинист катка   5 разряда - 1

Операционный контроль качества при ямочном ремонте.

Операционный контроль качества при ямочном ремонте а/б покрытии  применением ручного инструмента осуществляют согласно табл.1.

| Операция | Предмет контроля | Вид контроля | Время контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка технических средств организации дорожного движения | Соответствие типовой схеме | Визуальный | Перед началом работ |  |
| Разметка мест ремонта | Правильность нанесения разметочных линий |  | В процессе работ |  |
| Вырубка поврежденных мест покрытия с очисткой от отходов, пыли и мусора | Правильность линий вырубки |  | После вырубки |  |
| Разогрев битума | Температура нагрева | Инструментальный (термометром стеклянным техническим) | В процессе разогрева |  |
| Обработка стенок и дна вырубки битумом | Температура вяжущего, тщательность обработки (равномерность нанесения вяжущего, отсутствие пропуска) | То же Визуальный | В процессе обработки. То же |  |
| Укладка и разравнивание смеси в один или два слоя (в зависимости от глубины выбоины) | Соответствие качества применяемых материалов ГОСТу Температура смеси Тщательность разравнивания Толщина слоя с учетом коэффициента уплотнения | Лабораторный Инструментальный Визуальный | До укладки смеси В процессе укладки смеси |  |
| Уплотнение смеси | Качество уплотнения. Ровность поверхности | Визуальный Инструментальный (рейкой) | После уплотнения. То же |  |
| Уборка отходов | Тщательность уборки | Визуальный |  |  |

Допускаемое отклонение ровности покрытия от требуемого (просвет под рейкой длиной Зм) в продольном и поперечном направлениях 5мм.

В случае отклонения ровности покрытия в отремонтированном месте от требуемой производится подсыпка а/б смеси или срезка ее с последующим уплотнением.

Материально-технические ресурсы.

1. Потребность в материалах определена согласно сметным нормам -СНиРс-02-006 Потребность в материалах на 100 м2 ремонтируемой площади (табл.2)

| Материал | Глубина выбоин, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | 50 | 70 |
| Смесь а/б, | 11,7 | 16,4 |
| мелкозернистая, т |  |  |
| Битум жидкий, л | 0,032 | 0,04 |

2.Машины, оборудование и инструменты для выполнения работ:

Компрессор ПКСД	-1

Отбойный молоток МО-12	-2

Трамбовка механическая ПТР-1	-1

Котел битумный передвижной	-1

Черпак для набора битума	- 1

Лейка для битума	- 2

Кисть для нанесения битума	- 2

Мешалка деревянная	- 1

Грабли металлические	-2

Лопата подборочная	-4
       Рейка контрольная металлическая - 1

Ведро	-3

Лом стальной строительный	- 2

Метла	- 2

Шнур льняной крученный	- 1

Организация выполняемых работ в бригаде проходила следующим образом:

- В день трудоустройства бригада была направлена к прорабу Гилеву Владимиру Юрьевичу, ознакомлена с техникой безопасности;

- Сбор бригады происходил утром на территории ДСУ-4. Доставка бригады на объект осуществлялась автобусом. После прибытия на объект и получения распоряжений от начальника участка, мастер распределял членов бригады по участкам работ. Выполнение работ бригадой осуществлялось под руководством мастера.

- Бригаде, под ответственность бригадира, был выдан инвентарь.

- Контроль выполнения работы на объекте осуществлялся бригадиром, а контроль качества выполненной бригадой работы осуществлялся мастером.

4.Контроль качества выполняемых работ

Строительная лаборатория ДСУ-4 имеет свидетельство, удостоверяющее наличие условий для достоверного контроля качества сырья и готовой продукции.

Система контроля качества имеет 3-х ступенчатый производственный контроль, который включает входной, операционный и приемочный.

Входной контроль. Входной контроль проходят строительные материалы, изделия, конструкции, поступающие на объекты. При этом проверяется соответствие их стандартам, техническим условиям, паспортам, сертификатам, подтверждающим качество, требованиям проектной документации.

Операционный контроль. Основными рабочими документами при операционном контроле служат схемы операционного контроля в составе проектов производства работ содержащие:

- эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах и требуемой точности измерений, а также сведения по требуемым характеристикам качества материалов;

- перечень операций или процессов, качество выполнения которых должен проверять производитель работ;

- перечень операций или процессов, контролируемых с участием лаборатории и геодезиста;

- перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта.

Данные операционного контроля регистрируются в журналах производства работ, лабораторных испытаний, геодезических измерений.

Приемочный контроль проводится для проверки и оценки качества законченных объектов или отдельных участков, а также скрытых работ с составлением актов по формам, установленным СНиП. В составлении этих актов принимают участие: главный инженер, представитель заказчика, и кроме того, при осуществлении авторского надзора, представитель проектной организации.

Также в лаборатории ДСУ-4, находящейся на территории АБЗ AMMANN, производится периодический контроль качества, как сырьевых продуктов, так и готовой асфальтобетонной смеси.

Схема лабораторного контроля качества

Битумы нефтяные, ПБФ

| Наименование показателей | ГОСТ | Потребитель |
| --- | --- | --- |
| Глубина проникания иглы: при 25°С, при 0°С | 11501-78 | Для каждого рабочего котла и при поступлении новых партий |
| Температура размягчения по кольцу и шару | 11506-73 | Для каждого рабочего котла и при поступлении новых партий |
| Растяжимость при 25°С, при 0°С | 11505-75 | 1 раз в 10 дней и при изменении качества поступающего продукта. При отсутствии паспортных данных и при изменении качества поступающего продукта |
| Температура хрупкости | 11507-78 | 1 раз в месяц и при изменении качества поступающего продукта |
| Индекс пенетрации | 22245-90 | Обязательно |
| Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм, при 60°С, секунд (для жидких битумов) | 11503-74 | Из каждого рабочего котла и при поступлении новых партий |
| Температура вспышки, °С | 4333-87 | 1 раз в месяц и при изменении качества поступающего продукта |
| Изменение температуры размягчения после прогрева | 11506-73 | 1 раз в 10 дней и при изменении качества поступающего продукта |
| Эластичность (для ПБВ) | ОСТ 218.010-98 | 1 раз в 10 дней и при изменении качества поступающего продукта |
| Однородность (для ПБВ) | ОСТ 218.010-98 | 1 раз в 10 дней и при изменении качества поступающего продукта |

Песок

| Наименование показателей | ГОСТ | При устройстве морозозащитных и дренирующих слоев | Асфальтобетонный завод | Цементобетонный завод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение зернового состава и модуля крупности | 8735-88 | Не менее 3-х проб в карьере на каждые 500м3 | 1 раз в 10 смен и при поступлении новых партий | 1 раз в смену и при поступлении новых партий |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 8735-88 | Не менее 3-х проб в карьере на каждые 500м3 | 1 раз в 10 смен и при поступлении новых партий | 1 раз в смену и при поступлении новых партий |
| Определение содержания глины в комках | 8735-88 | Не менее 3-х проб в карьере на каждые 500м3 | 1 раз в 10 смен и при поступлении новых партий | 1 раз в смену и при поступлении новых партий |
| Определение органических примесей | 8735-88 |  |  | При отсутствии паспортных данных |
| Определение истинной плотности | 8735-88 |  | При отсутствии паспортных данных и по необходимости | При отсутствии паспортных данных и по необходимости |
| Определение насыпной плотности | 8735-88 | При поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено изменение качественных показателей | При поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено изменение качественных показателей | При поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено изменение качественных показателей |
| Определение пустотности | 8735-88 |  | При отсутствии паспортных данных и по необходимости | При отсутствии паспортных данных и по необходимости |
| Определение влажности | 8735-88 | Обязательно при контроле плотности | 1 раз в 10 смен и при поступлении новых партий | 1 раз в смену и в случае выпадения осадков |
| Определение коэффициента фильтрации | 25584-90 | Не менее 3-х проб в карьере на каждые 500м3 |  |  |
| Определение марки по прочности исходной горной породы песков из отсевов дробления | 8735-88 |  | 1 раз в квартал, и при поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено изменение качественных показателей | 1 раз в квартал, и при поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено изменение качественных показателей |
| Содержание вредных примесей | 8736-93 |  | При отсутствии паспортных данных | При отсутствии паспортных данных |
| Определение удельной эффективности | 0108-94 |  | При отсутствии паспортных данных | При отсутствии паспортных данных |
| Определение морозостойкости | 1735-88 |  | При отсутствии паспортных данных | При отсутствии паспортных данных |

Щебень (гравий)

| Наименование показателей | ГОСТ | Асфальтобетонный завод | Цементобетонный завод | При устройстве дополнительных и конструктивных слоев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Определение зернового состава | 8269.0-97 | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий | 1 раз в смену одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий |
| Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | 8269.0-97 | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий | 1 раз в смену одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц | 8269.0-97 | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий | 1 раз в смену одна объединенную проба каждой .фракции и при поступлении новых партий | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий |
| Определение содержания глины в комках | 8269.0-97 | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий | 1 раз в смену одна объединённая проба каждой фракции и при поступлении новых партий | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий |
| Определение зерен пластинчатой (лешадной) и игловатой формы | 8269.0-97 | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий | При поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено несоответствие с паспортными данными | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий |
| Определение зерен слабых пород | 8269.0-97 | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий | При поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено несоответствие с паспортными данными | 1 раз в 10 смен одна объединенная проба каждой фракции и при поступлении новых партий |
| Определение дробимости щебня (гравия) при сжатии (раздавливании) | 8269.0-97 | 1 раз в квартал и при поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено изменение качественных показателей | 1 раз в квартал и при поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено изменение качественных показателей | 1 раз в квартал и при поступлении новых партий, если при визуальном осмотре установлено изменение качественных показателей |
| Определение истираемости в полочном барабане | 8269.0-97 | При отсутствии паспортных данных | При отсутствии паспортных данных | При отсутствии паспортных данных |
| Определение сопротивления щебня (гравия) удару на копре ПМ | 8269.0-97 | По требованию проекта | По требованию проекта | По требованию проекта |
| Определение насыпной плотности и пустотности щебня (гравия) | 8269.0-97 | 1 раз в квартал и при поступлении новых партий | 1 раз в квартал и при поступлении новых партий | 1 раз в квартал и при поступлении новых партий |

Асфальтобетонные смеси и асфальтобетон

| Наименование показателей | При проектировании составов |  | При приготовлении на АБЗ |  | При укладке в покрытие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горячие | холодные | горячие | холодные | горячие | холодные |
| Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона | Обязательно | Обязательно | Не реже одного раза в 6 месяцев и при изменении исходных материалов |  | - | - |
| Водонасыщение асфальтобетона | Обязательно | Обязательно | Не реже одного раза в смену |  | Обязательно | Обязательно |
| Предел прочности при сжатии асфальтобетона: |  |  |  |  |  |  |
| при 50°С | Обязательно |  | Не реже одного раза в смену |  | Обязательно | - |
| при 20°С | Обязательно |  | Не реже одного раза в смену |  | Обязательно | Обязательно |
| при 0°С | Обязательно | - | Не реже одного раза в 6 месяцев и при изменении исходных материалов |  | - | - |
| Водостойкость | Обязательно | Обязательно | Не реже одного раза в смену | Не реже одного раза в 6 месяцев и при изменении исходных материалов | Обязательно | - |
| Водостойкость при длительном водонасыщении | Обязательно | - | Не реже одного раза в 6 месяцев и при изменении исходных материалов | - | - | - |
| Зерновой состав минеральной части смеси | - | - | Не реже одного раза в смену и при изменении внешнего вида |  | - | - |
| Однородность асфальтобетонной смеси по коэффициенту вариации | - | - | Не реже одного раза в месяц |  | - | - |
| Сцепление битума с поверхностью минеральной части | Обязательно | Обязательно | Не реже одного раза в 6 месяцев и при изменении исходных материалов |  | - | - |
| Слеживаемость холодных асфальтобетонных смесей | - | Обязательно | - | Не реже одного раза в смену | - | - |
| Сдвигоустойчивость асфальтобетонной смеси | По требованию проекта |  | - | - | - | - |
| Трещиностойкость асфальтобетонной смеси | По требованию проекта |  | - | - | - | - |
| Коэффициент уплотнения асфальтобетонных покрытий | - | - | - | - | Обязательно | Обязательно |

Контроль качества, как сырьевых продуктов, так и готовой асфальтобетонной смеси производятся по государственным стандартам на сертифицированном оборудовании:

Рисунок 9 - Приспособление для формования образцов асфальтобетона

Рисунок 10 - Вакуумная установка

Рисунок 11 - Электронные весы

Рисунок 12 – Гидравлический пресс

Рисунок 13 - Пенетрометр

5. Общие положения безопасности при выполнении работ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ДОРОЖНОГО РАБОЧЕГО

- Общие требования безопасности

  - Дорожные рабочие, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки и не имеющие противопоказаний по возрасту или полу для данной профессии, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:

- обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ согласно приказам Минздрава Р.Ф.№ 90 от 14.03.96 г., №83 от 16.03.04 г;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ;

- инструктаж по охране труда.

  - Дорожные рабочие обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- движущиеся машины;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- обрушивающиеся горные породы;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны,

  - Для защиты от механических воздействий дорожные рабочие обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно костюмы хлопчатобумажные, жилеты сигнальные, плащи непромокаемые, ботинки кожаные, рукавицы комбинированные, наколенники брезентовые (на вате), костюмы на утепляющей прокладке и валенки для зимнего периода.

При нахождении на территории стройплощадки дорожные рабочие должны носить защитные каски.

  - Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, дорожные рабочие обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

  - В процессе повседневной деятельности дорожные рабочие должны:

- применять в процессе работы средства малой механизации, машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

- поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;

- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

  - Дорожные рабочие обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

- Требования безопасности перед началом работы

  - Перед началом работы дорожные рабочие обязаны:

- пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;

- надеть спецодежду, сигнальный жилет, спецобувь и защитную каску при работе на территории стройплощадки;

- получить задание на выполнение работ у бригадира или руководителя работ.

  - После получения задания дорожные рабочие обязаны:

- подготовить ограждения, дорожные знаки, сигнальные фонари и устройства безопасности и проверить их исправность;

- подобрать инструмент, оснастку и средства защиты, проверив их на соответствие требованиям безопасности;

- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности.

  - Дорожные рабочие не должны приступать  к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:

- неисправностях технологической оснастки, оборудования, средств защиты или инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей по их эксплуатации, при которых не допускается их применение;

- несвоевременном проведении очередных испытаний (технического осмотра) оборудования, технологической оснастки и инструмента;

- недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

- отсутствии ограждений и знаков безопасности.

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это дорожные рабочие обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

- Требования безопасности во время работы

  - Во время работы дорожные рабочие обязаны:

- ограждать рабочее место защитным ограждением или щитами при изменении его местоположения и обозначать соответствующими дорожными знаками с сигнальным освещением:

запрещающими - "Въезд запрещен", "Ограничение скорости",
предупреждающими - "Дорожные работы".

Включать сигнальное освещение в темное время суток;

- включать светильники для освещения рабочих мест в темное время суток.

Светильники должны быть расположены таким образом, чтобы исключалось слепящее действие светового потока.

  - При размещении строительных материалов в местах выполнения работ дорожные рабочие обязаны выполнять следующие требования:

- размещать материалы на обочине или обрезе дороги, прилегающих к ремонтируемой или строящейся ее части;

- при складировании материалов на обочине дороги на расстоянии 5 – 10 м против хода движения транспорта установить барьер с предупреждающим знаком, освещаемым в темное время суток;

- размешать материалы на обрезе дороги, проходящей по насыпи, допускается не ближе 1 м от бровки насыпи;

- сыпучие материалы (песок, щебень, гравий) размешать в компактных объёмах с крутизной откосов, соответствующей углу естественного откоса;

- бортовые и бордюрные камни, укрепительную плитку, лотки и брусчатку следует складировать в штабели высотой не более 1,2 м.

  - На территории, где ведутся работы, дорожные рабочие обязаны выполнять следующие требования;

- переходить дорогу только в установленных для этого местах;

- не выходить за установленные ограждения рабочей зоны, на открытую полосу движения транспорта;

- не приближаться к двигающимся автомобилям, каткам, скреперам, бульдозерам, погрузчикам, кранам, укладчикам и др. механизмам ближе, чем на 5 м;

- во время работы находиться вне опасной зоны работы подъемного крана или экскаватора {радиус вылета стрелы плюс 5 м).

  - При выполнении работ в зоне трамвайных путей с полным или частичным закрытием движения трамваев следует выполнять следующее требования:

- размещать инструмент, технологическую оснастку или материалы, образующиеся при разборе существующего дорожного покрытия или вновь доставляемые, следует вдоль путей не ближе 1 м от головки рельса. Размещение инструмента, материалов или технологической оснастки между путями, а также на проезжей части дороги, где происходит движение транспорта, не допускается;

- находиться при укладке дорожного камня в штабели с одной стороны штабеля;

- следить, чтобы при разборке отдельных участков дорожного покрытия из штучных камней с применением ломов расстояние между рабочими было не менее 1,5 м;

- при укладке штучных камней на проезжей части следует:

- укладывать камни, находясь лицом навстречу движению трамвая, а при его приближении - сойти с полотна пути на правую сторону по ходу движения трамвая;

- ограничивать количество камней, предназначенных для укладки в проектное положение, при их размещении между путями. Не допускать возвышение этих камней над головкой рельса более чем на 5 см;

- не допускать размещения камней, инструмента и других материалов на проезжей части улицы, где происходит движение транспорта.

  - При вырубке дефектных мест в дорожном покрытии с применением пневматического инструмента и инструмента с электроприводом дорожные рабочие обязаны выполнять следующие требования:

- подключать шланги к магистралям сжатого воздуха через вентили, установленные на воздухораспределительных коробках или отводах от магистрали; подключать шланги в магистраль без вентилей не допускается; подключать или отсоединять шланги следует только после выключения подачи воздуха посредством вентиля;

- следить за тем, чтобы в зоне разлетающихся осколков не находились другие рабочие.

  - При приемке материалов (леска, щебня, гравия и т.п.), доставляемых автосамосвалами для устройства дорожного покрытия, дорожные рабочие обязаны:

- находиться во время подъезда автосамосвала на обочине дороги в поле зрения водителя;

- подходить к автосамосвалу для его разгрузки только после его остановки и поднятия кузова;

- очищать кузов автосамосвала от остатков доставленного материала следует скребками или лопатой с удлиненной рукояткой в положении стоя на земле.

  - При устройстве и профилировании дорожного основания из песка, пескоцемента, гравия, щебня и других материалов с последующим их уплотнением катками следует:

- находиться при укладке материалов с применением машин за пределами опасной зоны, возникающей в местах работы машины;

- визирование, отсыпку или снятие лишнего объема материалов (песка, щебня и др.) выполнять только на участках, где закончена работа машинами или во время перерывов в их работе.

  - При укладке бортовых или бордюрных камней вручную дорожные рабочие обязаны:

- переносить камни вдвоем или вчетвером с применением предназначенных для этого клещей;

- устанавливать камни в проектное положение с применением трамбовки только через деревянную прокладку.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - Дорожные работы вблизи проезжей части автодорог, железнодорожных путей или на междупутье разрешается производить только при выполнении мероприятий, предусмотренных специальным инструктажем, проводимым при выдаче наряда-допуска на работы в зонах действия опасных производственных факторов.

  - Работа должна быть приостановлена:

- при грозе, дожде, а также тумане и снегопаде, ухудшающих видимость в пределах фронта работ;

- при нарушении целостности или смещении ограждений, знаков безопасности, а также при дорожно-транспортных происшествиях в зоне работы.

- Требования безопасности по окончании работы

  - По окончании работы дорожные рабочие обязаны:

- механизированный инструмент, применяемый во время работы, отключить от электросети или магистрали сжатого воздуха;

- инструмент и технологическую оснастку, применяемые во время работы, перенести в места, отведенные для их хранения;

- навести порядок на рабочем месте;

- сообщить бригадиру или руководителю работ обо всех неполадках, возникших во время работы.

- Заключение

Во время прохождения производственной практики мы приобрели основные умения и навыки производства дорожно-строительных работ. Мы приобрели основные навыки установки  дорожных знаков, ямочного ремонта, ремонта водостоков, укрепления откосов, обслуживания прилегающей к дороге территории.

Во время этой производственной практики мы приобрели ценные практические знания и опыт в дорожном строительстве.

Список литературы и технической документации

    - Гельфер Г. А. Строительство и эксплуатация городских дорог. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Стройиздат, 1989. — 272 с: ил.;

    - Пояснительная записка ГУП «Барнаульское ДСУ-4» 1944-2010гг. /к 70-летию КГУ «Алтайавтодор»;

    - Лицензия ДСУ-4;

    - Отчет по основным средствам за период: 2006г. Вид (группа) ОС: Машины и оборудование;

    - Организационная структура управления ГУП « Барнаульское ДСУ-4»;

    - Сведения о внутрипроизводственной системе контроля качества материалов, изделий и конструкций;

    - Схема лабораторного контроля качества;

    - Инструкция по охране труда для дорожного рабочего;

    - Путевой лист;

    - Трудовой договор;

    - Журнал производства работ;