  - Оценка природно-климатических условий района строительства

1.1.1   Климат

Строительство ведется в Залесовском районе Алтайского края в IV климатической зоне согласно дорожно-климатическому районированию России и включает географическую степную зону с недостаточным увлажнением грунтов. Залесовский район находится недалеко от г. Заринска Алтайского края и все данные приведены  по Заринской метеостанции.

Тип местности по влажности – 1. Средняя температура летом +18 С; зима холодная со средней температурой –16.7 С; среднегодовая температура +0,9 С; среднее количество осадков колеблется от 300 до 400 мм, а зимой около 130 мм; средняя дата образования устойчивого снежного покрова приходится на 25-30 ноября, а средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова приходится на первую декаду апреля; самые жаркие месяца июль, август, а самые холодные январь, февраль.

Более конкретный климат района можно увидеть на графике климатических характеристик.

Таблица 1.1 - Средняя температура воздуха, С

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха ,С | -18,2 | -16,8 | -11,0 | 1,1 | 11,2 | 17,4 | 19,2 | 17,2 | 11,3 | 2,4 | -8,3 | -15,2 | 0,9 |

Таблица 1.2 - Глубина промерзания грунтов

| Месяц | XI | XII | I | II | III | IV | Макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глубина промерзания, см | 8 | 52 | 110 | 143 | 149 | 150 | 150 |

Таблица 1.3- Среднемесячное и годовое количество осадков в мм

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Холодный период | Теплый период | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки | 14 | 11 | 14 | 21 | 32 | 43 | 57 | 50 | 32 | 34 | 29 | 20 | XII-III 78 | IV-X 269 | 357 |

Таблица 1.4- Высота снежного покрова по декадам в см.

| Ноябрь |  |  | Декабрь |  |  | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Наибольшее за зиму |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |  |
| 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 22 | 16 | 9 | - | - | 55 |

1.1.2   Рельеф местности

На севере района преобладают равнинные ландшафты междуречий: черноземы южные, лугово-черноземные и луговые, пойменные часто засоленные, черноземы обыкновенные. Средний перепад высот 200-400 м.

На северо-западе находится леса (ель, пихта, лиственница, береза) -кустарниково-лугоболотная степь; почвы – черноземы обыкновенные.

На северо-востоке находятся разнотравно–типчаково–ковыльные степи с черноземными и луговыми часто засоленными почвами.

На юге встречаются предгорные ландшафты холмисто–увалистые на скальном цоколе с лессово–суглинистым покровом, встречаются каменистые сопки.

1.1.3 Почвы

Для района, характерны почвы преимущественно чернозёмные. Большая часть степной зоны распахана, имеются солонцы и солончаки. Сохранились сосновые боры и берёзовые колки.

1.1.4 Растительность и животный мир

Природные зоны на территории района лесостепная и степная. Леса занимают около 45% площади (сосна, береза, осина, и др.). Типичные представители фауны: лиса, заяц, лось, белка. Среди птиц наиболее распространены: воробей, синица, утка, ворона, голубь, дятел, коршун

1.1.5 Инженерно-геологические условия района строительства

В целом инженерно-геологические условия района довольно разнообразны. Здесь соседствует комплекс различных минералов и пород. Аллювий пойменных террас, лёссовидные суглинки и супеси, строительные пески, гравий с галечником преимущественно четвертичного возраста, мергели, торф, глина. Но, несмотря на это материалы, применяемые в строительстве и полностью удовлетворяющие всем основным требованиям, встречаются редко. Вследствие чего необходимо применять альтернативные материалы с худшими характеристиками, но удовлетворяющие условиям строительства. Если таких не имеется, то необходимо использование привозных материалов.