  - Оценка природно-климатических условий района строительства.

Данный район строительства (по заданию) - Кытмановский район Алтайского края находится в 3-ей дорожно-климатической зоне, согласно дорожно-климатическому районированию России. Лето в районе строительства теплое со средней температурой  16,6о С, зима холодная со средней температурой         -14,5о С; годовой перепад температур колеблется от –50о С до +37о С; среднегодовые изотермы равны 0; весной, летом и осенью среднее количество осадков около 317мм., а зимой около 120мм.; средняя дата образования устойчивого снежного покрова является 7 ноября, а средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова приходится на 6 апреля.

Более подробно климат Кытмановского района можно проследить по дорожно-климатическому графику, который будет рассмотрен в пункте 1.6.

Рельеф местности

На юге Кытмановского района преобладают возвышенные равнинные ландшафты междуречий: байрочно-полевые с пахотными угодиями на чернозёмах выщелаченных и байрочными березняками;

Северо-западней находятся лесо-лугово-полевые угодия на чернозёмах оподзоленных в сочетании с разнотравно-злаковыми остепнёнными лугами и высокотравными березняками на серых лесных почвах;

Северо-восточней находятся низменные лесостепные ландшафты: луговые и болотно-луговые пойменные разнотравно-злаковые с аллювиальными луговыми и болотно-луговыми почвами;

Северо-восточней располагаются предгорные лесостепные ландшафты: лесо-лугово-полевые с пахотными угодиями и разнотравно-злаковыми остепнённымилугами на чернозёмах оподзоленных и выщелаченных в сочетании с высокотравными березняками на серых лесных почвах;

Северо-восточней находятся предгорные лесные ландшафты: подтаёжные с высокотравными березняками и пахатными угодиями на серых лесных почвах.

Почвы

На юге, юго-западе и западе Кытмановского района преобладают чернозёмы выщелоченные;

Северо-восточнее находятся лугово-чернозёмные и луговые, пойменные, часто засоленные почвы;

Северо-восточней находятся серые лесные почвы;

Встречаются также горно-лесные, дёрново-глубокоподзолистые почвы.

Растительность

Растительность Кытмановского района имеет многообразную структуру, которая складывается из следующих классов растительности:

Луговые степи и остепные луга:

- на юге преобладают злаково-гранатниково-разнотравные луговые степи и остепнённые луга в сочетании с берёзовыми, осиново-берёзовыми лесами;

- Северней и северо-западней располагаются разнотравно-злаковые, бобово-разнотравно-злаковые, остепнённые луга в сочетании с берёзовыми, осиново-берёзовыми лесами.

Луга:

- Северо-восточнее находятся разнотравно-злаковые, злаковые с зарослями кустарниковых ив, тополёвыми и ветловыми лесами.

Подтаёжные леса:

- Ещё северо-восточнее располагаются берёзовые, осиново-берёзовые,                                                                                  высокотравные, частично распаханные территории.

Горные, таёжные, подтаёжные и черневые леса:

- Осиново-пихтовые высокотравные черневые и производные берёзово-осиновые на их месте с зарослями кустарников и высокотравными лугами.

Инженерно-геологические условия

По геологическому строению Кытмановский район делится на три части:

1)На севере и северо-востоке преобладает кембренская система: песчаники, сланцы, конгломераты, известняки, туфы, порфириты;

2)На западе и юго-западе расположена кайнозойская группа: нижний средний отделы. Субаэральные отложения. Лёссовидные суглинки и супеси с горизонтами погребённых почв, пески, супеси, суглинки, илы, глины, иногда с включениями щебня;

3)На юго-востоке в меньшей степени имеется каменноугольная система, песчаники, аргиллиты, пласты углей, известняки, глинистые сланцы.

Карту четвертичных отложений можно охарактеризовать следующим образом:

- На юге и юго-западе преобладают эолово-аллювиальные отложения: лёссовидные суглинки, илы, глины;

- Северо-восточнее находятся аллювиальные отложения: суглинки, супеси, галечники, валунники;

- Северо-восточнее располагаются делювиальные отложения: суглинки, щебень;

- Северо-восточнее находятся дефлюкционные отложения:

щебнистые суглинки. В Кытмановском районе основную часть грунтов состовляет суглинок лёгкий (как по заданию).

Дорожно-климатический график Кытмановского района

Для построения дорожно-климатического графика района строительства земляного полотна используются данные, приведённые в таблицах 1.1 – 1.5 и рассчитывается период весенней и осенней распутицы. На графике приведены необходимые сведения для составления календарного графика производства работ: глубина промерзания грунта в период перед распутицей состовляет 91см., что в значительной степени уменьшает период весенней распутицы, а значит способствует начинать возведение земляного полотна в более ранний срок; температура, абсолютная влажность и выпадение атмосферных осадков по сравнению с северными районами Алтайского края также способствуют улучшению строительства земляного полотна. Среднемесячная температура Кытмановского района изменяется от минус 19,2оС до плюс 18,1оС. Первый 0оС приходится на 14 апреля.

Таблица 1.1 - Средняя температура воздуха, оС (метеостанция с. Кытманова)

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха, оС | -19,2 | -17,5 | -10,8 | 0,2 | 9,8 | 15,8 | 18,1 | 15,8 | 9,7 | 1,7 | -9,7 | -15,9 | -0,1 |

Таблица 1.2 - Глубина промерзания грунта, см. (метеостанция Бийск-Зональное)

| Месяц | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | Из максимальных на зиму |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глубина промерзания, см | 4 | 35 | 59 | 79 | 86 | 91 | 91 |

Таблица 1.3 - Среднее количество осадков, мм. (метеостанция с. Кытманова)

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11-3 | 4-10 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки, мм | 20 | 16 | 17 | 27 | 39 | 56 | 62 | 55 | 38 | 40 | 36 | 31 | 120 | 317 | 437 |

Таблица 1.4 - Средняя декадная высота снежного покрова, см. (метеостанция с. Кытманова)

| Месяц | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декада | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Высота снежного покрова | -- | -- | 1 | 5 | 9 | 14 | 16 | 20 | 23 | 27 | 29 | 31 | 32 | 36 | 36 |

| 3 |  |  | 4 |  |  | Наиб. за зиму |  |  | Место установки рейки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | сред. | мак. | мин. |  |
| 37 | 38 | 36 | 24 | 8 | -- | 40 | 68 | 13 | открытое |

Таблица 1.5 - Среднемесячная и годовая упругость водяного пара (абсолютная влажность), Мб (метеостанция с. Кытманова)

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютная влажность, Мб | 1,5 | 1,7 | 2,4 | 5,1 | 7,6 | 12,6 | 15,8 | 13,6 | 9,0 | 5,5 | 3,0 | 1,8 | 6,6 |