  - .1   Климат

Строительство ведется в Мамонтовском районе Алтайского края в IV климатической зоне согласно дорожно-климатическому районированию России и включает географическую степную зону с недостаточным увлажнением грунтов. Мамонтовский район находится в Юго-Западной части Алтайского края.

Тип местности по влажности – 1. Средняя температура летом +18 С; зима холодная со средней температурой –16.7 С; среднегодовая температура +0,9 С; среднее количество осадков колеблется от 300 до 400 мм, а зимой около 130 мм; средняя дата образования устойчивого снежного покрова приходится на 25-30 ноября, а средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова приходится на первую декаду апреля; самые жаркие месяца июль, август, а самые холодные январь, февраль.

Более конкретный климат Мамонтовского района можно увидеть на графике климатических характеристик.

Таблица 1.1 Средняя температура воздуха, С

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха ,С | -18,2 | -16,8 | -11,0 | 1,1 | 11,2 | 17,4 | 19,2 | 17,2 | 11,3 | 2,4 | -8,3 | -15,2 | 0,9 |

Примечание: Метеостанция находится непосредственно в Мамонтовском районе (с. Мамонтово).

Таблица 1.2 Глубина промерзания грунтов

| Месяц | XI | XII | I | II | III | IV | Макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глубина промерзания, см | 8 | 52 | 110 | 143 | 149 | 150 | 150 |

Примечание: Ближайшая метеостанция находится в с. Ребриха.

Таблица 1.3 Среднемесячное и годовое количество осадков в мм

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Холодный период | Теплый период | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 11 | 14 | 21 | 32 | 43 | 57 | 50 | 32 | 34 | 29 | 20 | XII-III 78 | IV-X 269 | 357 |

Примечание: Метеостанция находится непосредственно в Мамонтовском районе (с. Мамонтово).

Таблица 1.4 Высота снежного покрова по декадам в см.

| Ноябрь |  |  | Декабрь |  |  | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Наибольшее за зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | сред. | max | min |
| 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 22 | 16 | 9 | - | - | 27 | 55 | 7 |

Примечание: Ближайшая метеостанция находится в с. Ребриха .

Таблица 1.5 Среднемесячная и годовая упругость водяного пара, Мб

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютная влажность, Мб | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 5,4 | 7,6 | 12 | 15,2 | 13,3 | 8,8 | 5,4 | 2,9 | 1,9 | 6,5 |

Примечание: Ближайшая метеостанция находится в с. Ребриха.

1.1.2   Рельеф местности

На севере района преобладают равнинные ландшафты междуречий: черноземы южные, лугово-черноземные и луговые, пойменные часто засоленные, черноземы обыкновенные. Средний перепад высот 200-400 м.

На северо-западе находится лесо(ель, пихта, лиственница, береза)-кустарниково-лугоболотная степь; почвы – черноземы обыкновенные.

На северо-востоке находятся разнотравно–типчаково–ковыльные степи с черноземными и луговыми часто засоленными почвами.

На юге встречаются предгорные ландшафты холмисто–увалистые на скальном цоколе с лессово–суглинистым покровом, встречаются каменистые сопки.

Район относится к предалтайской провинции; степные, луговостепные, лесостепные предгорья.

1.1.3   Почвы

На всей территории Мамонтовского района почвы темно–каштановые, черноземы обыкновенные, имеются солонцы и солончаки.

1.1.4   Растительность

На севере: степи распаханные с фрагментами естественной растительности, богаторазнотравно – ковыльные;

На юге: степи распаханные, с фрагментами естественной растительности, разнотравно – типчаково – ковыльные и богаторазнотравно – ковыльные;

На северо-западе: растительность типчаково – ковыльная;

На юго-западе: растительность лесо – кустарниково – болотная по долинам рек, богаторазнотравно-ковыльная.

1.1.5  Инженерно – геологические условия

Весь район относится к девонской системе. Имеются песчаники, сланцы, порфириты, туфы, известняки и кнгломераты, а также в восточной части района имеются интрузивные образования  - граниты, диориты, габбро.

Также имеются:

- аллювиальные отложения:  суглинки, супеси, галечники, валунники;

- эолово – аллювиальные отложения:  лессовидные суглинки, илы, глины;

- делювиальные отложения: суглинки, щебень.

Район относится к области герцинской (позднепалеозойской) складчатости, интенсивность землятресений 5 баллов и менее.

В соответствии с заданием курсового проекта в Мамонтовском районе тип грунта – супесь легкая.