1.1 Климат

Поспелихинский район Алтайского края расположен в IV дорожно-климатической зоне.

Климат  района резко континентальный, он характеризуется холодной зимой и жарким летом.

Среднегодовая температура воздуха составляет 0,7°С. Наиболее жарким месяцем является июль со среднемесячной температурой 19°С. Самый холодный месяц – январь со средней температурой воздуха 18,8°С.  22 октября  температура опускается ниже 0°С, а 10 апреля наблюдается переход температуры выше 0°С.

Таблица 1.1   -     Средняя температура воздуха (метеостанция Поспелихи)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -18,8 | -17,9 | -10,3 | 1,8 | 11,0 | 17,1 | 19,0 | 17,0 | 11,5 | 2,5 | -8,4 | -16,0 | 0,7 |

Промерзание почвы в районе строительства происходит с ноября по март. Наибольшая глубина промерзания почвы наблюдается в марте, она составляет 140 см.

Таблица 1.2  -  Глубина промерзания почвы (см) (метеостанция г. Рубцовска)

| XI | XII | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 57 | 108 | 130 | 140 |

Количество осадков по месяцам распределяется неравномерно. Общее годовое количество выпадающих осадков составляет 365 мм, из них 120 мм выпадает в холодное время года и 284 мм – в теплое. Наибольшее количество осадков выпадает в июле – 58 мм.

Таблица 1.3       -      Среднее количество осадков (метеостанция Поспелихи)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XI-III | IV-X | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14 | 17 | 23 | 35 | 46 | 58 | 48 | 35 | 39 | 33 | 23 | 102 | 284 | 386 |

Снежный покров устанавливается с ноября по середину апреля и является устойчивым. Наибольшая его средняя высота приходится на первую и вторую декады марта и составляет 27 см. Максимальная высота снежного покрова за зиму – 63 см.

Таблица 1.4 -    Средняя декадная высота снежного покрова (см)                              (метеостанция Поспелихи)

| XI |  |  | XII |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | Наибольшее за зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Сред | Макс | Мин |
| 4 | 6 | 7 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 24 | 15 | 4 |  | 30 | 63 | 10 |

Господствующее направление ветра в июле северо-восточное со средней скоростью 4,1 м/с, в январе – южное со скоростью 7,8 м/с.

Таблица1.5 - Средняя месячная и годовая упругость водяного пара(абсолютная влажность) (метеостанция Поспелихи)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 1,6 | 2,8 | 5,6 | 7,7 | 12,1 | 15,3 | 13,5 | 8,5 | 5,6 | 3,0 | 2,0 | 6,6 |

1.2 Рельеф

Категория сложности рельефа Поспелихинского района – первая. Район расположен на юго-западе Приобского плато на абсолютных отметках 170 – 270 м. По рельефу это волнистые равнины с террасированными склонами к древним ложбинам стока, на которых имеются различные понижения и озерки.

1.3 Гидрологические условия

Грунтовые воды залегают на глубине более 10 м, а на террасированных склонах – 5 – 3 м и ближе, часто высокоминерализованные. Режим залегания грунтовых вод в основном связан с таянием снега и выпадением дождей. Наибольший подъем грунтовых вод наблюдается весной, летом идет их интенсивное испарение и снижение уровня. К концу осени -  началу зимы уровень грунтовых вод стабилизируется и в течение зимы остается неизменным.

1.4 Инженерно-геологические условия

Геология Поспелихинского района представляет собой субаэральные отложения; лессовидные суглинки и супеси с горизонтами погребенных почв, пески, супеси, суглинки, илы, глины, иногда с включением щебня.

В центре района  строительства – аллювиальные отложения пойменных террас; галечники, гравий , пески, суглинки; озерные и озерно-болотные отложения.

Согласно задания тип грунта – супесь тяжелая, пылеватая.

1.5 Растительность

Естественная растительность района представлена разнотравно-типчаково-ковыльными ассоциациями. По западинам и ложбинам – березовые и березово-осиновые колки. На террасированных склонах к ложбинам и по приозерным понижениям развиты лугово-болотные, луговые, лугово-степные галофитные растительные группировки.

1.6 Ландшафт

Речные долины – луговые и болотно-луговые пойменные разнотравно-злаковые с аллювиальными луговыми и болотно-луговыми почвами. Степные ландшафты – полевые с черноземами обыкновенными.