Лист

Анализ природно-климатических условий строительства земляного полотна

Рельеф Алтайского края разнообразен по истории формирования, степени расчлененности. Главные особенности обусловлены тем, что территория расположена в зоне соединения Западно-Сибирской равнины и Алтае-Саянской горной области. В равнинной части края в направлении с запада на восток расположены Кулундинская равнина, Приобское плато широкая долина Оби и Бийско-Чумышская возвышенность, ограниченные предгорными цокольными равнинами- Предалтайской на юге и Предсалаирской на востоке.

Родинский район находится на северо-западе Алтайского края, в зоне Кулундинской равнины.

  - Климат

Благодаря большей континентальности и меньшему числу пасмурных дней, территория района получает больше солнечного света.

Прозрачность атмосферы над территорией района выше, чем среднеширотная, особенно зимой. Облачность снижает годовой приход прямой солнечной радиации на 35—45%. В равнинной части края наибольшая продолжительность солнечного сияния характерна для зоны Кулундинской степи. В районах, прилегающих к ленточным борам, этот показатель уменьшается до 1900—1936 часов (Барнаул). В горных долинах и на водоразделах существенное влияние на продолжительность солнечного сияния оказывает закрытость горизонта.

Весной неоднородность прогревания нижних слоев тропосферы способствует развитию меридиональных переносов воздушных масс. В конце апреля возрастает число циклонов, вызывающих усиление скорости ветра. Циклоны с юго-запада повышают температуру воздуха, с ними связаны первые весенние грозы. Вторжение северо-западных циклонов вызывает понижение температуры воздуха, поздние весенние заморозки и снегопады. Наблюдается постоянная смена термической активности ( т.е.смена температур).

Летом термические контрасты воздушных масс значительно сглаживаются из-за уменьшения широтных различий радиационного баланса, поэтому прохождение воздушных фронтов не сопровождается резкими изменениями температуры. Малые барические градиенты обусловливают незначительные скорости ветров. Циклоны и антициклоны становятся менее активными.

Зимой самые низкие температуры на равнине отмечаются в западной части Кулундинской котловины, где застаивается холодный воздух.

Январь — самый холодный месяц. Морозы до 45—50° возможны даже в южных районах равнинной территории. Большую роль в этом играет процесс ночного выхолаживания при ясной погоде в устойчивых антициклонах.

Лист

Рельеф местности

Кулундинская равнина отличается сравнительно слабым эрозионным

расчленением и оврагообразованием. Основными дренами следует считать р. Кулунду и ее притоки. Среднее расстояние между тальвегами эрозионных форм от 1 до 2,4 км и более. Овражно-балочный рельеф на террасах Кулундинского  озера подвергается процессам озерной абразии. Овраги и балки достигают 300— 500 м, среднегодовой прирост вершин составляет 0,3—1 м/год.

С востока Кулундинская равнина ограничена приподнятым слабонаклонным Приобским плато. Поверхность его плавно повышается с северо-запада на юго-восток от 180— 200 до 300—320 м. На восточной окраине плато крутым уступом (более 30°) обрывается к долине Оби. Слабоволнистая поверхность плато, с углами наклона до 0,5°, расчленена сквозными параллельными ложбинами древ него стока (ширина 10—20 км, глубина 50— 100 м) на серию увалов северо-восточного простирания. Водораздельные участки увалов имеют плоскую или слабоволнистую поверхность, осложненную замкнутыми микрозападинами просадочного генезиса (50—150 м), зачастую занятыми березовыми, осиново-бе-резовыми колками.

  - Почвы и грунты

Здесь распространены преимущественно обыкновенные и южные черноземы, среди них до 30% занимают выщелоченные и оподзоленные; 476,6 тыс. га — почвы засоленные, 790 тыс. — солонцеватые и солонцы; 340,2 тыс. подвержено ветровой и 290,6 тыс. га водной эрозии. Агрохимическая служба выделяет в этой зоне 361,8 тыс. га (2,4%) кислых почв: дерново-подзолистые, светло-серые, серые лесные оподзоленные и осолоделые.

  - Растительность

Район практически безлесный за исключением сосновых массивов на песках и изредка встречающихся березовых колков. Травянистая растительность состоит из ковылей, с  примесью полыней.

В равнинной части края распространены луговые степи. Средняя высота травостоя 25— 30 см. Красочный аспект луговым степям придают таволга обыкновенная, жабрица порезниковая, остролодочник волосистый, вероника беловойлочная, эспарцет песчаный.

В равнинной части края, помимо естественной растительности, ныне довольно широко встречаются культурные насаждения: лесополосы, парки.

  - Инженерно-климатические условия

Средняя  температура воздуха в Родинском районе приведена в таблице 1

Лист

Таблица 1 Средняя температура воздуха Родинского района

| Месяцы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, С | -19,5 | -18,3 | -11,7 | 1,6 | 12 | 18,2 | 20,4 | 17,7 | 11,5 | 2,5 | -8,3 | -14,1 |

Среднее количество осадков, по показателям осадкомера, в Родинском районе приведено в таблице 2.

Таблица 2 Среднее количество осадков в Родинском районе

| Месяцы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во осадков, мм. | 8 | 7 | 10 | 14 | 25 | 35 | 47 | 44 | 30 | 28 | 20 | 14 |

Глубина промерзания почвы в Родинском районе приведена в таблице 3

Таблица 3 Глубина промерзания почвы  в Родинском районе

| Месяцы | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | Из максимальных за зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | средняя | наименьшая | наибольшая |
| Глубина промерзания почвы, см | 2 | 45 | 99 | 156 | 183 | 192 | 197 | - | - |

Средняя декадная высота снежного покрова Родинского района приведена в таблице 4

Таблица 4 Средняя декадная высота снежного покрова Родинского района

| Месяцы | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | Наибольшая за зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сред. | Макс | Мин. |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| Высота покрова | 4 | 6 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 15 | 7 |  |  | 22 | 56 | 9 |