1.1 Оценка природно-климатических условий Томской области

1.1.1 Климат

Строительство участка автомобильной дороги Кемерово-Томск, протяженностью 15,9 километров ведется в Томской области. Согласно Дорожно-климатическому районированию России Томская область находится в III дорожно-климатической зоне. Она расположена на юго-востоке Западной Сибири.

Зимой в южной половине бассейна оби располагается область повышенного давления в виде отрогов Якутского или Азиатского антициклонов, с характерной ясной, бесснежной и морозной погодой. Временами она прерывается с юго- и северо-запада циклонами, несущими снежные заряды, бураны и ветра.

Летом рассматриваемая территория находится под воздействием области повышенного давления, связанной с обширной континентальной азиатской депрессией. Морской воздух, поступающий с запада и севера преобразуется в континентальный.

Благодаря резко континентальному положению и особенностям атмосферной циркуляции климат местности в районе строительства характеризуется суровой и продолжительной зимой с обильными снегопадами, северными ветрами и метелями, а также довольно жарким, но коротким летом, с сильными грозами и обильными дождями. Переходные периоды - весна, осень с резкими колебаниями температур. Весна и начало лета, как правило, дождливы, осень - избыточно увлажненная.

Средняя годовая температура воздуха составляет – минус 0,8ºС (станция Томск). Осенью мощные вторжения с севера – со стороны Баренцева моря, холодного воздуха вызывают быстрое понижение температуры и наступление зимы. Длится зима 6 месяцев, с октября по март. Наиболее холодным месяцем года является январь со средней суточной температурой до минус 19,2 ºС, абсолютный минимум в отдельные годы достигает минус 16 ºС (январь). С декабря по февраль включительно воздушные массы над территорией района изысканий сильно охлаждены и их температура не поднимается выше минус 16,7 ºС.

Лето наступает в среднем в июне и продолжается около 3 месяцев. Самый жаркий месяц – июль. Среднемесячная температура июля 18,1 ºС, максимальная – в отдельные годы достигает 36 ºС. Наиболее теплый период года (со среднесуточной температурой воздуха больше 15 ºС) продолжается 65 дней (с 13 июня по 18 августа). Температура воздуха в летнее время неустойчивая, жаркие дни, нередко сменяются пасмурными. (метеостанция Томск).

Общее количество выпадающих за год осадков равняется 520 мм. Из них 378 мм выпадает в теплое время года и 152 мм в холодный период. Годовой пик осадков приходится на июль месяц (78 мм), максимум твердых осадков выпадает в ноябре (метеостанция Томск).

Высота снега к концу зимы в лесу достигает в среднем 73 см, максимум 87 см. метели и бураны заметают отрицательные формы рельефа, образуя снежные заносы. Высота снега в заносах и понижениях достигает 3-5 метров.

Разрушение снежного покрова начинается в начале апреля. А завершается ближе к дате перехода температуры воздуха через 0 ºС, то есть в течении двух последних декад апреля. В среднем снежный покров устанавливается 31 октября, а сходит 3 апреля.

Ветреная погода наблюдается более 200 дней в году. Наиболее часто весной и осенью. Когда число дней со штилем не превышает 5-10 дней в месяце.

1.1.2 Рельеф местности

Рельеф района проложения участка  автомобильной дороги представляет собой приподнятую расчлененную равнину, плавно понижающуюся в сторону Западно-Сибирской низменности. Преобладают плоские сильнозаболоченны территории с высотой не более 200 м. Основными дренами территории являются реки Обь, Томь, Иня, Бердь и их притоки.

1.1.3 Почвы

Строящийся участок автомобильной дороги относится к Томскому природно-ресурсному району подтаежной подзоны. Для данного района характерны подзолы на песчаных и супесчаных отложениях и серые лесные подзолы на суглинках. А также присутствуют дерново-подзолистые и торфяно-болотистые почвы.

1.1.4 Растительность

Основные особенности растительного покрова в районе работ – это лесные сообщества разного породного состава и возраста.

Для лесных сообществ характерно многоярусное строение и небогатый набор жизненных форм растений (деревья, травы, мхи). Верхний ярус леса составлен такими породами как сосна, береза, ель, осина.

Кустарничковый ярус состоит из брусники и черники (единично встречается багульник болотный). В напочвенном покрове представлены типично таежные растения – хвощ лесной и лесное разнотравье.

В напочвенном покрове развит травяной ярус, сложенный многочисленными видами, среди которых преобладают: сныть обыкновенная, клевер ползучий, костяника, земляника лесная и другие.

1.1.5 Инженерно-геологические условия

Район строительства участка автомобильной дороги по инженерно-геологическому районированию входит в Колывань-Томский регион II порядка и  приурочен к долине реки Томь.

Четвертичные отложения района представлены озерно-аллювиальными горизонтально-болотными и аллювиально-озерными горизонтально-слоистыми породами. В речных водоразделах и склонах залегают сплошным покровом субаэральные отложения, представленные лессовыми породами, нередко просадочными.

В тектоническом отношении представляет собой герцинский прогиб, сложенный, в основном, породами третьего структурного этажа.

Мощность их достигает 30 метров. По долине р. Томь развит аллювий трёх пойменных террас и поймы, представленный суглинистыми, реже глинистыми отложениями мощностью до 7 метров, в основании которых залегают песчаники.

1.1.6 Дорожно-климатический график

Основой для назначения сроков производства земляных работ должен служить дорожно-климатический график, составленный по климатическим данным применительно к конкретным видам дорожных строительных работ. При этом устанавливают дорожно-климатическую зону, количество атмосферных осадков и распределение их по временам года, глубину промерзания грунтов, высоту снежного покрова, температуру воздуха и абсолютную влажность. Все необходимые данные сводят в соответствующие таблицы.

Дорожно-климатический график строится исходя из данных [1]. Для построения дорожно-климатического графика использованы данные климатических справочников по метеостанции города Томск, отражающей климатические условия района строительства.

Из климатического графика видно, что переход температуры через ноль происходит в третьей декаде августа (ночные заморозки) для III климатической зоны. Максимальная температура 18,90С приходится на середину июля. Период распутицы: весенней с 1 апреля по 29 апреля, осенней с 29 сентября по 18 октября. Максимальная влажность составляет 15,2 Мб и приходится на середину июля. Максимальное количество дождевых осадков 65 мм, минимальное – 11 мм. Максимальное количество снеговых осадков 35см, минимальное – 4 см. Наибольшая глубина промерзания грунта в середине апреля и составляет 158 см. Выпадение первого снега наблюдается спустя 3-9 дней после перехода средней суточной температуры воздуха через 0°.Устойчивый снежный покров образуется в период между датами перехода температуры воздуха через 0˚ и –5˚. Разрушение снежного покрова начинается в начале апреля, а завершается ближе к дате перехода температуры воздуха через 0˚, т.е. в течение двух последних декад апреля. В среднем снежный покров устанавливается 7 ноября, а сходит 6 апреля.

Средняя годовая температура воздуха составляет 0,3 °С. Самым холодным месяцем года является январь со средней суточной температурой воздуха –18,9˚С и абсолютным минимумом в отдельные годы до –52°С. С ноября по март воздушные массы в районе изысканий сильно охлаждены и не прогреваются выше, чем до –8,8 ˚С.

Претерпевает изменения температура воздуха и в течение суток. Днём воздушные массы нагреваются, ночью охлаждаются. Наибольшие значения амплитуды колебания среднесуточной температуры воздуха отмечаются в тёплое время года (2,7˚С — октябрь месяц).

Ниже в табличном виде, приведены климатические данные района строительства.

Таблица 1.1 - Абсолютная влажность

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютная влажность | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 5,2 | 7,7 | 12,3 | 15,2 | 13 | 8,8 | 5,6 | 3,0 | 1,8 | 65 |

Таблица 1.2 - Средняя температура воздуха, 0 С

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха, 0 С | -19,2 | -16,7 | -10,1 | -0,1 | 8,6 | 15,3 | 18,1 | 15,2 | 9,2 | 0,9 | -10,4 | -17,5 | -0,8 |

Таблица 1.3 - Глубина промерзания почвы, см

| Месяцы | XI | XII | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глубина промерзания почвы, см | 43 | 70 | 90 | 118 | 137 | 120 | 85 |

Таблица 1.4 - Средняя декадная высота снежного покрова, см

| Месяцы | X |  |  | XI |  |  | XII |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота, см | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |
|  | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 58 | 57 | 58 |

Таблица 1.5 - Среднее количество осадков, мм

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество осадков, мм | 28 | 19 | 24 | 26 | 44 | 65 | 78 | 71 | 47 | 47 | 49 | 35 |

Таблица 1.6 – Продолжительность светового дня

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, ч | 6,5 | 9,0 | 12,2 | 14,3 | 16,6 | 17,6 | 18,0 | 17,0 | 16,1 | 12,8 | 9,0 | 8,2 |